一种新型氧气枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器材技术领域，具体为一种新型氧气枕。

背景技术

[0002] 氧气枕，又名氧气袋，由于具有轻便易携带的特点，目前被广泛应用于家庭氧疗、危重或转移病人途中的紧急救治，使用时，将向氧气枕内充入一定压力的氧气，再将氧气枕导管连通氧气枕和鼻导管，然后利用连通的鼻导管和氧气枕导管将氧气枕内的氧气输送至病人的鼻腔内。

[0003] 一般情况下氧气枕充满后让患者或医务人员抱在怀里，挤压，但是随着氧气减少，氧气枕会越来越瘪，人为的挤压根本不能很好的将内部氧气挤出，而且在氧气枕较瘪时，很难使患者得到匀速的氧流量，氧流量时大时小，有时达不到患者用氧要求。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型氧气枕，解决了氧气枕较瘪时，不能很好的将内部氧气挤出的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种新型氧气枕，包括氧气枕本体和设置在氧气枕本体左右两侧的滑槽板，所述滑槽板的内表面滑动连接有滑动块，所述滑动块的顶部转动连接有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的外表面螺纹连接有第一螺纹块，两个所述第一螺纹块相对的一侧之间通过转动架转动连接有第一碾辊，所述滑动块的底部转动连接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆的外表面螺纹连接有第二螺纹块，两个所述第二螺纹块相对的一侧之间通过转动架转动连接有第二辗辊，所述氧气枕本体，的外表面连通有检测管，所述检测管的一端连通有软管，所述软管的外表面设置有调节阀。

[0006] 优选的，所述检测管的内表面通过转动块转动连接有三角板，所述三角板的数量设置有四个，且均匀分布在检测管的内表面。

[0007] 优选的，所述检测管的内表面固定连接有固定弹簧，所述固定弹簧的一端与三角板的外表面固定连接。

[0008] 优选的，所述检测管的内表面通过固定杆固定连接有触碰开关。

[0009] 优选的，两个所述滑槽板相对的一侧之间通过固定杆固定连接有第一把手，所述第一把手的外表面设置有第一橡胶，两个所述滑动块相背的一侧通过固定架固定连接有第二把手，所述第二把手的外表面设置有第二橡胶。

[0010] 优选的，所述第一把手的外表面固定连接有指示灯。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种新型氧气枕。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该新型氧气枕，配合氧气枕本体、滑槽板、滑动块、第一螺纹杆、第一螺纹块、第一碾辊、第二螺纹杆、第二螺纹块、第二辗辊、检测管、软管和调节阀的设置，当氧气枕较瘪时，拉动第二把手带动滑动块使第一碾辊和第二辗辊移动，第一辗辊和第二辗辊移动使氧气枕本体内的氧气挤压至另一侧，从而可以较好的将剩余的氧气碾出，当氧气从检测管流出时，氧气的流动推动三角板，三角板转动挤压触碰开关，如果按压力度较小，氧气流动的推力不足以将三角板转动至触碰开关，则说明氧流量较为缓慢，需要增加按压力度，从而保证了氧流量的流速，进而可以尽量避免氧流量达不到患者的用氧气要求的情况发生。

[0012] （2）该新型氧气枕，通过在三角板、固定弹簧、触碰开关、第一把手、第二把手和指示灯，通过转动第一螺纹杆使第一螺纹块带动第一辗辊移动，转动第二螺纹杆使第二螺纹块带动第二辗辊移动，从而可以减小第一辗辊与第二辗辊之间的缝隙，进而可以更好的将氧气碾出。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型新型氧气枕的内部结构示意图；

图2为本实用新型新型氧气枕的侧视图；

图3为本实用新型新型氧气枕的检测管和三角板的结构连接示意图；

图4为本实用新型新型氧气枕的三角板、固定弹簧和触碰开关的结构连接示意图。

[0014] 图中：1、氧气枕本体；2、滑槽板；3、滑动块；4、第一螺纹杆；5、第一螺纹块；6、第一碾辊；7、第二螺纹杆；8、第二螺纹块；9、第二辗辊；10、检测管；11、软管；12、调节阀；13、三角板；14、固定弹簧；15、触碰开关；16、第一把手；17、第二把手；18、指示灯。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种新型氧气枕，包括氧气枕本体1和设置在氧气枕本体1左右两侧的滑槽板2，滑槽板2的内表面滑动连接有滑动块3，滑动块3的顶部转动连接有第一螺纹杆4，第一螺纹杆4的外表面螺纹连接有第一螺纹块5，两个第一螺纹块5相对的一侧之间通过转动架转动连接有第一碾辊6，第一辗辊6的外表面设置有橡胶垫，滑动块3的底部转动连接有第二螺纹杆7，第二螺纹杆7的外表面螺纹连接有第二螺纹块8，两个第二螺纹块8相对的一侧之间通过转动架转动连接有第二辗辊9，第二辗辊9的外表面设置有橡胶垫，氧气枕本体1的外表面连通有检测管10，检测管10的一端连通有软管11，软管11的外表面设置有调节阀12，当氧气枕较瘪时，拉动第二把手17带动滑动块3使第一碾辊6和第二辗辊9移动，第一辗辊6和第二辗辊9移动使氧气枕本体1内的氧气挤压至另一侧，从而可以较好的将剩余的氧气碾出，当氧气从检测管10流出时，氧气的流动推动三角板13，三角板13转动挤压触碰开关15，如果按压力度较小，氧气流动的推力不足以将三角板13转动至触碰开关15，则说明氧流量较为缓慢，需要增加按压力度，从而保证氧流量的流速，进而可以尽量避免氧流量达不到患者的用氧气要求。

[0017] 进一步的，检测管10的内表面通过转动块转动连接有三角板13，三角板13的数量设置有四个，且均匀分布在检测管10的内表面。

[0018] 进一步的，检测管10的内表面固定连接有固定弹簧14，固定弹簧14为工业级弹簧，有很好的抗疲劳能力，可反复拉伸长期进行使用，并且在长期使用后可进行更换，固定弹簧14的一端与三角板13的外表面固定连接。

[0019] 进一步的，检测管10的内表面通过固定杆固定连接有触碰开关15。

[0020] 进一步的，两个滑槽板2相对的一侧之间通过固定杆固定连接有第一把手16，两个滑动块3相背的一侧通过固定架固定连接有第二把手17。

[0021] 进一步的，第一把手16的外表面固定连接有指示灯18，指示灯18与外界电源电性连接，通过触碰开关15进行控制。

[0022] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0023] 使用时，转动第一螺纹杆4使第一螺纹块5带动第一辗辊6移动，转动第二螺纹杆7使第二螺纹块8带动第二辗辊9移动，从而减小第一辗辊6与第二辗辊9之间的缝隙，当氧气枕较瘪时，一只手握住第一把手16，另一只手握住并拉动第二把手17带动滑动块3使第一碾辊6和第二辗辊9移动，第一辗辊6和第二辗辊9移动使氧气枕本体1内的氧气从检测管10流出，氧气的流动推动三角板13，三角板13转动挤压触碰开关15，从而使指示灯18亮起。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。