1. 天然气管道焊接检验装置，包括底板（1）、第一机框（5）、管道本体（6）、第二机框（9）和控制面板（13），其特征在于：所述底板（1）顶端的一侧固定有第一机框（5），且第一机框（5）内部的中心位置处设有管道本体（6），管道本体（6）的两端皆延伸至第一机框（5）的外部，并且第一机框（5）一侧的底板（1）顶端固定有第二机框（9），所述第二机框（9）一侧的内壁上设有承载板（11），且承载板（11）顶端的一侧通过支架安装有电机（10），并且电机（10）的输出端通过联轴器安装有转轴（12），所述转轴（12）上方的第二机框（9）顶部设有润滑结构（8），且转轴（12）远离电机（10）的一端安装有丝杆（7），丝杆（7）远离转轴（12）的一端延伸至管道本体（6）的内部，所述丝杆（7）表面的一侧螺纹连接有螺母（22），且螺母（22）顶端的中心位置处安装有第一支撑架（20），并且第一支撑架（20）的顶端固定有支撑板（19），支撑板（19）顶端的中心位置处安装有雾化器（21），所述第二机框（9）底部的中心位置处安装有控制面板（13），控制面板（13）内部单片机的输出端分别与电机（10）以及雾化器（21）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的天然气管道焊接检验装置，其特征在于：所述第一机框（5）底部的中心位置处设有立柱（15），且立柱（15）的顶端固定有第一弧形定位框（2），第一弧形定位框（2）的内壁与管道本体（6）的外壁相触碰。

3. 根据权利要求1所述的天然气管道焊接检验装置，其特征在于：所述第一机框（5）顶部的中心位置处设有螺纹筒（18），螺纹筒（18）的顶端延伸至第一机框（5）的外部。

4. 根据权利要求1所述的天然气管道焊接检验装置，其特征在于：所述润滑结构（8）的内部依次设有导流管（801）、密封塞（802）以及承载架（803），所述转轴（12）上方的第二机框（9）顶部设有导流管（801），且导流管（801）的顶端延伸至第二机框（9）的外部并安装有密封塞（802）。

5. 根据权利要求4所述的天然气管道焊接检验装置，其特征在于：所述导流管（801）一侧的外壁上安装有承载架（803），承载架（803）远离导流管（801）的一端与第二机框（9）的内壁固定连接。

6. 根据权利要求5所述的天然气管道焊接检验装置，其特征在于：所述电机（10）一侧的承载板（11）顶端设有限位板（3），限位板（3）远离承载板（11）的一端延伸至管道本体（6）的内部，且限位板（3）内部的中心位置处设有限位槽（14），限位槽（14）的两端皆延伸至限位板（3）的外部，螺母（22）底端的中心位置处安装有限位块（23），限位块（23）的底端贯穿限位槽（14）并延伸至限位板（3）的外部。

7. 根据权利要求3所述的天然气管道焊接检验装置，其特征在于：所述螺纹筒（18）的内部螺纹连接有螺纹杆（16），且螺纹杆（16）的顶端延伸至螺纹筒（18）的外部并安装有旋柄（17），并且螺纹杆（16）的底端延伸至螺纹筒（18）的外部并转动连接有第二弧形定位框（4），第二弧形定位框（4）的内壁与管道本体（6）的外壁相触碰。