1. 一种用于印刷的入纸装置，其特征在于，包括输送台（1）、纸张压平设备（3）、限位机构（12）和螺杆（14），所述输送台（1）的顶部连接设置有输送带（2），且输送带（2）的顶部一侧安装设置有纸张压平设备（3），所述纸张压平设备（3）与输送台（1）的一侧属于活动连接设置，并且纸张压平设备（3）的顶部连接设置有连接管（4），所述连接管（4）的一端以及输送台（1）一端的一侧连接设置有空气加热设备（5），所述空气加热设备（5）与输送台（1）属于固定连接设置，且输送台（1）的另一端连接设置有入纸口（6），所述入纸口（6）与输送台（1）属于固定连接设置。

2. 根据权利要求1所述的一种用于印刷的入纸装置，其特征在于：所述输送台（1）的两侧皆连接设置有连接板（11），且连接板（11）的顶部连接设置有限位机构（12）。

3. 根据权利1所述的一种用于印刷的入纸装置，其特征在于：所述纸张压平设备（3）的底部设置有若干喷气口（7），且纸张压平设备（3）底部的两端皆连接设置有滑轮（8）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于印刷的入纸装置，其特征在于：所述压平设备（3）的一侧连接设置有连接杆（9），且连接杆（9）的另一端连接设置有移动套（10）。

5. 根据权利1所述的一种用于印刷的入纸装置，其特征在于：所述连接板（11）的一侧连接设置有连接筒（13），且连接筒（13）的内部以及移动套（10）的内部连接设置有螺杆（14），并且螺杆（14）的底部安装设置有电机（15）。

6. 根据权利要求5所述的一种用于印刷的入纸装置，其特征在于：所述限位机构（12）的内部以及连接板（11）顶部的内部连接设置有内腔（1201），且内腔（1201）的内部连接设置有滑杆（1202），并且滑杆（1202）的顶部和底部以及内腔（1201）的顶部和底部皆连接设置有滑槽（1203）。

7. 根据权利要求6所述的一种用于印刷的入纸装置，其特征在于：所述滑杆（1202）的一侧以及内腔（1201）的内部连接设置有弹簧（1204），且滑杆（1202）的另一侧以及连接板（11）外部的一侧连接设置有限位板（1205），并且限位板（1205）的一侧以及底部连接设置有接触板（1206）。