一种用于印刷的入纸装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及印刷设备技术领域，具体为一种用于印刷的入纸装置。

背景技术

[0002] 现常用的印刷机入纸装置中，纸张需要单张经过传动装置送到入纸口，在传送过程中，纸张下到传送带上以后要求平铺在传送带上，但是由于纸的弹性、平整度原因，或者环境影响，可能会出现纸张不服帖现象，比如纸的端头上翘、中部凸起等情况。在入纸口处一般会有入口高度限制，如若纸张四角出现翘起或者凸起的情况，会导致纸张无法顺利进入入纸口处，会出现阻碍的现象，而现有的入纸装置，无法保证纸张的平整度，会直接影响纸张的正常运输工作；其次，现有的入纸装置，设备调节性能较差，纸张在进行运输以及相关工作时会出现位移，容易导致掉落出运输台的运输范围。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型的目的在于提供一种新型的用于印刷的入纸装置，以解决上述背景技术中提出的现有的入纸装置无法保证纸张的平整度、会直接影响纸张的运输工作等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于印刷的入纸装置，包括输送台、纸张压平设备、限位机构和螺杆，所述输送台的顶部连接设置有输送带，且输送带的顶部一侧安装设置有纸张压平设备，所述纸张压平设备与输送台的一侧属于活动连接设置，并且纸张压平设备的顶部连接设置有连接管，所述连接管的一端以及输送台一端的一侧连接设置有空气加热设备，所述空气加热设备与输送台属于固定连接设置，且输送台的另一端连接设置有入纸口，所述入纸口与输送台属于固定连接设置，输送带的设置可便于纸张可顺利运输至入纸口内部，纸张压平设备安装设置在输送台的背面位置，且属于可调节连接，空气加热设备内部可对空气进行加热，并通过连接管进入纸张压平设备内部并通过均匀喷出至路过的纸张表面位置，可保证促使纸张逐渐平整。

[0005] 优选的，所述输送台的两侧皆连接设置有连接板，且连接板的顶部连接设置有限位机构，限位机构的设置可对纸张的活动起到限位的作用，可避免纸张在运输移动时出现掉落的问题。

[0006] 优选的，所述纸张压平设备的底部设置有若干喷气口，且纸张压平设备底部的两端皆连接设置有滑轮，喷气口为热气喷吹的区域，滑轮的设置可辅助对纸张进行压平工作。

[0007] 优选的，所述纸张压平设备的一侧连接设置有连接杆，且连接杆的另一端连接设置有移动套，连接杆通过移动套带动纸张压平设备在连接筒内部进行升降调节。

[0008] 优选的，所述连接板的一侧连接设置有连接筒，且连接筒的内部以及移动套的内部连接设置有螺杆，并且螺杆的底部安装设置有电机，螺杆通过电机的启动进行转动的工作。

[0009] 优选的，所述限位机构的内部以及连接板顶部的内部连接设置有内腔，且内腔的内部连接设置有内腔，并且滑杆的顶部和底部以及滑杆的顶部和底部皆连接设置有滑槽，滑杆在滑槽内部滑动可辅助带动限位板在内腔内部以及连接板一侧进行左右移动的工作。

[0010] 优选的，所述滑杆的一侧以及内腔的内部连接设置有弹簧，且滑杆的另一侧以及连接板外部的一侧连接设置有限位板，并且限位板的一侧以及底部连接设置有接触板，接触板可充分接触纸张边侧位置，且利用弹簧的弹性实现限位板以及滑杆可反复在内腔以及连接板一侧进行左右移动的工作。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种用于印刷的入纸装置，通过在纸张压平设备、连接杆、移动套、连接筒、螺杆和电机等配件，纸张压平设备通过电机的启动驱动螺杆转动，并使螺杆带动与其螺纹连接的移动套带动连接杆以及与连接杆固定连接的纸张压平设备在连接筒的内部进行升降工作，可对纸张压平设备与输送带之间高度进行调节，可有效提高设备的高度调节性能；

（2）该种用于印刷的入纸装置，通过在空气加热设备、喷气口和滑轮等配件，空气加热设备将外界空气进行加热后通过连接管以及纸张压平设备并均匀通过喷气口喷吹至纸张的表面，则两端设置的滑轮可直接与纸张表面接触，可对纸张进行滚动压平的工作，配合喷气口的热气熏喷实现路过的纸张会处于平整的状态，且避免四角有翘起的问题出现；

（3）该种用于印刷的入纸装置，通过在滑杆、滑槽、弹簧、限位板和接触板等配件，接触板与纸张边侧接触后受到推力使滑杆利用滑槽的作用可在内腔内部进行移动且移动的同时会对弹簧进行压缩，则当弹簧回弹时会实现接触板以及滑杆可反复进行左右移动的工作，则两个接触板配合的反复移动可实现对纸张的移动进行限位，避免出现掉落输送带移动的范围。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种用于印刷的入纸装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种用于印刷的入纸装置的侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种用于印刷的入纸装置的图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种用于印刷的入纸装置的纸张压平设备底部结构示意图。

[0013] 图中：1、输送台；2、输送带；3、纸张压平设备；4、连接管；5、空气加热设备；6、入纸口；7、喷气口；8、滑轮；9、连接杆；10、移动套；11、连接板；12、限位机构；1201、内腔；1202、滑杆；1203、滑槽；1204、弹簧；1205、限位板；1206、接触板；13、连接筒；14、螺杆；15、电机。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于印刷的入纸装置，包括输送台1、纸张压平设备3、限位机构12和螺杆14，所述输送台1的顶部连接设置有输送带2，且输送带2的顶部一侧安装设置有纸张压平设备3，纸张压平设备3的底部设置有若干喷气口7，且纸张压平设备3底部的两端皆连接设置有滑轮8，喷气口7为热气喷吹的区域，滑轮8的设置可辅助对纸张进行压平工作；

纸张压平设备3与输送台1的一侧属于活动连接设置，并且纸张压平设备3的顶部连接设置有连接管4，所述连接管4的一端以及输送台1一端的一侧连接设置有空气加热设备5，所述空气加热设备5与输送台1属于固定连接设置，且输送台1的另一端连接设置有入纸口6，所述入纸口6与输送台1属于固定连接设置，输送带2的设置可便于纸张可顺利运输至入纸口6内部，纸张压平设备3安装设置在输送台1的背面位置，且属于可调节连接，空气加热设备5内部可对空气进行加热，并通过连接管4进入纸张压平设备3内部并通过均匀喷出至路过的纸张表面位置，可保证促使纸张逐渐平整。

[0016] 输送台1的两侧皆连接设置有连接板11，连接板11的一侧连接设置有连接筒13，且连接筒13的内部以及移动套10的内部连接设置有螺杆14，并且螺杆14的底部安装设置有电机15，螺杆14通过电机15的启动进行转动的工作；

连接板11的顶部连接设置有限位机构12，限位机构12的内部以及连接板11顶部的内部连接设置有内腔1201，且内腔1201的内部连接设置有滑杆1202，滑杆1202的一侧以及内腔1201的内部连接设置有弹簧1204，且滑杆1202的另一侧以及连接板11外部的一侧连接设置有限位板1205，并且限位板1205的一侧以及底部连接设置有接触板1206，接触板1206可充分接触纸张边侧位置，且利用弹簧1204的弹性实现限位板1205以及滑杆1202可反复在内腔1201以及连接板11一侧进行左右移动的工作；

滑杆1202的顶部和底部以及内腔1201的顶部和底部皆连接设置有滑槽1203，滑杆1202在滑槽1203内部滑动可辅助带动限位板1205在内腔1201内部以及连接板11一侧进行左右移动的工作；

限位机构12的设置可对纸张的活动起到限位的作用，可避免纸张在运输移动时出现掉落的问题。

[0017] 纸张压平设备3的一侧连接设置有连接杆9，且连接杆9的另一端连接设置有移动套10，连接杆9通过移动套10带动纸张压平设备3在连接筒13内部进行升降调节。

[0018] 工作原理：通过外界启动纸张压平设备3，且使空气加热设备5内部气体可通过连接管4并从纸张压平设备3以及喷气口7处喷出，将纸张至输送台1左端入口处放置在输送带2位置，输送带2启动实现纸张移动，移动至纸张压平设备3处时可接触滑轮8进行压平工作，且受到喷气口7喷出的热气可实现纸张处于平整状态，最后纸张通过输送带2的导向最终进入入纸口6处。