一种印刷废版用收卷装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及印刷技术领域，具体为一种印刷废版用收卷装置。

背景技术

[0002] 印刷是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到纸张、纺织品、塑料品、皮革、PVC、PC等材料表面上，批量复制原稿内容的技术，印刷是把经审核批准的印刷版，通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程，在印刷的过程中，需要对产生的废版进行收卷，因此需要使用到相应的收卷装置。

[0003] 现今市场上的此类收卷装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，现有的此类收卷装置在收卷后收卷辊不便拆卸，在收卷时容易出现歪斜的情况，因此影响了收卷的整齐度，在收卷时不便将印刷废版压平，因此影响了收卷的平整性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种印刷废版用收卷装置，以解决上述背景技术中提出收卷装置的收卷辊不便拆卸，收卷容易歪斜，收卷不够平整的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种印刷废版用收卷装置，包括装置主体、上压辊、导向板、收卷辊和转盘，所述装置主体内部的一侧设置有收卷辊，且收卷辊的一端皆设置有定位孔，并且收卷辊一侧的装置主体侧壁上设置有U型槽，收卷辊的一端延伸至U型槽的内部，所述收卷辊另一侧的装置主体内壁上设置有凹槽，且凹槽的内部转动安装有转盘，收卷辊的另一端延伸至转盘的内部，并且转盘的外壁上皆设置有通孔，通孔与定位孔相对应，所述转盘位置处的装置主体外壁上安装有第一电机，且第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，第一转轴的一端延伸至凹槽的内部并与转盘固定连接，所述收卷辊一侧的装置主体顶端固定有导向架，且导向架一侧的装置主体顶端固定有压平架。

[0006] 优选的，所述压平架的内部固定有下压辊，且下压辊上方的压平架内部设置有上压辊，上压辊与下压辊相互配合，便于将印刷废版压平整。

[0007] 优选的，所述上压辊顶端的两侧皆固定有弹簧，弹簧的顶端与压平架顶部的内壁固定连接，为上压辊提供了弹性力。

[0008] 优选的，所述导向架的顶部转动安装有双向螺纹杆，且双向螺纹杆两侧的外壁上皆螺纹连接有螺纹块，并且螺纹块的底端固定有导向板，便于对印刷废版进行限位和导向，使其保持平直的运行状态，不易出现歪斜的情况。

[0009] 优选的，所述双向螺纹杆位置处的导向架外壁上安装有第二电机，且第二电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴，第二转轴的一端贯穿导向架并与双向螺纹杆的一端固定连接，用于双向螺纹杆的驱动工作。

[0010] 优选的，所述转盘两侧的外壁上皆安装有伸缩杆，且伸缩杆的输出端固定有定位杆，定位杆的一端贯穿通孔并延伸至定位孔的内部，便于对收卷辊的一端固定在转盘的内部。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该印刷废版用收卷装置不仅便捷了收卷辊的拆卸工作，提高了收卷的整齐度，而且提高了收卷的平整性；

（1）通过设置有凹槽、转盘、通孔、伸缩杆、定位杆、定位孔和U型槽，控制伸缩杆使其驱动定位杆在通孔的内部移动，待定位杆从定位孔的内部移出后，向一侧移动收卷辊使其的一端与转盘分离并从凹槽的内部移出，再上提收卷辊将其另一端从U型槽的内部移出，即可快速将收卷辊拆下，从而便捷了收卷辊的拆卸工作；

（2）通过设置有导向架、双向螺纹杆、螺纹块、导向板、第二电机和第二转轴，当印刷废版从导向架的内部经过时，第二电机通过第二转轴驱动双向螺纹杆使其旋转，在双向螺纹杆的转动作用下，螺纹块在双向螺纹杆的外壁上向中心移动，螺纹块带动导向板同步移动，导向板对印刷废版进行限位和导向，使其保持平直的运行状态，从而不易出现歪斜的情况，提高了收卷的整齐度；

（3）通过设置有压平架、上压辊、下压辊和弹簧，当印刷废版从压平架的内部经过时，上压辊通过弹簧获得弹性，下压辊和上压辊共同作用于压平架，将其压平整，从而提高了收卷的平整性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种印刷废版用收卷装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种印刷废版用收卷装置的收卷辊侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种印刷废版用收卷装置的压平架侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种印刷废版用收卷装置的导向架侧视剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种印刷废版用收卷装置的图2中A处放大结构示意图。

[0013] 图中：1、装置主体；2、压平架；3、上压辊；4、下压辊；5、导向架；6、双向螺纹杆；7、螺纹块；8、导向板；9、收卷辊；10、第一电机；11、第一转轴；12、U型槽；13、弹簧；14、第二电机；15、第二转轴；16、凹槽；17、转盘；18、通孔；19、伸缩杆；20、定位杆；21、定位孔。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种印刷废版用收卷装置，包括装置主体1、上压辊3、导向板8、收卷辊9和转盘17，装置主体1内部的一侧设置有收卷辊9，且收卷辊9的一端皆设置有定位孔21，并且收卷辊9一侧的装置主体1侧壁上设置有U型槽12，收卷辊9的一端延伸至U型槽12的内部，收卷辊9另一侧的装置主体1内壁上设置有凹槽16，且凹槽16的内部转动安装有转盘17，收卷辊9的另一端延伸至转盘17的内部，并且转盘17的外壁上皆设置有通孔18，通孔18与定位孔21相对应；

转盘17两侧的外壁上皆安装有伸缩杆19，且伸缩杆19的输出端固定有定位杆20，定位杆20的一端贯穿通孔18并延伸至定位孔21的内部，便于对收卷辊9的一端固定在转盘17的内部；

转盘17位置处的装置主体1外壁上安装有第一电机10，且第一电机10的输出端通过联轴器安装有第一转轴11，第一转轴11的一端延伸至凹槽16的内部并与转盘17固定连接，收卷辊9一侧的装置主体1顶端固定有导向架5，且导向架5一侧的装置主体1顶端固定有压平架2；

压平架2的内部固定有下压辊4，且下压辊4上方的压平架2内部设置有上压辊3，上压辊3与下压辊4相互配合，便于将印刷废版压平整；

上压辊3顶端的两侧皆固定有弹簧13，弹簧13的顶端与压平架2顶部的内壁固定连接，为上压辊3提供了弹性力；

导向架5的顶部转动安装有双向螺纹杆6，且双向螺纹杆6两侧的外壁上皆螺纹连接有螺纹块7，并且螺纹块7的底端固定有导向板8，便于对印刷废版进行限位和导向，使其保持平直的运行状态，不易出现歪斜的情况；

双向螺纹杆6位置处的导向架5外壁上安装有第二电机14，且第二电机14的输出端通过联轴器安装有第二转轴15，第二转轴15的一端贯穿导向架5并与双向螺纹杆6的一端固定连接，用于双向螺纹杆6的驱动工作。

[0016] 工作原理：使用时，首先，将印刷废版的一端依次从压平架2和导向架5的内部穿过并将其固定在收卷辊9的外壁上，第一电机10通过第一转轴11驱动转盘17使其旋转，转盘17带动收卷辊9旋转，对印刷废版进行收卷，当印刷废版从压平架2的内部经过时，上压辊3通过弹簧13获得弹性，下压辊4和上压辊3共同作用于压平架2，将其压平整，从而提高了收卷的平整性，然后，当印刷废版从导向架5的内部经过时，第二电机14通过第二转轴15驱动双向螺纹杆6使其旋转，在双向螺纹杆6的转动作用下，螺纹块7在双向螺纹杆6的外壁上向中心移动，螺纹块7带动导向板8同步移动，导向板8对印刷废版进行限位和导向，使其保持平直的运行状态，从而不易出现歪斜的情况，提高了收卷的整齐度，最后，收卷完毕后，控制伸缩杆19使其驱动定位杆20在通孔18的内部移动，待定位杆20从定位孔21的内部移出后，向一侧移动收卷辊9使其的一端与转盘17分离并从凹槽16的内部移出，再上提收卷辊9将其另一端从U型槽12的内部移出，即可快速将收卷辊9拆下，从而便捷了收卷辊9的拆卸工作，完成印刷废版用收卷装置的工作。