1. 一种印刷废版用收卷装置，其特征在于，包括装置主体（1）、上压辊（3）、导向板（8）、收卷辊（9）和转盘（17），所述装置主体（1）内部的一侧设置有收卷辊（9），且收卷辊（9）的一端皆设置有定位孔（21），并且收卷辊（9）一侧的装置主体（1）侧壁上设置有U型槽（12），收卷辊（9）的一端延伸至U型槽（12）的内部，所述收卷辊（9）另一侧的装置主体（1）内壁上设置有凹槽（16），且凹槽（16）的内部转动安装有转盘（17），收卷辊（9）的另一端延伸至转盘（17）的内部，并且转盘（17）的外壁上皆设置有通孔（18），通孔（18）与定位孔（21）相对应，所述转盘（17）位置处的装置主体（1）外壁上安装有第一电机（10），且第一电机（10）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（11），第一转轴（11）的一端延伸至凹槽（16）的内部并与转盘（17）固定连接，所述收卷辊（9）一侧的装置主体（1）顶端固定有导向架（5），且导向架（5）一侧的装置主体（1）顶端固定有压平架（2）。

2. 根据权利要求1所述的一种印刷废版用收卷装置，其特征在于：所述压平架（2）的内部固定有下压辊（4），且下压辊（4）上方的压平架（2）内部设置有上压辊（3），上压辊（3）与下压辊（4）相互配合。

3. 根据权利要求1所述的一种印刷废版用收卷装置，其特征在于：所述上压辊（3）顶端的两侧皆固定有弹簧（13），弹簧（13）的顶端与压平架（2）顶部的内壁固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种印刷废版用收卷装置，其特征在于：所述导向架（5）的顶部转动安装有双向螺纹杆（6），且双向螺纹杆（6）两侧的外壁上皆螺纹连接有螺纹块（7），并且螺纹块（7）的底端固定有导向板（8）。

5. 根据权利要求1所述的一种印刷废版用收卷装置，其特征在于：所述双向螺纹杆（6）位置处的导向架（5）外壁上安装有第二电机（14），且第二电机（14）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（15），第二转轴（15）的一端贯穿导向架（5）并与双向螺纹杆（6）的一端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种印刷废版用收卷装置，其特征在于：所述转盘（17）两侧的外壁上皆安装有伸缩杆（19），且伸缩杆（19）的输出端固定有定位杆（20），定位杆（20）的一端贯穿通孔（18）并延伸至定位孔（21）的内部。