本实用新型公开了一种印刷废版用收卷装置，包括装置主体、上压辊、导向板、收卷辊和转盘，所述装置主体内部的一侧设置有收卷辊，且收卷辊的一端皆设置有定位孔，并且收卷辊一侧的装置主体侧壁上设置有U型槽，所述收卷辊另一侧的装置主体内壁上设置有凹槽，且凹槽的内部转动安装有转盘，并且转盘的外壁上皆设置有通孔，所述转盘位置处的装置主体外壁上安装有第一电机，且第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，所述收卷辊一侧的装置主体顶端固定有导向架，且导向架一侧的装置主体顶端固定有压平架。本实用新型不仅便捷了收卷辊的拆卸工作，提高了收卷的整齐度，而且提高了收卷的平整性。