1. 一种用于印刷的翻页设备，其特征在于,包括移动台（1）、电动推杆（2）、第二电机（4）和固定架（5），所述移动台（1）的顶端活动设置有电动推杆（2），且电动推杆（2）的底端固定连接有第一活动块（103），所述电动推杆（2）的顶端固定连接有第一固定块（3），所述第一固定块（3）的内部设置有活动槽（301），所述第一固定块（3）的一侧设置有第二电机（4），所述第二电机（4）的一侧固定连接有旋转轴（401），并且旋转轴（401）外部的一侧活动连接有活动槽（301），所述旋转轴（301）的一侧固定连接有第二固定块（402），且第二固定块（402）的一侧固定设置有插槽（403），所述第二固定块（402）的外部活动连接有固定架（5），且固定架（5）一侧的内部设置有滑槽（501），所述固定架（5）一侧的底端固定连接有液压杆（6），且液压杆（6）的底端固定连接有固定台（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于印刷的翻页设备，其特征在于：所述移动台（1）内部的一侧固定安装有第一电机（101），且第一电机（101）的一侧活动连接有螺旋轴（102），所螺旋轴（102）外部的一侧活动连接有第一活动块（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于印刷的翻页设备，其特征在于：所述滑槽（501）外部的一侧活动连接有提杆（502），且提杆（502）的一侧固定连接有第二活动块（503），并且第二活动块（503）的外部活动连接有滑槽（501）。

4. 根据权利要求3所述的一种用于印刷的翻页设备，其特征在于：所述第二活动块（503）的一侧固定连接有滑块（504），且第二活动块（503）的一侧固定连接有弹簧（505），并且弹簧（505）的顶端固定连接有滑槽（501）。

5. 根据权利要求3所述的一种用于印刷的翻页设备，其特征在于：所述第二活动块（503）的一侧固定连接有插杆（506），且插杆（506）底端的外部活动连接有插槽（403）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于印刷的翻页设备，其特征在于：所述固定台（7）的一侧固定安装有第三电机（701），且第三电机（701）的一侧固定连接有旋转辊（702），并且旋转辊（702）的外部设置有传输带（703）。