一种用于印刷的翻页设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及印刷设备技术领域，具体为一种用于印刷的翻页设备。

背景技术

[0002] 在印刷品生产和制作过程中，常常需要对印刷品进行翻页加工，由于印刷品包括报纸、书刊杂志、地图、海报、广告、信封、信笺、商标、名片、请柬、钞票、贺卡、台历、挂历、各种证卡、包装盒、电路板等等，应有尽有，其结构也各不相同，翻页方式也差别很大，而现有的用于印刷的翻页设备依旧存在一定的问题，具体问题如下：

1、现有的用于印刷的翻页设备，装置与印刷设备固定，操作不够灵活，工作效率低；

2、现有的用于印刷的翻页设备，纸张固定夹无法检修更换；

3、现有的用于印刷的翻页设备，翻页后不便推送，浪费劳动力。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种用于印刷的翻页设备，以解决上述背景技术中提出的装置操作不够灵活，装置无法拆卸更换，纸张推送困难等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于印刷的翻页设备，包括移动台、电动推杆、第二电机和固定架，所述移动台的顶端活动设置有电动推杆，且电动推杆的底端固定连接有第一活动块，所述电动推杆的顶端固定连接有第一固定块，且第一固定块的内部设置有活动槽，所述第一固定块的一侧设置有第二电机，且第二电机的一侧固定连接有旋转轴，并且旋转轴外部的一侧活动连接有活动槽，所述旋转轴的一侧固定连接有第二固定块，且第二固定块的一侧固定设置有插槽，所述第二固定块的外部活动连接有固定架，且固定架一侧的内部设置有滑槽，所述固定架一侧的底端固定连接有液压杆，且液压杆的底端固定连接有固定台。

[0005] 优选的，所述移动台内部的一侧固定安装有第一电机，且第一电机的一侧活动连接有螺旋轴，并且螺旋轴外部的一侧活动连接有第一活动块。

[0006] 优选的，所述滑槽外部的一侧活动连接有提杆，且提杆的一侧固定连接有第二活动块，并且第二活动块的外部活动连接有滑槽。

[0007] 优选的，所述第二活动块的一侧固定连接有滑块，且第二活动块的一侧固定连接有弹簧，并且弹簧的顶端固定连接有滑槽。

[0008] 优选的，所述第二活动块的一侧固定连接有插杆，且插杆底端的外部活动连接有插槽。

[0009] 优选的，所述固定台的一侧固定安装有第三电机，且第三电机的一侧固定连接有旋转辊，并且旋转辊的外部设置有传输带。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种用于印刷的翻页设备，通过在移动台的内部安装有第一电机，通过外接控制器启动，可以使第一电机带动螺旋轴旋转，同时使螺旋轴上的第一活动块带动上方的电动推杆进行移动，并且电动推杆可以带动上方的第一固定块进行高度调整，使上方第一固定块一侧设置的固定台对印刷纸张进行翻页后，可以自由调整位置进行纸张放置；

2.该种用于印刷的翻页设备，通过在第二固定块的外部活动连接有固定架，通过固定架上活动连接的插杆插入第二固定块上的插槽，可以完成第二固定块与固定架之间的固定，同时通过拉动固定架外部一侧的提杆，可以使提杆带动第二活动块在滑槽内滑动，同时第二活动块一侧的滑块在滑槽内的滑槽滑动，并挤压第二活动块上方的弹簧，使第二活动块下方的插杆抽出第二固定块上的插槽，此时可以将固定架从第二固定块上取下进行检修更换；

3.该种用于印刷的翻页设备，通过在固定台内部设置有传输带，当纸张进入固定台使，通过固定台一侧的第三电机启动，可以带动旋转辊旋转，同时使旋转辊带动外部的传输带进行移动，使传输带将需要翻页的纸张传送至固定台的内部，同时通过两侧固定台顶端的液压杆启动，可以对纸张进行夹持翻页，并且通过反转第三电机，可以使第三电机带动传输带将翻页后的纸张进行推送。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种用于印刷的翻页设备的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种用于印刷的翻页设备的第二固定块与固定架的连接结构示意图；

图3为本实用新型一种用于印刷的翻页设备的第二固定块的侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种用于印刷的翻页设备的固定台的俯视结构示意图。

[0012] 图中：1、移动台；101、第一电机；102、螺旋轴；103、第一活动块；2、电动推杆；3、第一固定块；301、活动槽；4、第二电机；401、旋转轴；402、第二固定块；403、插槽；5、固定架；501、滑槽；502、提杆；503、第二活动块；504、滑块；505、弹簧；506、插杆；6、液压杆；7、固定台；701、第三电机；702、旋转辊；703、传输带。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于印刷的翻页设备,包括移动台1、电动推杆2、第二电机4和固定架5,移动台1内部的一侧固定安装有第一电机101，且第一电机101的一侧活动连接有螺旋轴102，并且螺旋轴102外部的一侧活动连接有第一活动块103，通过外接控制器启动第一电机101，可以带动螺旋轴102旋转，同时使螺旋轴102上的第一活动块103在螺旋轴102上移动，并带动上方的装置进行移动作业，该第一电机101为 Y315M-2电机；

移动台1的顶端活动设置有电动推杆2，且电动推杆2的底端固定连接有第一活动块103，电动推杆2的顶端固定连接有第一固定块3，且第一固定块3的内部设置有活动槽301，第一固定块3的一侧设置有第二电机4，且第二电机4的一侧固定连接有旋转轴401，并且旋转轴401外部的一侧活动连接有活动槽301，旋转轴401的一侧固定连接有第二固定块402，且第二固定块402的一侧固定设置有插槽403，通过电动推杆2启动可以带动上方装置进行升降作业，并且通过第二电机4启动，可以带动旋转轴401旋转，使旋转轴401通过第二固定块402带动固定架5进行旋转翻页，该电动推杆2为DYTZB1000-500/110-X 型电动推杆，该第二电机4为Y315M-2电机；

第二固定块402的外部活动连接有固定架5，且固定架5一侧的内部设置有滑槽501，滑槽501外部的一侧活动连接有提杆502，且提杆502的一侧固定连接有第二活动块503，并且第二活动块503的外部活动连接有滑槽501，第二活动块503的一侧固定连接有滑块504，且第二活动块503的一侧固定连接有弹簧505，并且弹簧505的顶端固定连接有滑槽501，第二活动块503的一侧固定连接有插杆506，且插杆506底端的外部活动连接有插槽403，通过固定架5上的插杆506插入第二固定块402上的插槽403，可以完成第二电机4与固定架5之间的连接；

固定架5一侧的底端固定连接有液压杆6，且液压杆6的底端固定连接有固定台7，固定台7的一侧固定安装有第三电机701，且第三电机701的一侧固定连接有旋转辊702，并且旋转辊702的外部设置有传输带703，通过固定架5两侧的液压杆6启动，可以带动两侧的固定台7对中间位置的纸张进行夹持，同时通过第三电机701可以带动固定台7内的传输带703对纸张进行推送，该第三电机701为 Y160M1-2电机。

[0015] 工作原理：通过在移动台1的内部安装有第一电机101，通过外接控制器启动，可以使第一电机101带动螺旋轴102旋转，同时使螺旋轴102上的第一活动块103带动上方的电动推杆2进行移动，并且电动推杆2可以带动上方的第一固定块3进行高度调整，使一侧固定架5底端的固定台7保持和印刷设备水平位置，并使印刷设备可以将需要翻页的之上推送至固定台7上方，通过固定台7一侧的第三电机701启动，可以带动旋转辊702旋转，同时使旋转辊702带动外部的传输带703进行移动，使传输带703将需要翻页的纸张传送至固定台7的内部，同时通过两侧固定台7顶端的液压杆6启动，可以对纸张进行夹持，并通过第二电机4启动，可以带动旋转轴401旋转，使旋转轴401通过第二固定块402带动固定架5进行旋转，使固定架5两侧的固定台7对加持的纸张进行翻页，并通过第一活动块103与电动推杆2的配合，可以对翻页的纸张进行放置。