1. LNG储罐低温传感器，包括传感器本体（1）、网孔（5）、防护罩（6）、感应端（8）和线缆（13），其特征在于：所述传感器本体（1）的底部安装有防护罩（6），且防护罩（6）顶部的两内侧壁上皆设有防护结构（4），并且防护罩（6）两侧的外壁上皆设有网孔（5），网孔（5）的一端延伸至防护罩（6）的内部，所述传感器本体（1）底端的中心位置处设有感应端（8），且防护罩（6）上方的传感器本体（1）一侧外壁上设有连接架（2），并且连接架（2）远离传感器本体（1）的一端固定有定位板（3），传感器本体（1）顶端的中心位置处安装有线缆（13）。

2. 根据权利要求1所述的LNG储罐低温传感器，其特征在于：所述定位板（3）一侧外壁的拐角位置处皆设有销孔（15），且销孔（15）位置处的定位板（3）外壁上安装有定位销（16），所述定位销（16）的一端贯穿销孔（15）并延伸至定位板（3）的外部。

3. 根据权利要求1所述的LNG储罐低温传感器，其特征在于：所述防护结构（4）的内部依次设有密封圈（401）、弧形卡块（402）以及弧形卡槽（403），所述传感器本体（1）底部的两内侧壁上皆设有弧形卡槽（403）。

4. 根据权利要求3所述的LNG储罐低温传感器，其特征在于：所述弧形卡槽（403）的内部安装有弧形卡块（402），弧形卡块（402）的一端延伸至弧形卡槽（403）的外部并与防护罩（6）的内壁固定连接，且弧形卡块（402）上方的传感器本体（1）内壁上安装有密封圈（401），密封圈（401）的内壁与传感器本体（1）的外壁相触碰。

5. 根据权利要求1所述的LNG储罐低温传感器，其特征在于：所述感应端（8）外侧的防护罩（6）底部设有安置座（9），且安置座（9）顶部的中心位置处设有安置槽（7）。

6. 根据权利要求1所述的LNG储罐低温传感器，其特征在于：所述线缆（13）一端的外壁上缠绕有复位弹簧（11），复位弹簧（11）的底端与传感器本体（1）的顶端相连接，且复位弹簧（11）外侧的传感器本体（1）顶端固定有内螺纹柱（14）。

7. 根据权利要求6所述的LNG储罐低温传感器，其特征在于：所述内螺纹柱（14）的内部螺纹连接有外螺纹柱（12），外螺纹柱（12）的顶端延伸至内螺纹柱（14）的外部，且外螺纹柱（12）两侧的内壁上皆设有限位板（10），限位板（10）的一端与复位弹簧（11）的外壁相触碰。