1. 一种老年人护理用辅助喂食装置，包括用于盛装流食的瓶体（1），以及用于喂食老人的勺体（2），所述勺体（2）的勺柄（21）内贯穿有一通道（211），且通道（211）的一端开口朝向勺体（2）的凹勺（22）处；其特征在于：所述勺柄（21）与瓶体（1）之间连通有一流食管（3），所述流食管（3）的一端与通道（211）的另一端开口连通，流食管（3）的另一端与瓶体（1）侧壁的下端出口连通；所述通道（211）内设有一阀门（4），所述勺柄（21）上对应设有一用于控制阀门（4）启闭的按钮（212）；所述瓶体（1）的上端瓶盖（11）上设置有一进气口（111），并在该进气口（111）处设置有仅允许气体从进气口处进入瓶体（1）内的单向气阀（112）。

2. 根据权利要求1所述的老年人护理用辅助喂食装置，其特征在于：所述瓶体（1）的上端瓶口内、外侧均设置有螺纹结构，所述瓶盖（11）上设有一圈环槽（5），所述环槽（5）的环壁上设置有与所述螺纹结构相配合的螺纹部，用以与瓶盖（11）相旋接，所述环槽（5）的底部设置有密封圈（51）。

3. 根据权利要求2所述的老年人护理用辅助喂食装置，其特征在于：所述环槽（5）的内环壁或外环壁上设置有一橡胶层（52），在所述橡胶层（52）上设置有所述螺纹部。

4. 根据权利要求1所述的老年人护理用辅助喂食装置，其特征在于：所述流食管（3）与所述瓶体（1）的外壁上均设置有一保温层。

5. 根据权利要求1所述的老年人护理用辅助喂食装置，其特征在于：所述进气口（111）处外接有一微型气泵（6），用于向瓶体（1）内打气。

6. 根据权利要求5所述的老年人护理用辅助喂食装置，其特征在于：所述瓶盖（11）上设有一用于检测瓶体（1）内压力的压力计（7），所述压力计（7）通过信号传输线与所述微型气泵（6）进行连接。

7. 根据权利要求1所述的老年人护理用辅助喂食装置，其特征在于：所述瓶体（1）内设置有一用于对瓶体（1）内食物进行搅拌破碎的旋转刀具结构（8）。

8. 根据权利要求1所述的老年人护理用辅助喂食装置，其特征在于：所述瓶体（1）的内部底端设置为倾斜状，且由远离瓶体（1）侧壁下端出口的部位向临近瓶体（1）侧壁下端出口的部位倾斜。