一种渔业水域监测用浮游生物取样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及浮游生物取样技术领域，具体为一种渔业水域监测用浮游生物取样装置。

背景技术

[0002] 浮游生物是经济水生生物，浮游生物除影响渔业外，还具有以下几点实践意义，可作为海流指示种，对探索海流流向有一定帮助，有孔虫沉积物可作为勘探海底石油资源的一个标志，可以阻碍或干扰声波在水中的传播，硅藻、放射虫、有孔虫和翼足类等死后外壳大量沉积在海底，成为海洋底质的重要组成部分，一些浮游生物具有富集放射性同位素的能力，可以作为水域被放射性同位素污染的指标，浮游生物学日益受到各国生物学工作者和水产学工作者的重视，浮游生物在水域生态系统的食物链中占有重要地位，浮游生物产量是形成渔场的基本条件，特别是一切幼鱼和中、上层食性鱼类的饵料基础，它的数量和分布可作为探索上述鱼类索饵洄游路线和寻找渔场的标志。浮游生物取样装置是一种检测水域中的浮游生物的重要工具，现有的取样装置在使用时仍有一些不足有待改进。

[0003] 目前此类浮游生物取样装置种类繁多，基本可以满足作业人员的使用需求，但是依然存在一定的问题，现有的此类浮游生物取样装置在使用时一般不便于取样装置便捷的取样，从而严重的影响了浮游生物取样装置使用时的便利程度，从而大大的影响了浮游生物取样装置使用时的操作速度，从而给取样作业人员的使用带来不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种渔业水域监测用浮游生物取样装置，以解决上述背景技术中提出浮游生物取样装置不便于取样装置便捷的取样的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种渔业水域监测用浮游生物取样装置，包括取样箱、支撑套、钢丝绳、限位套和拉杆，所述取样箱的内部设有限位套，所述限位套上方的取样箱内部设有支撑套，所述支撑套下方的取样箱内部设有卡紧机构，所述卡紧机构下方的取样箱底端安装有放置套，所述放置套的内部设有转接套，所述转接套的内部设有拉杆，所述支撑套的内部安装有钢丝绳，且钢丝绳的底端延伸至拉杆的内部，所述取样箱的外部设有两组夹持臂，所述夹持臂的底端皆安装有夹持块，所述夹持块一侧的夹持臂外部设有弹性圈，所述弹性圈的底端安装有浮游网，所述浮游网的底端安装有配重块。

[0006] 优选的，所述转接套的底端安装有两组支撑臂，且支撑臂的底端与夹持臂相连接。

[0007] 优选的，所述拉杆的底端安装有驱动块，所述驱动块的底端安装有两组联动杆，且联动杆的底端与夹持臂相连接，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置内部可靠的驱动。

[0008] 优选的，所述卡紧机构的内部依次设置有第一框架、第一夹筒、第二夹筒、第二夹臂、第二转接架、第二弹簧、第二框架、第一夹臂、第一转接架以及第一弹簧，所述取样箱的内部设有第一框架，且第一框架的内部安装有第一转接架，所述第一转接架的外壁上安装有第一夹臂，所述第一夹臂远离第一转接架的一端安装有第一夹筒,第一转接架一侧的第一框架内部设有第一弹簧。

[0009] 优选的，所述第一框架一侧的取样箱内部设有第二框架，所述第二框架的内部安装有第二转接架，所述第二转接架的外壁上安装有第二夹臂，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置稳定的弹性驱动。

[0010] 优选的，所述第二夹臂靠近第一夹筒的一端安装有第二夹筒，所述第二转接架一侧的第二框架内部安装有第二弹簧。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该浮游生物取样装置不仅实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置便捷的取样，加快了浮游生物取样装置的操作速度，而且提高了浮游生物取样装置使用时的稳定性；

（1）通过将钢丝绳插入支撑套的内部，再由支撑套进入卡紧机构的内部，由卡紧机构进入限位套的内部，钢丝绳与拉杆进行固定连接，当需要释放浮游生物取样装置时，将浮游网与弹性圈连接一起，弹性圈卡进夹持臂的内部，在取样箱的重力驱动下，取样箱进入水域内部，取样箱带动转接套往下移动，在配重块的配合下，浮游网进入水域内部，在配重块和弹性圈的配合下使浮游网张开，浮游生物进入浮游网的内部，当需要收取浮游网时，工作人员拉动钢丝绳,卡紧机构的夹紧力小于钢丝绳的拉力，钢丝绳在支撑套和限位套的内部滑动，钢丝绳带动拉杆移动，钢丝绳的拉力依次缓慢增大，钢丝绳带动拉杆移动，拉杆带动驱动块和联动杆移动，来驱动夹持臂和夹持块移动，夹持块将浮游网进行夹紧，当钢丝绳的拉力足够大时驱动浮游网往上移动，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置便捷的取样，加快了浮游生物取样装置的操作速度；

（2）通过作业人员拉动钢丝绳来带动拉杆移动，在转接套的支撑下，拉杆驱动驱动块移动，驱动块带动两组联动杆移动，在两组支撑臂的限位下，联动杆带动夹持臂转动，夹持臂驱动夹持块移动，来将浮游网进行夹持，来防止浮游网内部的浮游生物溢出，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置内部可靠的驱动，增加了浮游生物取样装置的实用性；

（3）通过卡紧机构对钢丝绳进行夹持，来对钢丝绳进行约束，当钢丝绳的拉力达到一定量时才能从卡紧机构的内部拉动，才能带动拉杆移动，第一框架对第一弹簧进行支撑，第一弹簧为膨胀弹簧，第一弹簧提供第一转接架一个推动力，使第一转接架逆时针转动，第一转接架带动第一夹臂和第一夹筒逆时针转动，第二框架对第二弹簧进行支撑，第二弹簧为膨胀弹簧，第二弹簧提供第二转接架一个推动力，使第二转接架逆时针转动，第二转接架带动第二夹臂和第二夹筒逆时针转动,第二夹筒和第一夹筒对钢丝绳进行夹持，当钢丝绳的拉力大于弹簧的作用力时，钢丝绳带动第二夹筒转动，此时钢丝绳拉动拉杆移动，来驱动夹持臂转动，由夹持块将浮游网进行夹持，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置稳定的弹性驱动，提高了浮游生物取样装置使用时的稳定性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种渔业水域监测用浮游生物取样装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种渔业水域监测用浮游生物取样装置的夹持臂侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种渔业水域监测用浮游生物取样装置的卡紧机构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型一种渔业水域监测用浮游生物取样装置的图1中A处放大结构示意图。

[0013] 图中：1、取样箱；2、支撑套；3、钢丝绳；4、卡紧机构；401、第一框架；402、第一夹筒；403、第二夹筒；404、第二夹臂；405、第二转接架；406、第二弹簧；407、第二框架；408、第一夹臂；409、第一转接架；410、第一弹簧；5、限位套；6、放置套；7、支撑臂；8、联动杆；9、夹持臂；10、夹持块；11、配重块；12、浮游网；13、弹性圈；14、驱动块；15、转接套；16、拉杆。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种渔业水域监测用浮游生物取样装置，包括取样箱1、支撑套2、钢丝绳3、限位套5和拉杆16，取样箱1的内部设有限位套5，限位套5上方的取样箱1内部设有支撑套2，支撑套2下方的取样箱1内部设有卡紧机构4，卡紧机构4下方的取样箱1底端安装有放置套6，放置套6的内部设有转接套15，转接套15的内部设有拉杆16，支撑套2的内部安装有钢丝绳3，且钢丝绳3的底端延伸至拉杆16的内部，钢丝绳3与拉杆16固定连接，取样箱1的外部设有两组夹持臂9，夹持臂9的底端皆安装有夹持块10，夹持块10与夹持臂9活动连接，夹持块10一侧的夹持臂9外部设有弹性圈13，弹性圈13的底端安装有浮游网12，在浮游网12内部末端安装有网底管（图中未示出），浮游网12的底端安装有配重块11，配重块11与浮游网12固定连接；

使用时通过将钢丝绳3插入支撑套2的内部，再由支撑套2进入卡紧机构4的内部，由卡紧机构4进入限位套5的内部，钢丝绳3与拉杆16进行固定连接，当需要释放浮游生物取样装置时，将浮游网12与弹性圈13连接一起，弹性圈13卡进夹持臂9的内部，在取样箱1的重力驱动下，取样箱1进入水域内部，取样箱1带动转接套15往下移动，在配重块11的配合下，浮游网12进入水域内部，在配重块11和弹性圈13的配合下使浮游网12张开，浮游生物进入浮游网12的内部，当需要收取浮游网12时，工作人员拉动钢丝绳3,卡紧机构4的夹紧力小于钢丝绳3的拉力，钢丝绳3在支撑套2和限位套5的内部滑动，钢丝绳3带动拉杆16移动，钢丝绳3的拉力依次缓慢增大，钢丝绳3带动拉杆16移动，拉杆16带动驱动块14和联动杆8移动，来驱动夹持臂9和夹持块10移动，夹持块10将浮游网12进行夹紧，当钢丝绳3的拉力足够大时驱动浮游网12往上移动，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置便捷的取样，加快了浮游生物取样装置的操作速度；

转接套15的底端安装有两组支撑臂7，且支撑臂7的底端与夹持臂9相连接，拉杆16的底端安装有驱动块14，驱动块14的底端安装有两组联动杆8，且联动杆8的底端与夹持臂9相连接；

使用时通过作业人员拉动钢丝绳3来带动拉杆16移动，在转接套15的支撑下，拉杆16驱动驱动块14移动，驱动块14带动两组联动杆8移动，在两组支撑臂7的限位下，联动杆8带动夹持臂9转动，夹持臂9驱动夹持块10移动，来将浮游网12进行夹持，来防止浮游网12内部的浮游生物溢出，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置内部可靠的驱动，增加了浮游生物取样装置的实用性；

卡紧机构4的内部依次设置有第一框架401、第一夹筒402、第二夹筒403、第二夹臂404、第二转接架405、第二弹簧406、第二框架407、第一夹臂408、第一转接架409以及第一弹簧410，取样箱1的内部设有第一框架401，且第一框架401的内部安装有第一转接架409，第一转接架409的外壁上安装有第一夹臂408，第一夹臂408远离第一转接架409的一端安装有第一夹筒402,第一转接架409一侧的第一框架401内部设有第一弹簧410，第一框架401一侧的取样箱1内部设有第二框架407，第二框架407的内部安装有第二转接架405，第二转接架405的外壁上安装有第二夹臂404，第二夹臂404靠近第一夹筒402的一端安装有第二夹筒403，第二转接架405一侧的第二框架407内部安装有第二弹簧406；

使用时通过卡紧机构4对钢丝绳3进行夹持，来对钢丝绳3进行约束，当钢丝绳3的拉力达到一定量时才能从卡紧机构4的内部拉动，才能带动拉杆16移动，第一框架401对第一弹簧410进行支撑，第一弹簧410为膨胀弹簧，第一弹簧410提供第一转接架409一个推动力，使第一转接架409逆时针转动，第一转接架409带动第一夹臂408和第一夹筒402逆时针转动，第二框架407对第二弹簧406进行支撑，第二弹簧406为膨胀弹簧，第二弹簧406提供第二转接架405一个推动力，使第二转接架405逆时针转动，第二转接架405带动第二夹臂404和第二夹筒403逆时针转动,第二夹筒403和第一夹筒402对钢丝绳3进行夹持，当钢丝绳3的拉力大于弹簧的作用力时，钢丝绳3带动第二夹筒403转动，此时钢丝绳3拉动拉杆16移动，来驱动夹持臂9转动，由夹持块10将浮游网12进行夹持，实现了渔业水域监测用浮游生物取样装置稳定的弹性驱动，提高了浮游生物取样装置使用时的稳定性。

[0016] 在具体的取样工作中，由于浮游生物因其体积大小不同，行业内人员一般按照浮游生物体积大小差异将取样网具分为多种类型，不同类型网具其孔目大小不同，可以采集取样不同的浮游生物。比如，可以分为浅水I型浮游生物网，主要用于采集大型浮游动物及鱼卵、仔稚鱼等；浅水Ⅱ型浮游生物网，主要用于采集中、小型浮游动物；浅水Ⅲ型浮游生物网，用于采集浮游植物样品供分析种类组成时采用。不同目的的采样工作需要不同大小的孔目的浮游网12。因此，本实用新型在具体使用场景中应选择合适孔目的浮游网12。

[0017] 本申请实施例在使用时：首先通过将钢丝绳3插入支撑套2的内部，再由支撑套2进入卡紧机构4的内部，由卡紧机构4进入限位套5的内部，钢丝绳3与拉杆16进行固定连接，当需要释放浮游生物取样装置时，将浮游网12与弹性圈13连接一起，弹性圈13卡进夹持臂9的内部，在取样箱1的重力驱动下，取样箱1进入水域内部，取样箱1带动转接套15往下移动，在配重块11的配合下，浮游网12进入水域内部，在配重块11和弹性圈13的配合下使浮游网12张开，浮游生物进入浮游网12的内部，当需要收取浮游网12时，工作人员拉动钢丝绳3,卡紧机构4的夹紧力小于钢丝绳3的拉力，钢丝绳3在支撑套2和限位套5的内部滑动，钢丝绳3带动拉杆16移动，钢丝绳3的拉力依次缓慢增大，钢丝绳3带动拉杆16移动，拉杆16带动驱动块14和联动杆8移动，来驱动夹持臂9和夹持块10移动，夹持块10将浮游网12进行夹紧，当钢丝绳3的拉力足够大时驱动浮游网12往上移动，之后通过作业人员拉动钢丝绳3来带动拉杆16移动，在转接套15的支撑下，拉杆16驱动驱动块14移动，驱动块14带动两组联动杆8移动，在两组支撑臂7的限位下，联动杆8带动夹持臂9转动，夹持臂9驱动夹持块10移动，来将浮游网12进行夹持，来防止浮游网12内部的浮游生物溢出，再通过卡紧机构4对钢丝绳3进行夹持，来对钢丝绳3进行约束，当钢丝绳3的拉力达到一定量时才能从卡紧机构4的内部拉动，才能带动拉杆16移动，第一框架401对第一弹簧410进行支撑，第一弹簧410为膨胀弹簧，第一弹簧410提供第一转接架409一个推动力，使第一转接架409逆时针转动，第一转接架409带动第一夹臂408和第一夹筒402逆时针转动，第二框架407对第二弹簧406进行支撑，第二弹簧406为膨胀弹簧，第二弹簧406提供第二转接架405一个推动力，使第二转接架405逆时针转动，第二转接架405带动第二夹臂404和第二夹筒403逆时针转动,第二夹筒403和第一夹筒402对钢丝绳3进行夹持，当钢丝绳3的拉力大于弹簧的作用力时，钢丝绳3带动第二夹筒403转动，此时钢丝绳3拉动拉杆16移动，来驱动夹持臂9转动，由夹持块10将浮游网12进行夹持，来完成浮游生物取样装置的使用工作。