1. 一种高效率福寿螺卵采集清理装置，包括放置箱（1）和固定安装在放置箱（1）左右两壁底部之间的隔板（2），其特征在于：所述放置箱（1）左右两侧的顶部均开设有滑槽（3），两个所述滑槽（3）的内表面之间均通过滑块滑动连接有过滤机构（4），所述放置箱（1）内腔的背部且位于过滤机构（4）的顶端与隔板（2）的顶部之间固定连接有第一电机（5），所述第一电机（5）的输出端固定连接有转动板（6），所述放置箱（1）的顶部设置有与过滤机构（4）相适配的绞碎机构（7），所述绞碎机构（7）左右两侧的底部且位于过滤机构（4）的上方均通过放置架固定连接有弹簧机构（8），所述放置箱（1）左右两侧的顶部均开设有与弹簧机构（8）相适配的通孔（9），所述绞碎机构（7）的底部通过开口与过滤机构（4）的顶部相连通，所述所述放置箱（1）内腔底部的右侧固定连接有气泵（10），所述气泵（10）吸气口的一端连通有吸气软管（11），所述吸气软管（11）的一端贯穿放置箱（1）并延伸至放置箱（1）的外部，所述气泵（10）出气口的一端连通有出口管（12），且出口管（12）的一端贯穿放置箱（1）的背部并与绞碎机构（4）顶部的右侧相连通。

2. 根据权利要求1所述的一种高效率福寿螺卵采集清理装置，其特征在于：所述过滤机构（4）包括过滤箱（13）、若干个所述限位板（14）、两个过滤网（15）和两个所述凸板（16），两个所述滑槽（3）的内表面之间均通过滑块与过滤箱（13）的一侧滑动连接，所述过滤箱（13）的左右两壁分别与若干个限位板（14）的一侧固定连接，两个所述过滤网（15）依次设置在同侧每两个相邻的限位板（14）之间，底部所述过滤网（15）顶部的左右两侧分别与两个所述凸板（16）的底部固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种高效率福寿螺卵采集清理装置，其特征在于：所述绞碎机构（7）包括绞碎棒（17）、第二电机（18）、绞碎箱（19）、两个所述竖板（20）和两个所述斜板（21），所述绞碎箱（19）的左右两侧分别与放置架的一侧固定连接，两个所述竖板（20）的顶部和底部分别与绞碎箱（19）内腔顶部和底部的左右两侧固定连接。

4. 根据权利要求3所述的一种高效率福寿螺卵采集清理装置，其特征在于：所述第二电机（18）的左侧与绞碎箱（19）的左壁固定连接，所述第二电机（18）的输出端贯穿左侧所述竖板（20）并与绞碎棒（17）的一端固定连接，所述绞碎棒（17）的另一端贯穿右侧所述竖板（20）并通过轴承与绞碎箱（19）右壁转动连接，两个所述斜板（21）的顶部分别与绞碎箱（19）的左右两壁固定连接，且两个所述斜板（21）的底部分别与绞碎箱（19）内腔底部的左右两侧固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种高效率福寿螺卵采集清理装置，其特征在于：所述弹簧机构（8）包括弹簧（22）、卡块（27）、套筒（23）和移动杆（24），所述套筒（23）的内表面与移动杆（24）的外表面滑动连接，所述弹簧（22）套设在套筒（23）与移动杆（24）的外表面，所述套筒（23）的一端通过放置架与绞碎箱（19）的一侧固定连接，所述移动杆（24）的一端与卡块（27）的一侧固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种高效率福寿螺卵采集清理装置，其特征在于：所述放置箱（1）内腔底部的左侧固定连接有水泵（25），所述水泵（25）进水口的一端贯穿隔板（2）并延伸至隔板（2）的顶部，所述水泵（25）出水口的一端贯穿放置箱（1）并连通有出水管（26），所述出水管（26）的一端与绞碎箱（19）顶部的左侧相连通。