1. 一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于,包括装置本体（1）、开门机构（4）、第一搅拌杆（6）和喷洒件（17）,所述装置本体（1）的顶部连接设置有进料口（2），所述进料口（2）的内部连接设置有闭合板（3），所述闭合板（3）的一端以及进料口（2）外部的一侧连接设置有开门机构（4），所述装置本体（1）的一端内部连接设置有喷洒件（17），所述装置本体（1）一端的正面和背面皆连接设置有拉杆（18），所述喷洒件（17）内部的一侧以及装置本体（1）靠近喷洒件（17）的内部连接设置有第一插杆（24），所述第一插杆（24）的一端连接设置有卡块（25），所述喷洒件（17）内部的另一侧以及装置本体（1）靠近喷洒件（18）的内部连接设置有第二插杆（26），所述第二插杆（26）的一端连接设置有卡槽（27），所述装置本体（1）一端的内部连接设置有插槽（28）。

2. 根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述装置本体（1）一端的底部以及靠近喷洒件（17）的下方设置有连接支杆（19），所述装置本体（1）的底部连接设置有移动轮（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述进料口（2）的底部以及装置本体（1）的内部连接设置有物料搅拌箱（5），所述物料搅拌箱（5）的内部连接设置有第一搅拌杆（6），所述第一搅拌杆（6）的一端以及装置本体（1）外部的一侧连接设置有第一齿带轮（7），所述第一齿带轮（7）的一侧安装设置有电机（8），所述物料搅拌箱（5）的底部连接设置有过滤网（29）。

4. 根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述物料搅拌箱（5）的下方以及装置本体（1）的内部连接设置有储存箱（12），所述储存箱（12）的俄内部连接设置有第二搅拌杆（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述电机（8）的底部连接设置有支撑板（9），所述第一齿带轮（7）的内部连接设置有连接齿带（10），所述连接齿带（10）的一端连接设置有第二齿带轮（11）。

6. 根据权利要求5所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述支撑板（9）的内部以及第一齿带轮（7）的下方设置有通槽（23）。

7. 根据权利要求4所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述储存箱（12）的底部以及装置本体（1）的底部连接设置有第一连接软管（14），所述第一连接软管（14）的内部以及进料口（2）外部的一侧连接设置有限位杆（1401），所述限位杆（1401）的一侧以及闭合板（3）的外部连接设置有弹簧（1402），所述第一连接软管（14）的一端以及装置本体（1）的底部安装设置有水泵（15），所述水泵（15）的一侧连接设置有第二连接软管（16）。

8. 根据权利要求2所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述连接支杆（19）底部的一侧连接设置有限位板（21），所述连接支杆（19）底部的内部以及底部皆连接设置有支撑支杆（22）。