一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业生物防治技术领域，具体为一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪。

背景技术

[0002] 微生物是存在于自然界的一群体形微小、结构简单、肉眼看不见、必须借助光学或电子显微镜放大数百倍、数千倍甚至数万倍才能观察到的微小生物。微生物在自然界广泛存在，但只有部分微生物可以侵犯人体引起疾病，这些微生物被称为病原微生物或病原体，病原微生物是指可以侵犯人体，引起感染甚至传染病的微生物，或称病原体。病原体中，以细菌和病毒的危害性最大。病原微生物指朊毒体、寄生虫（原虫、蠕虫、医学昆虫）、真菌、细菌、螺旋体、支原体、立克次体、衣原体、病毒。农业生物病虫害防治是指人为地采取某些方法，减轻或防止病原微生物和害虫危害作物或人畜，目前主要采用的防治方法就是喷洒农药对病原微生物进行清除。在对大棚蔬菜进行病原微生物清除时，需要用到病原微生物防治仪对病原微生物进行防治处理。而现有的病原微生物防治仪，在使用过程中无法知晓仪器内部处理液的量，需要作业人员时刻待在仪器旁边进行观察，使用不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，以解决上述背景技术中提出的不便知晓仪器内部处理液的量的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，包括仪器主体、消毒液容器、喷嘴、转盘和滤筒，所述仪器主体内部底端的中间位置安装有压力传感器，所述仪器主体内部顶端的两侧皆固定连接有第一滑杆，所述仪器主体内部的中间位置设置有消毒液容器，所述消毒液容器内部的顶端固定连接有放置框架，所述放置框架的内部活动连接有滤筒，所述滤筒内部顶端的中间位置固定连接有握把，所述仪器主体外部顶端的两侧皆活动连接有喷嘴，所述仪器主体外部两侧的中间位置皆活动连接有转盘，所述仪器主体外部一侧的底端安装有控制面板。

[0005] 优选的，所述仪器主体内部底端的两侧皆固定连接有第二滑杆，所述第二滑杆的底端固定连接有弹簧。

[0006] 优选的，所述消毒液容器底端的中间位置固定连接有压块，所述消毒液容器两侧的底端皆滑动连接有第二滑套，所述第二滑套滑动连接于第二滑杆外部。

[0007] 优选的，所述消毒液容器内部的底端安装有水泵，所述水泵的一侧固定连接有导管，所述导管的顶端与喷嘴固定连接。

[0008] 优选的，所述喷嘴的一侧滑动连接有第一滑套，所述第一滑套滑动连接于第一滑杆外部，所述喷嘴的底端活动连接有活动支杆。

[0009] 优选的，所述转盘一侧的顶端固定连接有固定块，所述转盘的另一侧安装有电机。

[0010] 优选的，所述放置框架内部两侧的中间位置皆设置有竖向槽，所述竖向槽底端的一侧设置有横向槽。

[0011] 优选的，所述滤筒外部的两侧皆固定连接有卡块，所述滤筒内部的底端设置有滤网。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，通过在仪器主体内部的底端安装的压力传感器，当消毒液容器内部存在一定的消毒液时，消毒液容器会由于重力效果带动压块挤压压力传感器，当消毒液容器内部消毒液的量不足时，则消毒液容器会受到弹簧的弹力带动压块与压力传感器分离，则压力传感器会将信号传递给控制面板来实现报警，从而可以提醒工作人员补充消毒液，则不需人工一直守在一旁。

[0013] （2）该种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，通过在放置框架的内部活动连接的滤筒，滤筒可以卡在放置框架的内部，则在进行消毒液稀释加水中，加入的水会被滤筒过滤，使水中的杂质可以留在滤筒内部，则避免了杂质导致水泵的损坏。

[0014] （3）该种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，通过在喷嘴的底端活动连接的活动支杆，随着固定块位置的改变，使固定块可以通过拉动活动支杆带动喷嘴进行高度的移动，使喷嘴的喷洒高度得到调节，从而使喷嘴的喷洒范围可以持续改变，使防治仪可以更均匀的对蔬菜进行药液消毒，对病原微生物进行防治。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪的内部结构示意图；

图2为本实用新型智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪的消毒液容器局部放大结构示意图；

图3为本实用新型智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪的放置框架俯视结构示意图；

图4为本实用新型智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪的滤筒俯视结构示意图；

图5为本实用新型智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪的转盘侧视结构示意图。

[0016] 图中：1、仪器主体；101、第一滑杆；102、压力传感器；103、弹簧；104、第二滑杆；2、消毒液容器；201、压块；202、水泵；203、第二滑套；204、导管；3、喷嘴；301、第一滑套；302、活动支杆；4、转盘；401、固定块；402、电机；5、控制面板；6、放置框架；601、竖向槽；602、横向槽；7、滤筒；701、卡块；702、滤网；703、握把。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，包括仪器主体1、消毒液容器2、喷嘴3、转盘4和滤筒7，仪器主体1内部底端的中间位置安装有压力传感器102，仪器主体1内部顶端的两侧皆固定连接有第一滑杆101，仪器主体1内部底端的两侧皆固定连接有第二滑杆104，第二滑杆104的底端固定连接有弹簧103，仪器主体1内部的中间位置设置有消毒液容器2，消毒液容器2底端的中间位置固定连接有压块201，消毒液容器2两侧的底端皆滑动连接有第二滑套203，第二滑套203滑动连接于第二滑杆104外部，当消毒液容器2内部消毒液量不足时，则第二滑套203会受到弹簧103的弹力向上滑动，使第二滑套203可以带动消毒液容器2向上移动，从而使压块201与压力传感器102分离，则压力传感器102会向控制面板5传递信号来报警，从而提醒工作人员进行消毒液的补充；

消毒液容器2内部的底端安装有水泵202，水泵202的一侧固定连接有导管204，导管204的顶端与喷嘴3固定连接，水泵202会将消毒液通过导管204输入喷嘴3内部喷出，来实现对蔬菜进行消毒；

消毒液容器2内部的顶端固定连接有放置框架6，放置框架6内部两侧的中间位置皆设置有竖向槽601，竖向槽601底端的一侧设置有横向槽602，放置框架6的内部活动连接有滤筒7，滤筒7内部顶端的中间位置固定连接有握把703，滤筒7外部的两侧皆固定连接有卡块701，滤筒7内部的底端设置有滤网702，在进行消毒液稀释加水中，加入的水会被滤筒7过滤，使水中的杂质可以留在滤筒7内部，避免水中杂质造成水泵202的损坏；

仪器主体1外部顶端的两侧皆活动连接有喷嘴3，喷嘴3的一侧滑动连接有第一滑套301，第一滑套301滑动连接于第一滑杆101外部，喷嘴3的底端活动连接有活动支杆302，仪器主体1外部两侧的中间位置皆活动连接有转盘4，转盘4一侧的顶端固定连接有固定块401，转盘4的另一侧安装有电机402，使喷嘴3的喷洒范围可以持续改变，使防治仪可以更均匀的对蔬菜进行药液消毒；

仪器主体1外部一侧的底端安装有控制面板5，控制面板5的输出端通过导线与电机402、水泵202的输入端电连接，压力传感器102的输出端通过导线与控制面板5的输入端电连接，该电机402的型号可以选用YL-7112，该水泵202型号可以为ISGD，该压力传感器102的型号可以选用MPX10。

[0019] 本申请实施例在使用时，可以将消毒液倒入消毒液容器2内部，然后可以将滤筒7置于放置框架6内部，并使滤筒7可以带动卡块701滑入竖向槽601内部，然后握住握把703可以带动滤筒7转动，使滤筒7可以带动卡块701滑入横向槽602内部，从而实现滤筒7的安装，则在进行消毒液稀释加水中，加入的水会被滤筒7过滤，使水中的杂质可以留在滤筒7内部，此时水泵202会将消毒液通过导管204输入喷嘴3内部喷出，且电机402可以带动转盘4转动，使转盘4可以带动固定块401不停的绕其轴心转动，则随着固定块401位置的改变，使固定块401可以拉动活动支杆302带动喷嘴3通过第一滑套301在第一滑杆101上滑动来进行高度的移动，使喷嘴3的喷洒高度得到调节，从而使喷嘴3的喷洒范围可以持续改变，使防治仪可以更均匀的对蔬菜进行药液消毒，且当消毒液容器2内部存在一定量的消毒液时，消毒液容器2的重力会使压块201挤压压力传感器102，当消毒液容器2内部消毒液量不足时，则第二滑套203会受到弹簧103的弹力向上滑动，使第二滑套203可以带动消毒液容器2向上移动，从而使压块201与压力传感器102分离，则压力传感器102会向控制面板5传递信号来报警，从而提醒工作人员进行消毒液的补充。