1. 一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：包括仪器主体（1）、消毒液容器（2）、喷嘴（3）、转盘（4）和滤筒（7），所述仪器主体（1）内部底端的中间位置安装有压力传感器（102），所述仪器（1）内部顶端的两侧皆固定连接有第一滑杆（101），所述仪器主体（1）内部的中间位置设置有消毒液容器（2），所述消毒液容器（2）内部的顶端固定连接有放置框架（6），所述放置框架（6）的内部活动连接有滤筒（7），所述滤筒（7）内部顶端的中间位置固定连接有握把（703），所述仪器主体（1）外部顶端的两侧皆活动连接有喷嘴（3），所述仪器（1）外部两侧的中间位置皆活动连接有转盘（4），所述仪器主体（1）外部一侧的底端安装有控制面板（5）。

2. 根据权利要求1的一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：所述仪器主体（1）内部底端的两侧皆固定连接有第二滑杆（104），所述第二滑杆（104）的底端固定连接有弹簧（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：所述消毒液容器（2）底端的中间位置固定连接有压块（201），所述消毒液容器（2）两侧的底端皆滑动连接有第二滑套（203），所述第二滑套（203）滑动连接于第二滑杆（104）外部。

4. 根据权利要求1的一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：所述消毒液容器（2）内部的底端安装有水泵（202），所述水泵（202）的一侧固定连接有导管（204），所述导管（204）的顶端与喷嘴（3）固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：所述喷嘴（3）的一侧滑动连接有第一滑套（301），所述第一滑套（301）滑动连接于第一滑杆（101）外部，所述喷嘴（3）的底端活动连接有活动支杆（302）。

6. 根据权利要求1所述的一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：所述转盘（4）一侧的顶端固定连接有固定块（401），所述转盘（4）的另一侧安装有电机（402）。

7. 根据权利要求1所述的一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：所述放置框架（6）内部两侧的中间位置皆设置有竖向槽（601），所述竖向槽（601）底端的一侧设置有横向槽（602）。

8. 根据权利要求1所述的一种智能化大棚蔬菜病原微生物防治仪，其特征在于：所述滤筒（7）外部的两侧皆固定连接有卡块（701），所述滤筒（7）内部的底端设置有滤网（702）。