1. 一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于，包括不锈钢爬梯（1）、温室主体（3）、玻璃层（4）和铝合金加固骨架（6），所述温室主体（3）的顶部安装有遮光布（10），所述温室主体（3）上设置有玻璃层（4），且所述玻璃层（4）两侧的温室主体（3）上皆固定有铝合金加固骨架（6），所述温室主体（3）的两端皆均匀固定有不锈钢爬梯（1），且所述温室主体（3）的外侧壁安装有控制器（2），所述温室主体（3）的两侧皆均匀固定有通气管（8）和真空泵（5），且所述通气管（8）上安装有电磁阀（9），所述温室主体（3）的内部均匀安装有热风机（16），且所述温室主体（3）内部的顶端均匀固定有喷洒板（20），并且所述喷洒板（20）上均匀安装有喷头（19），所述喷洒板（20）的一端固定有进液管（21），所述温室主体（3）内部远离进液管（21）的一端安装有温湿度传感器（15）。

2. 根据权利要求1所述一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于：所述不锈钢爬梯（1）设置有4个，且爬梯（1）和温室主体（3）之间构成一体化焊接结构。

3. 根据权利要求1所述的一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于：所述温室主体（3）的底部固定有水泥底座，所述玻璃层（4）和铝合金加固骨架（6）之间构成粘接。

4. 根据权利要求1所述的一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于：所述玻璃层（4）侧壁的内部设置有中空预留腔（22），所述通气管（8）和抽气管（14）的内部皆与中空预留腔（22）的内部相连通，且所述通气管（8）和抽气管（14）的内部皆固定有防尘滤布。

5. 根据权利要求1的一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于：所述真空泵（5）和通气管（8）皆与铝合金加固骨架（6）之间构成一体化焊接结构，所述进液管（21）的底部固定有法兰盘。

6. 根据权利要求1所述的一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于：所述遮光布（10）的顶部均匀粘接有呈等间距排列的上支撑条（13），且所述遮光布（10）的底部均匀粘接有呈等间距排列的下支撑条（7）。

7. 根据权利要求1所述的一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于：所述遮光布（10）的两端皆均匀安装有连接挂钩（11），所述温室主体（3）上均匀设置有与连接挂钩（11）相匹配的连接挂环（12）。

8. 根据权利要求1所述的一种智能化保温隔热玻璃温室，其特征在于：所述热风机（16）的底部焊接有第一装配盘（17），所述温室主体（3）内部的底端均匀固定有与第一装配盘（17）相匹配的第二装配盘（18），且所述第一装配盘（17）和第二装配盘（18）之间均匀设置有螺丝。