1. 一种兽药加工用粉碎装置，包括底板（1）、进料腔（7）、粉碎室（13）和筛分室（16），其特征在于：所述底板（1）顶部的中央位置处固定有筛分室（16），且筛分室（16）的内部均匀通过弹簧支撑架设置有筛板（15），所述筛板（15）底部的中央位置处均设置有振动电机（3），且筛板（15）一侧的筛分室（16）上均设置有出料口（17），所述底板（1）顶部的两侧均设置有除尘箱（2），且除尘箱（2）顶部的一端均设置有排气管（20），所述筛分室（16）的顶端设置有粉碎室（13），且粉碎室（13）的底部与筛分室（16）相连通，所述粉碎室（13）的内部分别设置有第一粉碎辊（5）以及第二粉碎辊（14），且粉碎室（13）的一侧分别固定有第一伺服电机（18）和第二伺服电机（19），所述第一伺服电机（18）和第二伺服电机（19）的输出端分别通过转轴与第一粉碎辊（5）以及第二粉碎辊（14）连接，所述粉碎室（13）的顶部设置有进料腔（7），且进料腔（7）的底部与粉碎室（13）的顶部相连通。

2. 根据权利要求1所述的一种兽药加工用粉碎装置，其特征在于：所述除尘箱（2）的内部均设置有滤网（21），且滤网（21）的两端均设置有滑块（2101），所述除尘箱（2）内部的两端均设置有与滑块（2101）相匹配的滑槽。

3. 根据权利要求1所述的一种兽药加工用粉碎装置，其特征在于：所述进料腔（7）的上方设置有进料口（8），且进料口（8）的底端设置有通道（9）。

4. 根据权利要求3所述的一种兽药加工用粉碎装置，其特征在于：所述进料口（8）底部的两端均通过复位弹簧（23）设置有挡料板（22），且挡料板（22）的一端均延伸至通道（9）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种兽药加工用粉碎装置，其特征在于：所述进料腔（7）内部的两侧均铰接有托板（11），且托板（11）与进料腔（7）的连接处均设置有缓冲弹簧（12），所述托板（11）的上均铰接有传动杆（10），且传动杆（10）远离托板（11）的一端均与挡料板（22）相铰接。

6. 根据权利要求1所述的一种兽药加工用粉碎装置，其特征在于：所述粉碎室（13）内部的两侧均设置有吸尘器（6），且吸尘器（6）的输出端均通过导气管（4）与除尘箱（2）连接。

7. 根据权利要求1所述的一种兽药加工用粉碎装置，其特征在于：所述筛板（15）的数量设置有2个，且筛板（15）的筛孔大小由上至下依次递减。