1. 一种转速可调节的近钻头，包括钻杆（1）、钻头（2）、钻齿（3）、主体（4）和转速调节机构（7），其特征在于：所述钻杆（1）的底端固定有钻头（2），且钻头（2）的表面皆固定有等间距的钻齿（3），所述钻杆（1）的上方设置有主体（4），且主体（4）的底部设置有安装腔（5），钻杆（1）的顶端延伸至安装腔（5）的内部，所述安装腔（5）上方的主体（4）内部设置有转速调节机构（7），所述安装腔（5）底部的内壁上固定有定位圈（8），且安装腔（5）位置处的钻杆（1）两外壁上皆设置有定位槽（9），所述定位槽（9）的底部固定有支撑弹簧（10），且支撑弹簧（10）的顶端固定有支撑块（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种转速可调节的近钻头，其特征在于：所述主体（4）的外部套装有绝缘陶瓷外套（6），且绝缘陶瓷外套（6）的内壁上固定有绝缘尼龙外套（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种转速可调节的近钻头，其特征在于：所述转速调节机构（7）的内部依次设置有调节腔（701）、转速控制开关（702）、推杆（703）、弹簧筒（704）和推块（705），所述安装腔（5）上方的主体（4）内部设置有调节腔（701），且调节腔（701）的顶部安装有转速控制开关（702）。

4. 根据权利要求3所述的一种转速可调节的近钻头，其特征在于：所述转速控制开关（702）下方的调节腔（701）内部设置有推杆（703），且推杆（703）的底端延伸至安装腔（5）的内部并固定有推块（705），并且推杆（703）的外部套装有弹簧筒（704）。

5. 根据权利要求4所述的一种转速可调节的近钻头，其特征在于：所述定位槽（9）一侧的主体（4）外壁上设置有螺纹孔（12），且螺纹孔（12）的内部螺纹连接有安装螺栓（13），安装螺栓（13）的一端延伸至定位槽（9）的内部。

6. 根据权利要求2所述的一种转速可调节的近钻头，其特征在于：所述绝缘尼龙外套（14）的内壁上皆固定有等间距的橡胶圈（15），橡胶圈（15）的外壁与主体（4）的外壁紧密贴合。