1. 通用型预制箱梁钢筋笼胎架装置，其特征在于：包括右连接板（1）、左挂片（8）、底部钢筋托片（11）和底座（12），所述底座（12）顶部的右侧设置有右固定件（13），所述右固定件（13）在底座（12）的顶部设置有多个，所述右固定件（13）的一侧设置有右滑轨（2），所述右滑轨（2）的一侧设置有右连接板（1），所述右连接板（1）的一端焊接有右挂片（4），所述右挂片（4）在右连接板（1）上设置有多个，所述右连接板（1）设置在右固定件（13）的内部。

2. 根据权利要求1所述的通用型预制箱梁钢筋笼胎架装置，其特征在于：所述底座（12）顶部的左侧设置有左固定件（9），且所述左固定件（9）在底座（12）的顶部设置有多个。

3. 根据权利要求1所述的通用型预制箱梁钢筋笼胎架装置，其特征在于：所述左固定件（9）的一侧设置有左滑轨（6），所述左滑轨（6）的一侧设置有左连接板（7），所述左连接板（7）的一端焊接有左挂片（8）。

4. 根据权利要求1所述的通用型预制箱梁钢筋笼胎架装置，其特征在于：所述右挂片（4）上设置有多个第一挂槽（3），所述左挂片（8）上设置有多个第二挂槽（5）。

5. 根据权利要求2所述的通用型预制箱梁钢筋笼胎架装置，其特征在于：所述左固定件（9）和右固定件（13）之间插有底部钢筋托片（11），且所述底部钢筋托片（11）上通过销与左固定件（9）和右固定件（13）相互固定。

6. 根据权利要求5所述的通用型预制箱梁钢筋笼胎架装置，其特征在于：所述底部钢筋托片（11）上设置有凹槽（17），所述凹槽（17）的内部设置有纵向钢筋定位片（10），第一挂槽（3）和第二挂槽（5）上放置有钢筋体（15），所述钢筋体（15）之间夹持有标准段挂片（14），所述标准段挂片（14）的顶部卡接有腹板体（16）。