1. 一种纳米生物材料分散设备，包括储料箱（1）、设备主体（2）、出料阀（3）、驱动电机（8）和第一电机（10），其特征在于：所述储料箱（1）顶端的一侧固定有设备主体（2），且设备主体（2）底部的中心位置处安装有出料阀（3），出料阀（3）的底端延伸至储料箱（1）的内部，所述设备主体（2）内部一端安装有滑轨（6），且滑轨（6）表面的一侧滑动安装有滑块（5），所述滑块（5）底端的一侧安装有驱动电机（8），且驱动电机（8）的输出端通过联轴器安装有剪切轴（9），所述滑轨（6）顶端的一侧固定有支撑架（7），所述设备主体（2）一侧的外壁上安装有第一电机（10），且第一电机（10）的输出端通过联轴器安装有转轴（11），所述转轴（11）表面的一侧缠绕有皮带（12），所述设备主体（2）一侧的外壁上安装有控制面板（4），控制面板（4）内部单片机的输出端分别与驱动电机（8）和第一电机（10）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种纳米生物材料分散设备，其特征在于：所述储料箱（1）底部的两侧皆设置有限位结构（20），且限位结构（20）一侧的储料箱（1）内部安装有集料箱（16），并且集料箱（16）一侧的外壁上安装有出料管（21）。

3. 根据权利要求1所述的一种纳米生物材料分散设备，其特征在于：所述支撑架（7）内部的一侧转动安装有连接轴（13），所述连接轴（13）表面的一侧固定有连接轴（13），连接轴（13）的一端与皮带（12）相互连接，所述连接轴（13）表面的一侧固定有主动轮（14），且主动轮（14）表面的一侧缠绕有履带（15），履带（15）的一端与滑块（5）的顶端固定连接。

4. 根据权利要求2所述的一种纳米生物材料分散设备，其特征在于：所述集料箱（16）的两内侧壁上皆固定有定位块（17），且定位块（17）表面的一侧安装有滤网（19），并且滤网（19）的一端安装有内六角螺栓（18），内六角螺栓（18）的一端延伸至定位块（17）的内部。

5. 根据权利要求2所述的一种纳米生物材料分散设备，其特征在于：所述限位结构（20）的内部依次设置有安装架（2001）、弹簧（2002）、立柱（2003）、主限位块（2004）、副限位块（2005）和定位销（2006），所述储料箱（1）底部的两侧皆固定有主限位块（2004），且主限位块（2004）顶端的一侧滑动安装有副限位块（2005），并且副限位块（2005）顶端的一侧固定有立柱（2003）。

6. 根据权利要求5所述的一种纳米生物材料分散设备，其特征在于：所述立柱（2003）顶端的一侧固定有安装架（2001），安装架（2001）的一端与集料箱（16）的外壁固定连接，且立柱（2003）表面的一侧缠绕有弹簧（2002），并且弹簧（2002）底端的一侧安装有定位销（2006），定位销（2006）的底端延伸至主限位块（2004）的内部。