一种集成式绿色建筑屋顶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及绿色建筑技术领域，具体为一种集成式绿色建筑屋顶。

背景技术

[0002] 随着建筑水平和环保意识的提高，越来越多人选择环保绿色建筑居住，绿色建筑是在全寿命周期内，节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。屋顶是指房屋或构筑物外部的顶盖，包括屋面以及在墙或其它支撑物以上用以支撑屋面的一切必要材料和构造，绿色建筑”的“绿色”并不是指一般意义的立体绿化、屋顶绿色建筑花园，而是代表一种建筑概念或象征，指建筑对环境无害，能充分利用环境自然资源，并在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的一种建筑，又称为可持续发展建筑、生态建筑或节能环保建筑，绿色屋顶也称种植屋面、屋顶绿化等，绿色屋顶上设置有种植基质，种植基质上种植有植被，具有截留雨水、降低城市热岛效应、净化空气、提高建筑节能效果等功能，也能增加城市的绿化面积。

[0003] 现有的建筑屋顶，在使用过程中，拼装操作复杂，使对其安装使用时较为困难，因此有必要提出一种改进的方案。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种集成式绿色建筑屋顶，以解决上述背景技术中提出的拼装操作复杂的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种集成式绿色建筑屋顶，包括屋顶主体、种植槽、集水箱、导流板和太阳能板，所述屋顶主体顶端的两侧皆固定连接有集水箱，所述屋顶主体顶端的两侧皆固定连接有安装板，所述安装板内部的顶端设置有插槽，所述安装板的顶端活动连接有导流板，所述导流板的底端固定连接有插板，所述插板内部的一侧设置有多个限位孔，所述导流板底端的一侧安装有电机，所述导流板顶端的中间位置活动连接有太阳能板，所述太阳能板底端的一侧设置有活动轴，所述屋顶主体顶端的两侧皆固定连接有种植槽。

[0006] 优选的，所述屋顶主体顶端的中间位置固定连接有立柱，所述立柱的两侧皆固定连接有集水条，所述集水条的底端固定连接有导管，所述集水条的一侧设置有多个喷头。

[0007] 优选的，所述安装板一侧的顶端固定连接有固定螺母，所述固定螺母的内部活动连接有限位螺栓。

[0008] 优选的，所述集水箱的顶端固定连接有滤板，所述集水箱的内部安装有水泵，所述水泵与导管固定连接。

[0009] 优选的，所述导流板的顶端设置有导流叶，所述导流板顶端的一侧活动连接有螺旋杆。

[0010] 优选的，所述螺旋杆的外部活动连接有螺旋套，所述螺旋套的一侧固定连接有支杆，所述支杆的顶端与太阳能板的底端活动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种集成式绿色建筑屋顶，通过在导流板底端的两侧固定连接的插板，导流板可以盖在屋顶主体顶端的两侧，使其置于立柱与集水箱之间，且导流板会带动插板插入插槽内部，此时可以对插板进行固定限位，从而实现导流板的固定安装，则可以方便对导流板进行安装使用。

[0012] （2）该种集成式绿色建筑屋顶，通过在导流板的顶端设置的太阳能板，可以调节螺旋套在螺旋杆外部的位置，使螺旋套可以通过支杆推动太阳能板的一侧移动，使太阳能板可以通过活动轴进行转动，从而使太阳能板的使用角度得到调节，则可以根据太阳的位置对太阳能板的角度进行调节，使可以充分的进行太阳能的利用。

[0013] （3）该种集成式绿色建筑屋顶，通过在屋顶主体顶端的两侧设置的集水箱，降雨会通过导流板与导流叶落入集水箱内部被收集，且可以在种植槽内部进行植物的种植，水泵会将收集的雨水输送至喷头喷出，使雨水可以对种植的植物进行喷淋，则可以对水资源进行充分的利用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种集成式绿色建筑屋顶的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种集成式绿色建筑屋顶的导流板侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种集成式绿色建筑屋顶的太阳能板放大结构示意图；

图4为本实用新型一种集成式绿色建筑屋顶的图1中A处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、屋顶主体；101、立柱；102、导管；103、喷头；104、集水条；2、种植槽；3、安装板；301、插槽；302、固定螺母；303、限位螺栓；4、集水箱；401、水泵；402、滤板；5、导流板；501、导流叶；502、支杆；503、电机；504、螺旋杆；505、螺旋套；506、插板；507、限位孔；6、太阳能板；601、活动轴。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种集成式绿色建筑屋顶，包括屋顶主体1、种植槽2、集水箱4、导流板5和太阳能板6，屋顶主体1顶端的中间位置固定连接有立柱101，立柱101的两侧皆固定连接有集水条104，集水条104的底端固定连接有导管102，集水条104的一侧设置有多个喷头103，水泵401会将收集的雨水通过导管102输送至集水条104内部，然后通过喷头103喷出，使雨水可以对种植的植物进行喷淋；

屋顶主体1顶端的两侧皆固定连接有集水箱4，集水箱4的顶端固定连接有滤板402，集水箱4的内部安装有水泵401，水泵401与导管102固定连接，降雨会通过导流板5与导流叶501落入集水箱4内部被收集，且滤板402对对降雨进行过滤；

屋顶主体1顶端的两侧皆固定连接有安装板3，安装板3内部的顶端设置有插槽301，安装板3一侧的顶端固定连接有固定螺母302，固定螺母302的内部活动连接有限位螺栓303，导流板5的底端固定连接有插板506，插板506内部的一侧设置有多个限位孔507，可以在固定螺母302内部转动限位螺栓303，使限位螺栓303可以在固定螺母302内部转动，并插入限位孔507内部，则可以对插板506进行固定限位，从而实现导流板5的固定安装；

安装板3的顶端活动连接有导流板5，导流板5底端的一侧安装有电机503，导流板5的顶端设置有导流叶501，导流板5顶端的一侧活动连接有螺旋杆504，螺旋杆504的外部活动连接有螺旋套505，螺旋套505的一侧固定连接有支杆502，支杆502的顶端与太阳能板6的底端活动连接，导流板5顶端的中间位置活动连接有太阳能板6，太阳能板6底端的一侧设置有活动轴601，屋顶主体1顶端的两侧皆固定连接有种植槽2，电机503可以带动螺旋杆504转动，使螺旋杆504外部连接的螺旋套505可以在螺旋杆504外部移动，则可以调节螺旋套505在螺旋杆504外部的位置，使螺旋套505可以通过支杆502推动太阳能板6的一侧移动，使太阳能板6可以通过活动轴601进行转动，从而使太阳能板6的使用角度得到调节。

[0018] 本申请实施例在使用时，导流板5可以盖在屋顶主体1顶端的两侧，使其置于立柱101与集水箱4之间，且导流板5会带动插板506插入插槽301内部，此时可以在固定螺母302内部转动限位螺栓303，使限位螺栓303可以在固定螺母302内部转动，并插入限位孔507内部，则可以对插板506进行固定限位，从而实现导流板5的固定安装，降雨会通过导流板5与导流叶501落入集水箱4内部被收集，且可以在种植槽2内部进行植物的种植，水泵401会将收集的雨水通过导管102输送至集水条104内部，然后通过喷头103喷出，使雨水可以对种植的植物进行喷淋，则可以对水资源进行充分的利用，电机503可以带动螺旋杆504转动，使螺旋杆504外部连接的螺旋套505可以在螺旋杆504外部移动，则可以调节螺旋套505在螺旋杆504外部的位置，使螺旋套505可以通过支杆502推动太阳能板6的一侧移动，使太阳能板6可以通过活动轴601进行转动，从而使太阳能板6的使用角度得到调节，则可以根据太阳的位置对太阳能板6的角度进行调节。