本实用新型公开了一种集成式绿色建筑屋顶，包括屋顶主体、种植槽、导流板和太阳能板，所述屋顶主体顶端的两侧皆固定连接有集水箱，所述安装板内部的顶端设置有插槽，所述安装板的顶端活动连接有导流板，导流板的底端固定连接有插板，插板内部的一侧设置有多个限位孔，所述导流板顶端的中间位置活动连接有太阳能板，所述太阳能板底端的一侧设置有活动轴，所述屋顶主体顶端的两侧皆固定连接有种植槽。本实用新型通过在导流板底端的两侧固定连接的插板，导流板可以盖在屋顶主体顶端的两侧，使其置于立柱与集水箱之间，且导流板会带动插板插入插槽内部，此时可以对插板进行固定限位，从而实现导流板的固定安装，则可以方便对导流板进行安装使用。