1. 一种绿色建筑用热能回收装置，其特征在于，包括建筑本体（1）、第一热水管（2）、屋顶（6）、水箱（11）和热转换箱（13），所述建筑本体（1）的顶部固定有隔板（5），且隔板（5）底端的一侧安装有光敏传感器（14），所述隔板（5）的顶端安装有热转换箱（13），且所述热转换箱（13）的内部固定有热回收箱（21），所述热转换箱（13）一侧的外壁上安装有第二热水管（15），第二热水管（15）的底端延伸至隔板（5）的下方，所述建筑本体（1）的顶端设置有屋顶（6），且所述屋顶（6）的内部安装有蓄电池（7），所述蓄电池（7）一侧的屋顶（6）内部安装有水箱（11），且所述水箱（11）一侧的外部上安装有冷水管（12），所述冷水管（12）的一端延伸至屋顶（6）的外部，所述水箱（11）与热转换箱（13）之间安装有导管（17），且所述导管（17）的内部安装有第二电磁阀（18），所述导管（17）一侧的水箱（11）底端安装有第一热水管（12），且所述第一热水管（12）的顶端安装有第一电磁阀（16）。

2. 根据权利要求1所述的一种绿色建筑用热能回收装置，其特征在于：所述隔板（5）的底端安装有灯座（3），且所述灯座（3）的内部安装有照明灯（4）。

3. 根据权利要求1所述的一种绿色建筑用热能回收装置，其特征在于：所述屋顶（6）的顶端固定有支架（8），且所述支架（8）的顶端安装有太阳能光伏板（9）。

4. 根据权利要求1所述的一种绿色建筑用热能回收装置，其特征在于：所述太阳能光伏板（9）的两侧皆设置有反光板（10），反光板（10）的底端与屋顶（6）的顶端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种绿色建筑用热能回收装置，其特征在于：所述水箱（11）的内部安装有加热棒（19），且水箱（11）一侧的内壁上安装有温度传感器（20）。

6. 根据权利要求1所述的一种绿色建筑用热能回收装置，其特征在于：所述热回收箱（21）一侧的外壁上分别安装有补水管（22）和温水管（23），补水管（22）和温水管（23）的一端皆延伸至建筑本体（1）的外部。