一种新型雏鸡培育箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及雏鸡培育箱技术领域，具体为一种新型雏鸡培育箱。

背景技术

[0002] 随着人民生活水平的不断提高，人们对肉食品的需求量也越来越高，鸡肉是人类肉食品常见肉类之一。虽然目前鸡的集约化饲养比较成功，但是近年来人们对集约化生产出的鸡肉与鸡蛋非常抵触。跑山鸡与土鸡蛋等食品变的非常热门。但是土鸡蛋与跑山鸡的饲养技术并不成熟，死亡率较高，尤其是雏鸡的死亡率极高，严重阻碍了土鸡蛋与跑山鸡行业的发展。其次，在不适宜的环境中雏鸡的生长速度极慢，而且经常生病，极大的增加了养殖成本，使很多养殖创业者破产，因此需要一种新型雏鸡培育箱，现有的雏鸡培育箱，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的雏鸡培育箱，在使用过程中，不能方便的对鸡粪进行处理，加大了工作人员的工作难度；

2、现有的雏鸡培育箱，在使用过程中，培育箱内部的温度不可控，使雏鸡的成长较差；

3、现有的雏鸡培育箱，在使用过程中，夜晚箱门不能自动进行关闭，雏鸡容易遭到其他动物的猎杀。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型雏鸡培育箱，以解决上述背景技术中提出的不能方便的对鸡粪进行处理，培育箱内部的温度不可控，夜晚箱门不能自动进行关闭等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型雏鸡培育箱，包括长方形木板盒、上下活动门、塑料接粪盒和保温片，所述长方形木板盒内部的底端活动连接有塑料接粪盒，且塑料接粪盒一侧的两端皆固定连接有第一把手，所述长方形木板盒外部顶端的一侧安装有声控开关，且长方形木板盒外部靠近声控开关的一侧安装有光控开关，所述长方形木板盒外部一侧的底端活动连接有上下活动门，且长方形木板盒内部一侧的顶端安装有温度传感器，所述长方形木板盒内部的底端固定连接有保温片，所述长方形木板盒外部顶端的两侧皆活动连接有塑料透气窗，且塑料透气窗的顶端固定连接有第二把手。

[0005] 优选的，所述长方形木板盒内部底端的一侧设置有入口，且长方形木板盒内部的底端设置有通槽，所述长方形木板盒外部靠近入口的两侧皆设置有滑槽，且长方形木板盒内部的顶端设置有通气口。

[0006] 优选的，所述长方形木板盒底端的两侧皆固定连接有铁腿，且长方形木板盒内部的底端固定连接有塑料网格底板。

[0007] 优选的，所述声控开关通过导线与保温片连接，且温度传感器也通过导线与保温片连接。

[0008] 优选的，所述上下活动门一侧的中间位置固定连接有收卷箱，且收卷箱的内部活动连接有收卷轮。

[0009] 优选的，所述收卷轮的一侧安装有电机，且收卷轮的外部活动连接有连接绳，所述连接绳的顶端与长方形木板盒固定连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种新型雏鸡培育箱，通过在通槽的内部活动连接的塑料接粪盒，塑料接粪盒可以放置在通槽内部，则雏鸡的鸡粪会穿过塑料网格底板落入塑料接粪盒内部被收集，当塑料接粪盒内部鸡粪到达一定的量时，则可以拉动第一把手带动塑料接粪盒从通槽内部拉出，从而可以对塑料接粪盒内部的鸡粪进行处理，且可以自由开闭塑料透气窗，实现箱内外空气的交换，使培育箱内部保持干净卫生，使培育箱内的环境有益于雏鸡的健康。

[0011] （2）该种新型雏鸡培育箱，通过在长方形木板盒内部的底端安装的保温片，保温片可以对长方形木板盒内部的气体进行加热，使长方形木板盒内部达到鸡最佳的生存温度，当温度过高时，温度传感器会将信号传递给外接电源，使保温片停止工作，当雏鸡在热时不鸣叫也触动声控开关关闭外接电源，也可以使保温片停止工作，从而在保证雏鸡生存环境温度的情况下也可以节约一定的成本。

[0012] （3）该种新型雏鸡培育箱，通过在长方形木板盒外部一侧的顶端安装的光控开关，电机可以带动收卷轮对连接绳进行收卷，由于收卷箱与上下活动门固定连接，则连接绳会拉动上下活动门向上滑动，实现入口的打开，当天黑雏鸡进入长方形木板盒内部后，则光控开关会控制电机断电，此时上下活动门会受到自身重力在滑槽内部滑动，再次堵住入口，从而在夜晚可以自动进行培育箱的关闭，则可以避免雏鸡遭猫等动物的伤害。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种新型雏鸡培育箱的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种新型雏鸡培育箱的正面剖视结构示意图；

图3为本实用新型一种新型雏鸡培育箱的局部俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种新型雏鸡培育箱的俯视剖面结构示意图。

[0014] 图中：1、长方形木板盒；101、入口；102、滑槽；103、通槽；104、铁腿；105、塑料网格底板；106、通气口；2、声控开关；3、上下活动门；301、连接绳；302、收卷轮；303、电机；304、收卷箱；4、塑料接粪盒；401、第一把手；5、光控开关；6、温度传感器；7、保温片；8、塑料透气窗；801、第二把手。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种新型雏鸡培育箱，包括长方形木板盒1、上下活动门3、塑料接粪盒4和保温片7，长方形木板盒1内部的底端活动连接有塑料接粪盒4，长方形木板盒1内部底端的一侧设置有入口101，且长方形木板盒1内部的底端设置有通槽103，长方形木板盒1外部靠近入口101的两侧皆设置有滑槽102，且长方形木板盒1内部的顶端设置有通气口106，长方形木板盒1底端的两侧皆固定连接有铁腿104，且长方形木板盒1内部的底端固定连接有塑料网格底板105，且塑料接粪盒4一侧的两端皆固定连接有第一把手401，雏鸡的鸡粪会穿过塑料网格底板105落入塑料接粪盒4内部被收集，当塑料接粪盒4内部鸡粪到达一定的量时，则可以拉动第一把手401带动塑料接粪盒4从通槽103内部拉出，从而可以对塑料接粪盒4内部的鸡粪进行处理；

长方形木板盒1外部顶端的一侧安装有声控开关2，且长方形木板盒1外部靠近声控开关2的一侧安装有光控开关5，长方形木板盒1外部一侧的底端活动连接有上下活动门3，上下活动门3一侧的中间位置固定连接有收卷箱304，且收卷箱304的内部活动连接有收卷轮302，收卷轮302的一侧安装有电机303，且收卷轮302的外部活动连接有连接绳301，连接绳301的顶端与长方形木板盒1固定连接，电机303可以带动收卷轮302对连接绳301进行收卷，由于收卷箱304与上下活动门3固定连接，则连接绳301会拉动上下活动门3向上滑动，实现入口101的打开；

长方形木板盒1内部一侧的顶端安装有温度传感器6，长方形木板盒1内部的底端固定连接有保温片7，声控开关2通过导线与保温片7连接，且温度传感器6也通过导线与保温片7连接，当温度过高时，温度传感器6会将信号传递给外接电源，使保温片7停止工作，当雏鸡在热时不鸣叫也触动声控开关2关闭外接电源，也可以使保温片7停止工作；

长方形木板盒1外部顶端的两侧皆活动连接有塑料透气窗8，且塑料透气窗8的顶端固定连接有第二把手801，第二把手801可以带动塑料透气窗8进行开闭，实现箱内外空气的交换，使培育箱内部保持干净卫生。

[0017] 工作原理：使用时，保温片7可以对长方形木板盒1内部的气体进行加热，使长方形木板盒1内部达到鸡最佳的生存温度，当温度过高时，温度传感器6会将信号传递给外接电源，使保温片7停止工作，当雏鸡在热时不鸣叫也触动声控开关2关闭外接电源，也可以使保温片7停止工作，从而在保证雏鸡生存环境温度的情况下也可以节约一定的成本，电机303可以带动收卷轮302对连接绳301进行收卷，由于收卷箱304与上下活动门3固定连接，则连接绳301会拉动上下活动门3向上滑动，实现入口101的打开，当天黑雏鸡进入长方形木板盒1内部后，则光控开关5会控制电机303断电，此时上下活动门3会受到自身重力在滑槽102内部滑动，再次堵住入口101，从而在夜晚可以自动进行培育箱的关闭，塑料接粪盒4可以放置在通槽103内部，则雏鸡的鸡粪会穿过塑料网格底板105落入塑料接粪盒4内部被收集，当塑料接粪盒4内部鸡粪到达一定的量时，则可以拉动第一把手401带动塑料接粪盒4从通槽103内部拉出，从而可以对塑料接粪盒4内部的鸡粪进行处理，且可以自由开闭塑料透气窗8，实现箱内外空气的交换，使培育箱内部保持干净卫生，使培育箱内的环境有益于雏鸡的健康。