1. 一种定位精准的骨科纠正辅助用具，包括安装在辅助用具机构（2）上的纠正床机构（1），其特征在于：所述辅助用具机构（2）包括驱动箱（201）、L型固定架（202）与腰部固定夹具（203），所述纠正床机构（1）固定安装于驱动箱（201）的顶部，所述L型固定架（202）设置有两个，两个所述L型固定架（202）分别设置于纠正床机构（1）的两侧，所述腰部固定夹具（203）设置有两个，两个所述腰部固定夹具（203）分别固定安装于两个所述L型固定架（202）相对的一侧，所述驱动箱（201）内腔的底部固定安装有电机（204），所述电机（204）的输出轴固定安装有第一联动板（205），所述第一联动板（205）表面的两侧均通过转动件转动安装有第二联动板（206），两个所述第二联动板（206）的背部均通过转动件转动安装有升降杆（207），两个所述升降杆（207）的顶端均贯穿驱动箱（201）并延伸至驱动箱（201）的顶部，两个所述升降杆（207）的顶部分别与两个所述L型固定架（202）的底部固定连接，两个所述升降杆（207）的背部均固定安装有滑块（208），所述驱动箱（202）顶部的两侧且位于两个所述升降杆（207）的后部均固定安装有与滑块（208）相配合使用的滑槽板（209）。

2. 根据权利要求1所述的一种定位精准的骨科纠正辅助用具，其特征在于：所述L型固定架（202）的一侧开设有缓冲凹槽（210），所述缓冲凹槽（210）内腔的顶部与底部均固定安装有限位滑槽板（211），两个所述限位滑槽板（211）之间均通过限位滑块（212）固定安装有活动杆（213），所述活动杆（213）的一端固定安装有弹簧（214），所述弹簧（214）的一端与缓冲凹槽（210）内腔的一侧固定连接。

3. 根据权利要求1的一种定位精准的骨科纠正辅助用具，其特征在于：所述活动杆（213）的另一端贯穿腰部固定夹具（203）并延伸至腰部固定夹具（203）的外部，所述活动杆（213）延伸至腰部固定夹具（203）外部的一端固定安装有环形橡胶垫（215），所述环形橡胶垫（215）与腰部固定夹具（203）之间固定安装有海绵垫（216）。

4. 根据权利要求1所述的一种定位精准的骨科纠正辅助用具，其特征在于：所述纠正床机构（1）包括底座（101）与纠正床（102），所述底座（101）放置于驱动箱（201）的顶部，所述纠正床（102）固定安装于底座（101）的顶部，所述底座（101）内腔的后部固定有第一电动伸缩杆（103）。

5. 根据权利要求4所述的一种定位精准的骨科纠正辅助用具，其特征在于：所述第一电动伸缩杆（103）的前部固定安装有滑座（104），所述底座（101）内腔的底部开设有与滑座（104）相配合使用的滑槽（105），所述滑座（104）的顶部固定安装有第二电动伸缩杆（106），所述第二电动伸缩杆（106）的顶端贯穿纠正床（102）并延伸至纠正床（102）的顶部，所述第二电动伸缩杆（106）的顶部固定安装有弧形橡胶凸块（107）。

6. 根据权利要求5的一种定位精准的骨科纠正辅助用具，其特征在于：所述纠正床（102）的顶部开设有与第二电动伸缩杆（106）相配合使用的通口（108），所述驱动箱（201）顶部的两侧均开设有与升降杆（207）相配合使用的开口（217）。