一种定位精准的骨科纠正辅助用具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及骨科辅助用具技术领域，具体为一种定位精准的骨科纠正辅助用具。

背景技术

[0002] 骨科是各大医院最常见的科室之一，主要研究骨骼肌肉系统的解剖、生理与病理，运用药物、手术及物理方法保持和发展这一系统的正常形态与功能。脊椎作为支撑人体体重的重要器官，会由于人们的不良习惯，例如保持一种工作姿态长时间工作和疲劳工作会导致脊椎变形或弯曲等问题，脊椎的弯曲或变形假如不及时进行矫正，就产生一种十分常见的疾病，腰椎间盘突出症，带给人们病痛的折磨。为了降低脊椎病变的几率，在临床中常使用脊椎矫正设备。

[0003] 现有的骨科用的脊椎纠正辅助用具，通过使患者平躺在纠正床上，再通过辅助用具进行纠正，由于每个人的体型不同，就导致设置在纠正床上中间位置的辅助用具无法精准的对脊椎进行纠正，需要医护人员对患者平躺的位置不断的调整，才能达到矫正的目的，工作效率低，操作也较为的麻烦。

实用新型内容

[0004] （一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种定位精准的骨科纠正辅助用具，解决了上述背景中所提出的问题。

[0005] （二）技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种定位精准的骨科纠正辅助用具，包括安装在辅助用具机构上的纠正床机构，所述辅助用具机构包括驱动箱、L型固定架与腰部固定夹具，所述纠正床机构固定安装于驱动箱的顶部，所述L型固定架设置有两个，两个所述L型固定架分别设置于纠正床机构的两侧，所述腰部固定夹具设置有两个，两个所述腰部固定夹具分别固定安装于两个所述L型固定架相对的一侧，所述驱动箱内腔的底部固定安装有电机，所述电机的输出轴固定安装有第一联动板，所述第一联动板表面的两侧均通过转动件转动安装有第二联动板，两个所述第二联动板的背部均通过转动件转动安装有升降杆，两个所述升降杆的顶端均贯穿驱动箱并延伸至驱动箱的顶部，两个所述升降杆的顶部分别与两个所述L型固定架的底部固定连接，两个所述升降杆的背部均固定安装有滑块，所述驱动箱顶部的两侧且位于两个所述升降杆的后部均固定安装有与滑块相配合使用的滑槽板。

[0006] 优选的，所述L型固定架的一侧开设有缓冲凹槽，所述缓冲凹槽内腔的顶部与底部均固定安装有限位滑槽板，两个所述限位滑槽板之间均通过限位滑块固定安装有活动杆，所述活动杆的一端固定安装有弹簧，所述弹簧的一端与缓冲凹槽内腔的一侧固定连接。

[0007] 优选的，所述活动杆的另一端贯穿腰部固定夹具并延伸至腰部固定夹具的外部，所述活动杆延伸至腰部固定夹具外部的一端固定安装有环形橡胶垫，所述环形橡胶垫与腰部固定夹具之间固定安装有海绵垫。

[0008] 优选的，所述纠正床机构包括底座与纠正床，所述底座放置于驱动箱的顶部，所述纠正床固定安装于底座的顶部，所述底座内腔的后部固定有第一电动伸缩杆。

[0009] 优选的，所述第一电动伸缩杆的前部固定安装有滑座，所述底座内腔的底部开设有与滑座相配合使用的滑槽，所述滑座的顶部固定安装有第二电动伸缩杆，所述第二电动伸缩杆的顶端贯穿纠正床并延伸至纠正床的顶部，所述第二电动伸缩杆的顶部固定安装有弧形橡胶凸块。

[0010] 优选的，所述纠正床的顶部开设有与第二电动伸缩杆相配合使用的通口，所述驱动箱顶部的两侧均开设有与升降杆相配合使用的开口。

[0011] （三）有益效果

本实用新型提供了一种定位精准的骨科纠正辅助用具。具备以下有益效果：

（1）该定位精准的骨科纠正辅助用具，通过驱动箱、L型固定架、腰部固定夹具、电机、第一联动板、第二联动板、升降杆、滑块、滑槽板、缓冲凹槽、限位滑槽板、限位滑块、活动杆、弹簧、环形橡胶垫、海绵垫与开口配合设置，使得两个环形橡胶垫能够对患者的腰部进行固定，进而使患者脊椎需要进行矫正的部位能够精准的与纠正装置对中，从而能够很好的纠正治疗，效率高，操作简单，使用也方便。

[0012] （2）该定位精准的骨科纠正辅助用具，通过设置第一电动伸缩与第二电动伸缩杆，使得对患者腰部进行固定两个环形橡胶垫能够进行高度调节，能够根据不同患者的体型进行高度调整，使用方便，能够适用人群使用的范围也更加广泛。

[0013] （3）该定位精准的骨科纠正辅助用具，通过缓冲凹槽、限位滑槽板、限位滑块、活动杆、弹簧、环形橡胶垫与海绵垫配合设置，使得两个环形橡胶垫再对患者腰部进行夹持时，通过弹簧、环形橡胶垫与海绵垫的配合使用，使得患者的腰部两侧在进行固定时能够更加的舒适，辅助患者更好的进行脊椎纠正。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种定位精准的骨科纠正辅助用具的结构示意图；

图2为本实用新型一种定位精准的骨科纠正辅助用具的驱动箱结构的俯剖图；

图3为本实用新型L型固定架的结构示意图；

图4为本实用新型驱动箱结构的内部俯视图；

图5为本实用新型底座结构的俯剖图；

图6为本实用新型底座结构的内部侧视图；

图7为本实用新型纠正床结构的俯视图。

[0015] 图中，1、纠正床机构；101、底座；102、纠正床；103、第一电动伸缩杆；104、滑座；105、滑槽；106、第二电动伸缩杆；107、弧形橡胶凸块；108、通口；2、辅助用具机构；201、驱动箱；202、L型固定架；203、腰部固定夹具；204、电机；205、第一联动板；206、第二联动板；207、升降杆；208、滑块；209、滑槽板；210、缓冲凹槽；211、限位滑槽板；212、限位滑块；213、活动杆；214、弹簧；215、环形橡胶垫；216、海绵垫；217、开口。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-7，本实用实施例提供一种技术方案：一种定位精准的骨科纠正辅助用具，包括安装在辅助用具机构2上的纠正床机构1，辅助用具机构2包括驱动箱201、L型固定架202与腰部固定夹具203，纠正床机构1固定安装于驱动箱201的顶部，L型固定架202设置有两个，两个L型固定架202分别设置于纠正床机构1的两侧，腰部固定夹具203设置有两个，两个腰部固定夹具203分别固定安装于两个L型固定架202相对的一侧，驱动箱201内腔的底部固定安装有电机204，电机204为伺服电机，可进行正反转动，电机204的输出轴固定安装有第一联动板205，第一联动板205表面的两侧均通过转动件转动安装有第二联动板206，两个第二联动板206的背部均通过转动件转动安装有升降杆207，两个升降杆207的顶端均贯穿驱动箱201并延伸至驱动箱201的顶部，两个升降杆207的顶部分别与两个L型固定架202的底部固定连接，两个升降杆207的背部均固定安装有滑块208，驱动箱201顶部的两侧且位于两个升降杆207的后部均固定安装有与滑块208相配合使用的滑槽板209。

[0018] 本实施例中，L型固定架202的一侧开设有缓冲凹槽210，缓冲凹槽210内腔的顶部与底部均固定安装有限位滑槽板211，两个限位滑槽板211之间均通过限位滑块212固定安装有活动杆213，活动杆213的一端固定安装有弹簧214，弹簧214的一端与缓冲凹槽210内腔的一侧固定连接。

[0019] 本实施例中，活动杆213的另一端贯穿腰部固定夹具203并延伸至腰部固定夹具203的外部，活动杆213延伸至腰部固定夹具203外部的一端固定安装有环形橡胶垫215，环形橡胶垫215与腰部固定夹具203之间固定安装有海绵垫216。

[0020] 本实施例中，纠正床机构1包括底座101与纠正床102，底座101放置于驱动箱201的顶部，纠正床102固定安装于底座101的顶部，底座101内腔的后部固定有第一电动伸缩杆103。

[0021] 本实施例中，第一电动伸缩杆103的前部固定安装有滑座104，第一电动伸缩杆103是由二节以上的套管组成，套管为内杆插入外杆内，它可任意伸缩使用长度，底座101内腔的底部开设有与滑座104相配合使用的滑槽105，滑座104的顶部固定安装有第二电动伸缩杆106，第二电动伸缩杆106的顶端贯穿纠正床102并延伸至纠正床102的顶部，第二电动伸缩杆106的顶部固定安装有弧形橡胶凸块107，弧形橡胶凸块107为弧形状的橡胶块，能够很好的对人体的脊椎进行按压纠正。

[0022] 本实施例中，纠正床102的顶部开设有与第二电动伸缩杆106相配合使用的通口108，驱动箱201顶部的两侧均开设有与升降杆207相配合使用的开口217。

[0023] 使用时，医护人员帮助患者平躺在纠正床102上，通过启动电机204，电机204正转，带动第一联动板205转动，使第二联动板206带动升降杆207移动，通过开口217与滑槽板209对升降杆207的限位配合，使得两个L型固定架202带动腰部固定夹具203向中间移动，进而使得两个环形橡胶垫215对患者的腰部进行固定，两个环形橡胶垫215在对患者腰部固定的同时，环形橡胶垫215会挤压海绵垫216、活动杆213，通过利用弹簧214的张力，限位滑块212与限位滑槽板211的配合，使得患者的腰部在进行固定时能够更加的舒适，腰部固定完后，停止电机204，医护人员根据患者自身的情况，对第一电动伸缩杆103与第二电动伸缩杆106进行调节，使得弧形橡胶凸块107对患者的脊椎进行按压纠正。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用的范围由所附权利要求及其等同物限定。