1. 一种茶油加工用冷冻装置，其特征在于,包括加工釜（1）、搅拌釜（3）、旋转电机（4）和制冷装置（9）,所述加工釜（1）底端固定设置有出水阀（101），所述加工釜（1）的顶端固定连接有入料口（2），所述加工釜（1）的内部固定设置有搅拌釜（3），所述加工釜（1）的底端固定安装有旋转电机（4），所述旋转电机（4）的顶端固定连接有旋转轴（401），所述旋转轴（401）外部的一侧活动连接有搅拌釜（3），所述旋转轴（401）外部的一侧固定设置有卡槽（402），所述旋转轴（401）外部的一侧固定连接有推送杆（5），所述旋转轴（401）外部的一侧活动连接有搅拌轴（6），所述搅拌轴（6）的一侧固定连接有搅拌杆（601），所述搅拌轴（6）的内部活动连接有滚珠（602），所述滚珠（602）的一侧活动连接有卡槽（402），所述加工釜（1）内部的一侧固定连接有移动装置（7）。

2. 根据权利要求1 的一种茶油加工装置，其特征在于：所述入料口（2）内部的两侧固定连接有活动轴（201），所述活动轴（201）的一侧活动连接有挡板（202）。

3. 根据权利要求2所述的一种茶油加工用冷冻装置，其特征在于：所述挡板（202）的底端固定连接有弹簧（203），所述弹簧（203）的一侧固定连接有入料口（2）。

4. 根据权利要求1 的一种茶油加工用冷冻装置，其特征在于：所述搅拌釜（3）一侧的底端固定设置有料管（301），所述料管（301）的一侧固定连接有出料口（302），所述出料口（302）的一侧固定连接有加工釜（1）。

5. 根据权利要求1所述的一种茶油加工用冷冻装置，其特征在于：所述移动装置（7）内部的中间位置固定连接有双向电机（701），所述双向电机（701）的两侧固定连接有螺旋轴（702），所述螺旋轴（702）的外部活动连接有移动装置（7）。

6. 根据权利要求5所述的一种茶油加工用冷冻装置，其特征在于：所述螺旋轴（702）外部的一侧活动连接有活动块（703），所述活动块（703）的一侧固定连接有喷头（8），所述喷头（8）的一侧固定连接有导管（801）。

7. 根据权利要求1所述的一种茶油加工用冷冻装置，其特征在于：所述加工釜（1）顶端固定连接有制冷装置（9），所述加工釜（1）外部的一侧固定安装有真空泵（10）。