一种茶油加工用冷冻装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶油加工技术领域，具体为一种茶油加工用冷冻装置。

背景技术

[0002] 茶油又名山茶油、山茶籽油，是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子中提取的纯天然高级食用植物油，色泽金黄或浅黄，品质纯净，澄清透明，气味清香，味道纯正，油茶俗称山茶、野茶、白花茶，是中国特有的一种优质食用油料植物。茶油具有良好的稳定性，保质期长，烟点高，耐高温，良好的抗氧化性能，易于消化吸收等优点。茶油在加工的过程中需要对其进行真空冷冻干燥预处理，但发明人对现有的茶油加工用冷冻装置充分调研后发现，现有的茶油加工用冷冻设备在加工时，茶油无法均匀干燥受冷，导致最后的成品质量不佳，影响口感，因此，有必要对现有冷冻设备进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新的茶油加工用冷冻装置，以解决上述背景技术中提出的茶油无法均匀干燥受冷等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种茶油加工用冷冻装置，包括加工釜、搅拌釜、旋转电机和制冷装置,所述加工釜底端固定设置有出水阀，所述加工釜的顶端固定连接有入料口，所述加工釜的内部固定设置有搅拌釜，所述加工釜的底端固定安装有旋转电机，所述旋转电机的顶端固定连接有旋转轴，所述旋转轴外部的一侧活动连接有搅拌釜，所述旋转轴外部的一侧固定设置有卡槽，所述旋转轴外部的一侧固定连接有推送杆，所述旋转轴外部的一侧活动连接有搅拌轴，所述搅拌轴的一侧固定连接有搅拌杆，所述搅拌轴的内部活动连接有滚珠，所述滚珠的一侧活动连接有卡槽，所述加工釜内部的一侧固定连接有移动装置。

[0005] 优选的，所述入料口内部的两侧固定连接有活动轴，所述活动轴的一侧活动连接有挡板。

[0006] 优选的，所述挡板的底端固定连接有弹簧，所述弹簧的一侧固定连接有入料口。

[0007] 优选的，所述搅拌釜一侧的底端固定设置有料管，所述料管的一侧固定连接有出料口，所述出料口的一侧固定连接有加工釜。

[0008] 优选的，所述移动装置内部的中间位置固定连接有双向电机，所述双向电机的两侧固定连接有螺旋轴，所述螺旋轴的外部活动连接有移动装置。

[0009] 优选的，所述螺旋轴外部的一侧活动连接有活动块，所述活动块的一侧固定连接有喷头，所述喷头的一侧固定连接有导管。

[0010] 优选的，所述加工釜顶端固定连接有制冷装置，所述加工釜外部的一侧固定安装有真空泵。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种茶油加工用冷冻装置，通过在加工釜的底端固定安装有旋转电机，通过旋转电机启动可以带动旋转轴旋转，使旋转轴带动搅拌釜内部的推送杆与搅拌轴进行旋转，并且在搅拌轴的内部设置有滚珠与旋转轴进行连接，当旋转轴旋转时，由于离心力作用，可以使滚珠带动搅拌轴上的搅拌杆进行旋转，提高了搅拌的效率，使油茶原料搅拌干燥的更加均匀，提高了成品的质量；

2.该种茶油加工用冷冻装置，通过在入料口的内部设置有挡板，当油茶原料通过入料口落入挡板上时，由于重力作用，会使挡板向下挤压弹簧，并由于弹簧被挤压的作用力会向上推动挡板，使挡板以活动轴为轴心进行快速震动，提高了下料的速度，保证了装置的工作效率；

3.该种茶油加工用冷冻装置，通过在加工釜的内部的一侧固定连接有移动装置，通过移动装置内的双向电机启动可以带动两侧的螺旋轴进行旋转，同时使螺旋轴上的活动块带动喷头对加工釜的内部进行喷洒清洁，同时在加工釜的底端设置有出水阀，可以进行排水作业。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种茶油加工用冷冻装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种茶油加工用冷冻装置的旋转电机与搅拌轴的连接结构示意图；

图3为本实用新型一种茶油加工用冷冻装置的入料口的正视结构示意图；

图4为本实用新型一种茶油加工用冷冻装置的移动装置的正视结构示意图。

[0013] 图中：1、加工釜；101、出水阀；2、入料口；201、活动轴；202、挡板；203、弹簧；3、搅拌釜；301、料管；302、出料口；4、旋转电机；401、旋转轴；402、卡槽；5、推送杆；6、搅拌轴；601、搅拌杆；602、滚珠；7、移动装置；701、双向电机；702、螺旋轴；703、活动块；8、喷头；801、导管；9、制冷装置；10、真空泵。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种茶油加工用冷冻装置，包括加工釜1、搅拌釜3、旋转电机4和制冷装置9,加工釜1底端固定设置有出水阀101，通过出水阀101打开可以进行快速排水作业；

加工釜1的顶端固定连接有入料口2，入料口2内部的两侧固定连接有活动轴201，活动轴201的一侧活动连接有挡板202，挡板202的底端固定连接有弹簧203，弹簧203的一侧固定连接有入料口2，通过弹簧203带动挡板202震动，可以进行快速下料；

加工釜1的内部固定设置有搅拌釜3，搅拌釜3一侧的底端固定设置有料管301，料管301的一侧固定连接有出料口302，出料口302的一侧固定连接有加工釜1，通过油茶原料可以在搅拌釜3的内部进行制冷干燥，并通过料管301进行输出；

加工釜1的底端固定安装有旋转电机4，旋转电机4的顶端固定连接有旋转轴401，旋转轴401外部的一侧活动连接有搅拌釜3，旋转轴401外部的一侧固定设置有卡槽402，旋转轴401外部的一侧固定连接有推送杆5，旋转轴401外部的一侧活动连接有搅拌轴6，搅拌轴6的一侧固定连接有搅拌杆601，搅拌轴6的内部活动连接有滚珠602，滚珠602的一侧活动连接有卡槽402，通过旋转电机4启动可以带动旋转轴401旋转，使旋转轴401上的搅拌轴6对油茶原料进行快速搅拌，保证油茶表面的干燥效果，该旋转电机4可以选用型号为 Y160M1-2电机；

加工釜1内部的一侧固定连接有移动装置7，移动装置7内部的中间位置固定连接有双向电机701，双向电机701的两侧固定连接有螺旋轴702，螺旋轴702的外部活动连接有移动装置7，螺旋轴702外部的一侧活动连接有活动块703，活动块703的一侧固定连接有喷头8，喷头8的一侧固定连接有导管801，通过移动装置7启动可以带动两侧双向电机701旋转，并使双向电机701上的螺旋轴702通过活动块703带动喷头8进行移动喷洒，使喷头8对加工釜1的内部进行清洁，该双向电机701可以选用型号KTYZ双向电机；

加工釜1顶端固定连接有制冷装置9，加工釜1外部的一侧固定安装有真空泵10，通过制冷装置9可以对加工釜1的内部进行制冷，并通过真空泵10可以对加工釜1的内部进行抽气，该真空泵10可以选用型号BYNFZ真空泵。

[0016] 工作原理：将需要制冷的油茶通过入料口2放入加工釜1内部的搅拌釜3中，并通过真空泵10启动可以将加工釜1内部空气抽干，使加工釜1的内部成真空状态，并通过制冷装置9启动对加工釜1的内部进行冷冻，制造低温环境，同时通过旋转电机4启动可以带动旋转轴401旋转，使旋转轴401带动搅拌釜3内部的推送杆5与搅拌轴6进行旋转，并且在搅拌轴6的内部设置有滚珠602与旋转轴401进行连接，当旋转轴401旋转时，由于离心力作用，可以使滚珠602带动搅拌轴6上的搅拌杆601进行旋转，提高了搅拌的效率，使油茶原料搅拌干燥的更加均匀，并通过旋转轴401一侧的推送杆5启动，可以将冷冻加工完成的油茶通过料管301传入出料口302进行输出。