一种油茶栽培用施肥装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及施肥装置技术领域，具体为一种油茶栽培用施肥装置。

背景技术

[0002] 油茶是我国特有的木本油料树种，也是世界四大名优食用油料树种之一，其主要产品茶油是一种营养、优质的无污染食用油，具有保健、耐贮藏等特点而被誉为“食油之王”，油茶施肥作为集约经营的主要措施，生产上一直十分重视，施肥灌溉的量需要严格把控，常见的施肥灌溉都是通过人工实施，施肥和浇灌的各个步骤要分步进行，浪费大量的人力和时间，且在施肥的过程中，常常肥料喷淋在泥土表面，导致大量的肥料被蒸发，不能物尽其用，且茶油的根在泥土内扎的较深，所以需要对茶油地进行刨坑钻孔，再对其进行施肥工作，提高肥料的吸收效果。

[0003] 现今市场上的此类施肥装置种类繁多，基本可以满足施肥作业的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，主要表现在现有的此类施肥装置一般不便于对茶油地进行快速的刨地，从而浪费了大量人力和时间；一般不便于对油茶树进行快速的施肥，从而影响了工作效率，一般不便于根据油茶树间距科学的调整施肥的距离，从而影响了装置使用的实用性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种油茶栽培用施肥装置，以解决上述背景技术中提出施肥装置不便于对茶油地进行快速的刨地，对油茶树进行快速的施肥，根据油茶树间距科学的调整施肥的距离的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种油茶栽培用施肥装置，包括支撑台、加长丝杆、混合箱和控制面板，所述支撑台底端的一侧安装有多组滑轮，所述支撑台顶端的两侧皆安装有加长丝杆，所述加长丝杆的底端与支撑台活动连接，所述加长丝杆的顶端设置有从动轮，所述加长丝杆表面的螺纹处安装有丝杆套，所述丝杆套的底端安装有电动钻头，所述加长丝杆一侧的支撑台顶端设置有混合箱，所述混合箱顶端的一侧设置有第二电机，所述第二电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴，所述第二转轴的顶端安装有主动轮，所述从动轮与主动轮通过皮带相连接，所述混合箱外壁的一侧安装有控制面板，所述控制面板内部单片机的输出端与第二电机的输入端电性连接。

[0006] 优选的，所述第二电机一侧的混合箱顶端安装有进料口，所述进料口的底端延伸至混合箱的内部，所述混合箱一侧的外壁安装有第一电机，所述第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴。

[0007] 优选的，所述第一转轴的一侧设置有搅拌杆，所述搅拌杆延伸至混合箱的内部，所述搅拌杆的外壁安装有多组等间距的搅拌叶。

[0008] 优选的，所述混合箱一侧的支撑台顶端安装有水泵，所述水泵靠近混合箱的一侧设置有进液口，所述进液口延伸至混合箱的内部。

[0009] 优选的，所述水泵远离进液口的一侧设置有出液口，所述出液口底端的支撑台下方设置有连接管，所述出液口延伸至连接管的内部，所述连接管的底端设置有三组等间距的软管，所述软管的底端设置有喷头。

[0010] 优选的，所述连接管的下方安装有滑杆，所述滑杆的外壁设置有套块，所述套块的顶端安装有螺纹柄，所述螺纹柄的底端延伸至套块的内部，所述软管的一侧与套块的底端固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该施肥装置不仅实现了对茶油地进行快速的刨地，对油茶树进行快速的施肥，根据油茶树间距科学的调整施肥的距离；

（1）通过工作人员将施肥装置在滑轮的滚动下移至油茶地，通过操作控制面板打开第二电机驱动第二转轴带动主动轮进行转动，在皮带的连接下，带动两组从动轮共同进行转动，加长丝杆在支撑台顶端的旋转轴作用下，进行旋转，随着加长丝杆的转动带动丝杆套在加长丝杆表面螺纹处开始向地面方向移动，再由电动钻头对地面进行刨沟，实现了对茶油地进行快速的刨地，节省了大量人力和时间；

（2）通过工作人员将固体肥料和一定比例的水通过进料口投入进混合箱的内部，通过操作控制面板打开第一电机，第一电机驱动第一转轴带动搅拌杆进行旋转，由搅拌叶对肥料和水进行搅拌混合，然后通过搅拌完成的肥料，在水泵内部结构的作用下，通过进液口进入水泵的内部，再通过出液口进入连接管的内部，在软管连接下，通过喷头对油茶树旁刨好的沟内进行施肥，实现了对油茶树进行快速的施肥，提高了工作效率；

（3）通过根据油茶的种植宽度来调整三个喷头之间的间距，使三个喷头分别对应地垄，调整时，先逆时针转动紧螺纹柄，螺纹柄逆时针转动的时候会向上运动，从而使螺纹柄的底端的固定块与滑杆的表面相分离，套块与滑杆之间便失去了固定，便可左右移动套块来调整喷头的位置，调整完毕后再顺时针转动螺纹柄，可使螺纹柄的底端的固定块重新与滑杆接触，使套块完成固定，实现了根据油茶树间距科学的调整施肥的距离，方便了装置的实用性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种油茶栽培用施肥装置的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种油茶栽培用施肥装置的主视结构示意图；

图3为本实用新型一种油茶栽培用施肥装置的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种油茶栽培用施肥装置的图1中B处放大结构示意图。

[0013] 图中：1、支撑台；2、电动钻头；3、第一电机；4、丝杆套；5、加长丝杆；6、从动轮；7、搅拌叶；8、进料口；9、第二电机；10、混合箱；11、进液口；12、出液口；13、水泵；14、搅拌杆；15、连接管；16、滑轮；17、滑杆；18、第一转轴；19、控制面板；20、软管；21、喷头；22、螺纹柄；23、套块；24、第二转轴；25、主动轮。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种油茶栽培用施肥装置，包括支撑台1、加长丝杆5、混合箱10和控制面板19，支撑台1底端的一侧安装有多组滑轮16，滚轮16设置有多组，其上安装有刹片，可以在施肥装置进行工作时进行固定；

支撑台1顶端的两侧皆安装有加长丝杆5，加长丝杆5的底端与支撑台1上安装的旋转座活动连接，加长丝杆5的顶端设置有从动轮6，加长丝杆5表面的螺纹处滑动连接有丝杆套4，丝杆套4的底端安装有电动钻头2，加长丝杆5一侧的支撑台1顶端设置有混合箱10，混合箱10顶端的一侧的电机框内设置有第二电机9，该第二电机9的型号可为Y315M-2电机，控制面板19内部单片机的输出端与第二电机9输入端电性连接，第二电机9的输出端通过联轴器安装有第二转轴24，第二转轴24的顶端安装有主动轮25，从动轮6与主动轮25通过皮带相连接，混合箱10外壁的一侧安装有控制面板19，控制面板19内部单片机的输出端与第二电机9的输入端电性连接；

使用时通过工作人员将施肥装置在滑轮16的滚动下移至油茶地，通过操作控制面板19打开第二电机9驱动第二转轴24带动主动轮25进行转动，在皮带的连接下，带动两组从动轮6共同进行转动，加长丝杆5在支撑台1顶端的旋转轴作用下，进行旋转，随着加长丝杆5的转动带动丝杆套4在加长丝杆5表面螺纹处开始向地面方向移动，再由电动钻头2对地面进行刨沟，实现了对茶油地进行快速的刨地，节省了大量人力和时间；

第二电机9一侧的混合箱10顶端焊接有进料口8，进料口8的底端延伸至混合箱10的内部，混合箱10一侧的外壁的电机框内安装有第一电机3，该第一电机3的型号可选用YL-7112电机，控制面板19内部单片机的输出端与第一电机3输入端电性连接，第一电机3的输出端通过联轴器安装有第一转轴18，第一转轴18的一侧设置有搅拌杆14，搅拌杆14延伸至混合箱10的内部，搅拌杆14的外壁安装有多组等间距的搅拌叶7，搅拌叶7沿中轴线呈对称分布，搅拌叶7固定安装在搅拌杆14上；

使用时通过工作人员将固体肥料和一定比例的水通过进料口8投入进混合箱10的内部，通过操作控制面板19打开第一电机3，第一电机3驱动第一转轴18带动搅拌杆14进行旋转，由搅拌叶7对肥料和水进行搅拌混合；

混合箱10一侧的支撑台1顶端安装有水泵13，该水泵13的型号可为SAP型单级双吸中开水泵，控制面板19内部单片机的输出端与水泵13的输入端电性连接，水泵13靠近混合箱10的一侧设置有进液口11，进液口11延伸至混合箱10的内部，水泵13远离进液口11的一侧设置有出液口12；

通过搅拌完成的肥料，在水泵13内部结构的作用下，通过进液口11进入水泵13的内部，再通过出液口12进入连接管15的内部，在软管20连接下，通过喷头21对油茶树旁刨好的沟内进行施肥，实现了对油茶树进行快速的施肥，提高了工作效率；

出液口12底端的支撑台1下方设置有连接管15，出液口12延伸至连接管15的内部，连接管15的底端设置有三组等间距的软管20，软管20的底端设置有喷头21，连接管15的下方安装有滑杆17，滑杆17的外壁设置有套块23，套块23的顶端安装有螺纹柄22，螺纹柄22的底端延伸至套块23的内部，螺纹柄22与套块23内部的螺纹孔配合连接，螺纹柄22的底端安装有橡胶防滑垫，软管20的一侧与套块23的底端固定块卡接在内；

使用时通过根据油茶的种植宽度来调整三个喷头21之间的间距，使三个喷头21分别对应地垄，调整时，先逆时针转动紧螺纹柄22，螺纹柄22逆时针转动的时候会向上运动，从而使螺纹柄22的底端的固定块与滑杆17的表面相分离，套块23与滑杆17之间便失去了固定，便可左右移动套块23来调整喷头21的位置，调整完毕后再顺时针转动螺纹柄22，可使螺纹柄22的底端的固定块重新与滑杆17接触，使套块23完成固定，实现了根据油茶树间距科学的调整施肥的距离，方便了装置的实用性。

[0016] 本申请实施例在使用时，外接电源，首先通过工作人员将施肥装置在滑轮16的滚动下移至油茶地，通过操作控制面板19打开第二电机9驱动第二转轴24带动主动轮25进行转动，在皮带的连接下，带动两组从动轮6共同进行转动，加长丝杆5在支撑台1顶端的旋转轴作用下，进行旋转，随着加长丝杆5的转动带动丝杆套4在加长丝杆5表面螺纹处开始向地面方向移动，再由电动钻头2对地面进行刨沟，再通过工作人员将固体肥料和一定比例的水通过进料口8投入进混合箱10的内部，通过操作控制面板19打开第一电机3，第一电机3驱动第一转轴18带动搅拌杆14进行旋转，由搅拌叶7对肥料和水进行搅拌混合，然后通过搅拌完成的肥料，在水泵13内部结构的作用下，通过进液口11进入水泵13的内部，再通过出液口12进入连接管15的内部，在软管20连接下，通过喷头21对油茶树旁刨好的沟内进行施肥，同时可以通过根据油茶的种植宽度来调整三个喷头21之间的间距，使三个喷头21分别对应地垄，调整时，先逆时针转动紧螺纹柄22，螺纹柄22逆时针转动的时候会向上运动，从而使螺纹柄22的底端的固定块与滑杆17的表面相分离，套块23与滑杆17之间便失去了固定，便可左右移动套块23来调整喷头21的位置，调整完毕后再顺时针转动螺纹柄22，可使螺纹柄22的底端的固定块重新与滑杆17接触，使套块23完成固定，完成施肥装置的使用工作。