1. 一种油茶栽培用施肥装置，其特征在于：包括支撑台（1）、加长丝杆（5）、混合箱（10）和控制面板（19），所述支撑台（1）底端的一侧安装有多组滑轮（16），所述支撑台（1）顶端的两侧皆安装有加长丝杆（5），所述加长丝杆（5）的底端与支撑台（1）活动连接，所述加长丝杆（5）的顶端设置有从动轮（6），所述加长丝杆（5）表面的螺纹处安装有丝杆套（4），所述丝杆（4）的底端安装有电动钻头（2），所述加长丝杆（5）一侧的支撑台（1）顶端设置有混合箱（10），所述混合箱（10）顶端的一侧设置有第二电机（9），所述第二电机（9）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（24），所述第二转轴（24）的顶端安装有主动轮（25），所述从动轮（6）与主动轮（25）通过皮带相连接，所述混合箱（10）外壁的一侧安装有控制面板（19），所述控制面板（19）内部单片机的输出端与第二电机（9）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种油茶栽培用施肥装置，其特征在于：所述第二电机（9）一侧的混合箱（10）顶端安装有进料口（8），所述进料口（8）的底端延伸至混合箱（10）的内部，所述混合箱（10）一侧的外壁安装有第一电机（3），所述第一电机（3）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（18）。

3. 根据权利要求2所述的一种油茶栽培用施肥装置，其特征在于：所述第一转轴（18）的一侧设置有搅拌杆（14），所述搅拌杆（14）延伸至混合箱（10）的内部，所述搅拌杆（14）的外壁安装有多组等间距的搅拌叶（7）。

4. 根据权利要求1所的一种油茶栽培用施肥装置，其特征在于：所述混合箱（10）一侧的支撑台（1）顶端安装有水泵（13），所述水泵（13）靠近混合箱（10）的一侧设置有进液口（11），所述进液口（11）延伸至混合箱（10）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种油茶栽培用施肥装置，其特征在于：所述水泵（13）远离进液口（11）的一侧设置有出液口（12），所述出液口（12）底端的支撑台（1）下方设置有连接管（15），所述出液口（12）延伸至连接管（15）的内部，所述连接管（15）的底端设置有三组等间距的软管（20），所述软管（20）的底端设置有喷头（21）。

6. 根据权利要求5所述的一种油茶栽培用施肥装置，其特征在于：所述连接管（15）的下方安装有滑杆（17），所述滑杆（17）的外壁设置有套块（23），所述套块（23）的顶端安装有螺纹柄（22），所述螺纹柄（22）的底端延伸至套块（23）的内部，所述软管（20）的一侧与套块（23）的底端固定连接。