1. 一种新型电动试管刷，包括试管刷本体（1），其特征在于：所述试管刷本体（1）的外表面上方固定设置有控速开关（2），所述控速开关（2）的上方固定设置有伸缩开关（3），所述试管刷本体（1）的上方固定连接有转轴（4），所述转轴（4）的上方滑动连接有滑杆（5），所述滑杆（5）的上方固定连接有固定杆（9），所述固定杆（9）的外壁固定卡接有毛刷（6），所述试管刷本体（1）的下方开设有进水口（7），所述进水口（7）的上方固定连接有水管（10），所述水管（10）贯穿于试管刷本体（1）的内部固定设置，所述固定杆（9）的上方开设有出水口（11），所述试管刷本体（1）的内部中间部位贯穿于水管（10）上固定连接有固定圈（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型电动试管刷，其特征在于：所述试管刷本体（1）的右侧固定连接有电机壳（8），所述电机壳（8）的内部固定安装有电机（81）。

3. 根据权利要求2所述的一种新型电动试管刷，其特征在于：所述电机（81）的左侧输出端固定连接有第一齿轮（12），所述第一齿轮（12）的上方啮合连接有第二齿轮（13），所述第二齿轮（13）的上方与转轴（4）之间设置为一体。

4. 根据权利要求1所述的一种新型电动试管刷，其特征在于：所述转轴（4）的内部开设有滑槽（41），所述滑杆（5）滑动连接在滑槽（41）中，所述滑槽（41）的下方两侧固定设置有限位板（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种新型电动试管刷，其特征在于：所述固定杆（9）的下方两侧均设置有卡块（15），所述卡块（15）延伸至固定杆（9）的内部一端固定连接有弹簧（16）。

6. 根据权利要求1所述的一种新型电动试管刷，其特征在于：所述毛刷（6）的材质为PP刷丝（61）和海绵刷（62），所述毛刷（6）的中间开设有固定槽（63），所述固定槽（63）卡接在固定杆（9）的外壁上。