1. 一种改进型的称量勺，其特征在于：包括称量第一勺头部（1），所述称量第一勺头部（1）相连的称量勺杆部（4），所述称量第一勺头部（1）的一端与称量勺杆部（4）的一端铰接，所述称量第一勺头部（1）的一端两侧固定设有凸耳（2），所述称量第一勺头部（1）两侧的凸耳（2）为长条形，所述两侧的凸耳（2）通过旋紧螺栓（3）与称量勺杆部（4）的一端转动连接，所述称量勺杆部（4）的一端与所述称量第一勺头部（1）两侧的凸耳（2）连接处的杆壁上设置有与旋紧螺栓（3）相匹配的螺纹槽（7），所述称量第一勺头部（1）通过两侧的凸耳（2）与称量勺杆部（4）的一端铰接，所述称量勺杆部（4）为空心杆，所述称量勺杆部（4）的内部设置有活塞阀杆（5），所述活塞阀杆（5）与称量勺杆部（4）滑动连接，所述活塞阀杆（5）穿出称量勺杆部（4）的另一端，且在活塞阀杆（5）上设置有阀杆把手（6），所述称量勺杆部（4）与称量第一勺头部（1）连接处的称量勺杆部（4）一端上设置有多个圆形针孔（8），所述称量第一勺头部（1）形成闭合空间的称量第二勺头部（9），所述称量勺杆部（4）的前侧表面带有一个电子秤显示屏（10）。

2.根据权利要求1所述的一种改进型的称量勺，其特征在于：所述称量勺杆部（4）为圆柱形空心杆，并在称量勺杆部（4）的另一端开设有使活塞阀杆（5）穿出称量勺杆部（4）外的开口。

3.根据权利要求1所述的一种改进型的称量勺，其特征在于：所述称量勺杆部（4）的内径为15～20mm，所述称量勺杆部（4）的外径为25～30mm，所述称量勺杆部（4）的杆壁厚度为5～10mm。

4.根据权利要求1所述的一种改进型的称量勺，其特征在于：所述称量勺杆部（4）的底部开有若干个圆形针孔（8），所述圆形针孔（8）按圆周均布开设在称量勺杆部（4）一端上。