1. 一种电动泡菜坛清洗刷，包括下连板（1）、刷体（3）、叶片（5）、刷毛（6）和立柄（9），其特征在于：所述下连板（1）底端的中心位置处固定有立柄（9），且立柄（9）一侧的外壁上设有防护结构（8），下连板（1）的上方设有上连板（2），并且上连板（2）顶端的中心位置处固定有安置框（13），所述安置框（13）内部的中心位置处安装有连接块（16），且连接块（16）的顶端延伸至安置框（13）的外部并固定有刷体（3），并且刷体（3）两侧的外壁上皆安装有等间距的刷毛（6），所述刷体（3）顶端的中心位置处设有导杆（4），且导杆（4）两侧的外壁上皆安装有叶片（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种电动泡菜坛清洗刷，其特征在于：所述下连板（1）顶端的中心位置处设有丝杆（11），且丝杆（11）一端的外壁上螺纹连接有螺旋筒（10），螺旋筒（10）的顶端与上连板（2）的底端转动连接，并且螺旋筒（10）顶部的两外侧壁上皆安装有转柄（12）。

3. 根据权利要求1所述的一种电动泡菜坛清洗刷，其特征在于：所述防护结构（8）的内部依次设有手柄（801）、海绵护套（802）、防滑纹（803）以及环形紧固件（804），所述立柄（9）一侧的外壁上设有手柄（801），且手柄（801）的外壁上套装有海绵护套（802）。

4. 根据权利要求3所述的一种电动泡菜坛清洗刷，其特征在于：所述海绵护套（802）的表面设有等间距的防滑纹（803），且海绵护套（802）两端的手柄（801）外壁上皆固定有环形紧固件（804）。

5. 根据权利要求2所述的一种电动泡菜坛清洗刷，其特征在于：所述丝杆（11）两侧的下连板（1）顶端皆安装有伸缩杆（7），伸缩杆（7）的顶端与上连板（2）的底端固定连接。

6. 根据权利要求5所述的一种电动泡菜坛清洗刷，其特征在于：所述连接块（16）两侧的外壁上皆设有螺纹孔（14），安置框（13）两侧的外壁上皆安装有锁紧螺栓（15），锁紧螺栓（15）的一端贯穿安置框（13）并与螺纹孔（14）螺纹连接。