一种骨科康复用移动辅助架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及康复设备技术领域，具体为一种骨科康复用移动辅助架。

背景技术

[0002] 骨科是各大医院最常见也最重要的科室之一，主要研究骨骼肌肉系统的解剖、生理与病理，运用药物、手术及物理方法保持和发展这一系统的正常形态与功能，随着时代和社会的变更，骨科伤病谱有了明显的变化，例如，骨关节结核、骨髓炎、小儿麻痹症等疾病明显减少，交通事故引起的创伤明显增多，骨科伤病谱的变化，这就需要骨科患者在康复方面与时俱进，骨科患者进行康复时需要进行相应的移动锻炼使得身体逐步恢复机能，需要使用到移动辅助装置。

[0003] 然而，现有的骨科康复用移动辅助架结构和功能都较为简单，不能根据病患的身高相对应的调节移动辅助架的使用高度，使用效果较差，降低了患者使用的舒适度，进而不利于患者的康复，并且不够在患者进行康复训练中途劳累时提供休息的功能，需要患者继续移动至床边休息，容易使患者过度劳累，不利于患者康复，甚至会加重患者的病情，进而降低了装置的实用性。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种骨科康复用移动辅助架，解决了无法根据病患的身高调节移动辅助架高度和无法在病患训练劳累时直接提供休息功能的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种骨科康复用移动辅助架，包括U型底板和固定安装在U型底板右侧的加长板，所述U型底板顶部左右两侧的前后两侧均固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部固定连接有伸缩筒，四个所述伸缩筒的顶部之间固定连接有U型扶架，左侧所述支撑板的一侧且位于伸缩筒的下方通过轴承转动连接有与支撑板相适配的调节机构，所述支撑板一侧的底部开设有竖槽，所述竖槽的内表面滑动连接有与调节机构相适配的升降机构，所述加长板顶部右侧的前后两侧均固定连接有固定杆，所述固定杆的顶端固定连接有横板，所述横板的一端与右侧所述支撑板的一侧固定连接，所述升降机构的一端贯穿右侧所述竖槽并通过移动圈与固定杆的外表面滑动连接，所述移动圈外表面的一侧通过转动块转动连接有转动机构。

[0006] 优选的，所述调节机构包括螺纹杆、两个所述移动环、两个所述套环两个所述第一转动板、两个所述第二转动板和拧手，所述螺纹杆的一端通过轴承与左侧所述支撑板的一侧转动连接，所述螺纹杆的另一端贯穿右侧所述支撑板并与拧手的一端固定连接，所述套环套设在支撑板的外表面。

[0007] 优选的，两个所述移动环分别套设在螺纹杆外表面的左右两侧，所述移动环的外表面的顶部和底部均通过转动块分别与第一转动板和第二转动板的一侧转动连接，所述第一转动板的一侧通过转动块与伸缩筒的顶端固定连接，所述第二转动板的一侧与套环外表面的一侧之间通过转动块转动连接。

[0008] 优选的，所述升降机构包括横杆、限位板、两个所述滑动环和两个所述联动板，所述横杆的一端贯穿右侧所述竖槽并通过移动圈与固定杆的外表面滑动连接，所述横杆的另一端贯穿左侧所述竖槽并与限位板的一侧固定连接，两个所述滑动环分别套设在横杆外表面的左右两侧且位于两个所述支撑板之间，所述滑动环外表面的顶部通过转动块与联动板的一侧转动连接，所述联动板的另一侧通过转动块与第二转动板的一侧转动连接。

[0009] 优选的，所述转动机构包括坐板、加固板、自动伸缩杆和第二转动板，所述移动圈外表面的一侧通过转动块与坐板的一侧转动连接，所述横杆的正面通过固定块与自动伸缩杆的底部固定连接，所述自动伸缩杆的一端通过转动块与第三转动板的一侧转动连接，所述第三转动板的另一侧通过转动块与坐板顶部的一侧转动连接。

[0010] 优选的，所述自动伸缩杆外表面的一侧通过固定圈与加固板的顶部固定连接，所述底板和加长板的底板均固定连接有万向轮，所述U型扶架的顶部设置有与自动伸缩杆相适配的控制按钮。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种骨科康复用移动辅助架。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该骨科康复用移动辅助架，通过U型底板、加长板、支撑板、伸缩筒、U型扶架、调节机构、竖槽、升降机构、固定杆和转动机构的配合设置，通过拧手可以转动螺纹杆用来调节U型扶架的高度，进而容易导致身高过高或者过矮的患者使用移动辅助架时舒适度较低，不利于病患的病患康复，进而有效地增强了装置的使用效果，同时增强了装置的延展性，再通过自动伸缩杆可以在病患康复训练劳累时之间将坐板放下，避免在患者已经劳累时还需要继续移动至床边休息，进而不利于患者康复甚至会加重患者的伤情，进而有效地保障了患者的身体健康，进一步提高了装置的实用性。

[0012] （2）、该骨科康复用移动辅助架，通过滑动环、联动板、坐板、加固板、自动伸缩杆、第三转动板和控制按钮的配合设置，通过联动板可以在装置根据患者身高调节装置的使用高度时，使坐板的高度同步上升，有效地增强了装置的舒适性，使装置更加贴合患者使用，进而利于患者的病情康换，再通过控制按钮可以直接控制坐板水平放置，操作简单，方便患者独立使用，进而提高了装置的实用性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种骨科康复用移动辅助架的内部结构示意图；

图2为本实用新型一种骨科康复用移动辅助架的坐板竖起时的结构示意图；

图3为本实用新型一种骨科康复用移动辅助架的坐板横置时的结构连接示意图；

图4为本实用新型U型底板、加长板、支撑板和固定杆的结构连接示意图；

图5为本实用新型伸缩筒、U型扶架和第一转动板的结构连接示意图。

[0014] 图中：1、U型底板；2、加长板；3、支撑板；4、伸缩筒；5、U型扶架；6、调节机构；7、竖槽；8、升降机构；9、固定杆；10、转动机构；11、螺纹杆；12、移动环；13、套环；14、第一转动板；15、第二转动板；16、拧手；17、横杆；18、限位板；19、滑动环；20、联动板；21、坐板；22、加固板；23、自动伸缩杆；24、第三转动板；25、万向轮；26、控制按钮。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种骨科康复用移动辅助架，包括U型底板1和固定安装在U型底板1右侧的加长板2，U型底板1顶部左右两侧的前后两侧均固定连接有支撑板3，支撑板3的顶部固定连接有伸缩筒4，四个伸缩筒4的顶部之间固定连接有U型扶架5，左侧支撑板3的一侧且位于伸缩筒4的下方通过轴承转动连接有与支撑板3相适配的调节机构6，支撑板3一侧的底部开设有竖槽7，竖槽7的内表面滑动连接有与调节机构6相适配的升降机构8，加长板2顶部右侧的前后两侧均固定连接有固定杆9，升降机构8的一端贯穿右侧竖槽7并通过移动圈与固定杆9的外表面滑动连接，移动圈外表面的一侧通过转动块转动连接有转动机构10，通过拧手16可以转动螺纹杆11用来调节U型扶架5的高度，进而容易导致身高过高或者过矮的患者使用移动辅助架时舒适度较低，不利于病患的病患康复，进而有效地增强了装置的使用效果，同时增强了装置的延展性，再通过自动伸缩杆23可以在病患康复训练劳累时之间将坐板21放下，避免在患者已经劳累时还需要继续移动至床边休息，进而不利于患者康复甚至会家中患者的伤情，进而有效地保障了患者的身体健康，进一步提高了装置的实用性。

[0017] 进一步的，调节机构6包括螺纹杆11、两个移动环12、两个套环13、两个第一转动板14、两个第二转动板15和拧手16，螺纹杆11的一端通过轴承与左侧支撑板3的一侧转动连接，螺纹杆11的另一端贯穿右侧支撑板3并与拧手16的一端固定连接，套环13套设在支撑板3的外表面。

[0018] 进一步的，两个移动环12分别套设在螺纹杆11外表面的左右两侧，移动环12的外表面的顶部和底部均通过转动块分别与第一转动板14和第二转动板15的一侧转动连接，第一转动板14的一侧通过转动块与伸缩筒4的顶端固定连接，第二转动板15的一侧与套环13外表面的一侧之间通过转动块转动连接。

[0019] 进一步的，升降机构8包括横杆17、限位板18、两个滑动环19和两个联动板20，横杆17的一端贯穿右侧竖槽7并通过移动圈与固定杆9的外表面滑动连接，横杆17的另一端贯穿左侧竖槽7并与限位板18的一侧固定连接，两个滑动环19分别套设在横杆17外表面的左右两侧且位于两个支撑板3之间，滑动环19外表面的顶部通过转动块与联动板20的一侧转动连接，联动板20的另一侧通过转动块与第二转动板15的一侧转动连接。

[0020] 进一步的，转动机构10包括坐板21、加固板22、自动伸缩杆23和第三转动板24，移动圈外表面的一侧通过转动块与坐板21的一侧转动连接，横杆17的正面通过固定块与自动伸缩杆23的底部固定连接，自动伸缩杆23的一端通过转动块与第三转动板24的一侧转动连接，第三转动板24的另一侧通过转动块与坐板21顶部的一侧转动连接，自动伸缩杆23与控制按钮26的电源电性连接，通过控制按钮26的控制开关进行控制。

[0021] 进一步的，自动伸缩杆23外表面的一侧通过固定圈与加固板22的顶部固定连接，U型底板1和加长板2的底板均固定连接有万向轮25，U型扶架5的顶部设置有与自动伸缩杆23相适配的控制按钮26，控制按钮26与自动伸缩杆23的电源电性连接，通过控制按钮26的控制开关进行控制。

[0022] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0023] 工作时，首先根据患者的身高调节装置的高度，当需要调高装置时，通过顺时针转动拧手16带动螺纹杆11转动，进而带动两个移动环12在螺纹杆11上相互远离，进而带动第一转动板14带动伸缩筒4和U型扶架5上升，同时使第二转动板15带动套环13在左侧支撑板3向下滑动，直至将高度调节至适合患者使用即可，当U型扶架5在进行高度调节时，第二转动板15会同步带动联动板20和滑动环19在横杆17上向左右两侧滑动，进而使横杆17在竖槽7中向上滑动，通过横杆17向上移动带动自动伸缩杆23和坐板21一起向上移动，进而使其完全贴合患者使用，当患者训练劳累时，按下控制按钮26，进而打开自动伸缩杆23的控制开关，使两个自动伸缩杆23相互靠近移动，移动时会带动第三转动板24和坐板21转动，同时带动加固板22一起移动，当移动至一定位置时，此时两个坐板21由竖直状态转动至水平状态，并且两个坐板21相互贴合，同时加固板22移动至坐板21的下方，当需要将装置调低时，逆时针转动拧手16即可。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。