1. 一种骨科康复用移动辅助架，包括U型底板（1）和固定安装在U型底板（1）右侧的加长板（2），其特征在于：所述U型底板（1）顶部左右两侧的前后两侧均固定连接有支撑板（3），所述支撑板（3）的顶部固定连接有伸缩筒（4），四个所述述伸缩筒（4）的顶部之间固定连接有U型扶架（5），左侧所述支撑板（3）的一侧且位于伸缩筒（4）的下方通过轴承转动连接有与支撑板（3）相适配的调节机构（6），所述支撑板（3）一侧的底部开设有竖槽（7），所述竖槽（7）的内表面滑动连接有与调节机构（6）相适配的升降机构（8），所述加长板（2）顶部右侧的前后两侧均固定连接有固定杆（9），所述升降机构（8）的一端贯穿右侧所述竖槽（7）并通过移动圈与固定杆（9）的外表面滑动连接，所述移动圈外表面的一侧通过转动块转动连接有转动机构（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种骨科康复用移动辅助架，其特征在于：所述调节机构（6）包括螺纹杆（11）、两个所述移动环（12）、两个所述套环（13）、两个所述第一转动板（14）、两个所述第二转动板（15）和拧手（16），所述螺纹杆（11）的一端通过轴承与左侧所述支撑板（3）的一侧转动连接，所述螺纹杆（11）的另一端贯穿右侧所述支撑板（3）并与拧手（16）的一端固定连接，所述套环（13）套设在支撑板（3）的外表面。

3. 根据权利1所述的一种骨科康复用移动辅助架，其特征在于：两个所述移动环（12）分别套设在螺纹杆（11）外表面的左右两侧，所述移动环（12）的外表面的顶部和底部均通过转动块分别与第一转动板（14）和第二转动板（15）的一侧转动连接，所述第一转动板（14）的一侧通过转动块与伸缩筒（4）的顶端固定连接，所述第二转动板（15）的一侧与套环（13）外表面的一侧之间通过转动块转动连接。

4. 根据权利1所述的一种骨科康复用移动辅助架，其特征在于：所述升降机构（8）包括横杆（17）、限位板（18）、两个所述滑动环（19）和两个所述联动板（20），所述横杆（17）的一端贯穿右侧所述竖槽（7）并通过移动圈与固定杆（9）的外表面滑动连接，所述横杆（17）的另一端贯穿左侧所述竖槽（7）并与限位板（18）的一侧固定连接，两个所述滑动环（19）分别套设在横杆（17）外表面的左右两侧且位于两个所述支撑板（3）之间，所述滑动环（19）外表面的顶部通过转动块与联动板（20）的一侧转动连接，所述联动板（20）的另一侧通过转动块与第二转动板（15）的一侧转动连接。

5. 根据权利要求4所述的一种骨科康复用移动辅助架，其特征在于：所述转动机构（10）包括坐板（21）、加固板（22）、自动伸缩杆（23）和第三转动板（24），所述移动圈外表面的一侧通过转动块与坐板（21）的一侧转动连接，所述横杆（17）的正面通过固定块与自动伸缩杆（23）的底部固定连接，所述自动伸缩杆（23）的一端通过转动块与第三转动板（24）的一侧转动连接，所述第三转动板（24）的另一侧通过转动块与坐板（21）顶部的一侧转动连接。

6. 根据权利要求5所述的一种骨科康复用移动辅助架，其特征在于：所述自动伸缩杆（23）外表面的一侧通过固定圈与加固板（22）的顶部固定连接，所述U型底板（1）和加长板（2）的底板均固定连接有万向轮（25），所述U型扶架（5）的顶部设置有与自动伸缩杆（23）相适配的控制按钮（26）。