一种新型防雾面罩

技术领域

[0001] 本实用新型属于面罩防护技术领域，具体涉及一种新型防雾面罩。

背景技术

[0002] 医务人员在为患者诊断、采血、进行手术或清洗医疗用具或是处置具有感染风险的病人或相关操作时，需要与患者近距离接触，面罩可以为医务人员提供阻隔、防护作用。为了保护医务工作者的健康，防止工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中颗粒物质等，通常需要佩戴医用透明隔离面罩。

[0003] 医护人员在佩戴面罩时，在不同环境空间之间存在温度与湿度的差异，从一个环境进入到另一个环境中，面罩的目镜上会产生结露现象，导致视野清晰度下降，会影响医护人员的正常工作，不利于医护人员的使用。通过一些辅助手段，比如在镜片上涂抹沐浴露、碘伏、甘油之类的液体可以缓解此种现象，但是不能完全解决问题。此外，传统的医用防雾面罩通常是通过弹性带固定，长度不方便调节，弹性带太松固定效果不佳，太紧则会增加医务人员的不适感。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型防雾面罩，旨在能够有效的解决现有技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种新型防雾面罩，包括隔离面屏和固定架，所述隔离面屏的上端开有四个圆形安装孔，所述隔离面屏的下端设置有托起部，所述隔离面屏的外表面以及内壁上均设有高分子亲水性防雾涂层，所述固定架包括固定板，所述固定板正面设置有四个L型挂钩，四个所述L型挂钩与四个所述圆形安装孔一一对应，并且卡接固定，所述固定板背面设置有与人体面部相贴合的缓冲装置，为了保持隔离面屏的通透性，防止使用者的手汗以及指纹粘附在隔离面屏上，在隔离面屏的下端设置的托起部，通过弧形安装件与隔离面屏的底部螺纹固定，在需要用手调整隔离面屏的位置时，可不与隔离面屏直接接触。

[0006] 作为本实用新型一种优选方案，所述托起部包括弧形安装件，所述弧形安装件上开有弧形槽，所述弧形槽与隔离面屏底部曲面相贴合，且隔离面屏的底部插接在弧形槽内，所述弧形安装件上开有螺纹孔，所述弧形安装件通过螺栓与隔离面屏的底部螺纹固定。

[0007] 作为本实用新型一种优选方案，所述缓冲装置包括紧固带，所述紧固带的两端均设置有塑料子扣，所述固定板的两端均设置有塑料母扣，所述塑料子扣与塑料母扣相适配。

[0008] 作为本实用新型一种优选方案，所述缓冲装置还包括海绵条，所述海绵条成型于所述固定板与紧固带之间，所述海绵条与固定板背面之间固定粘连。

[0009] 作为本实用新型一种优选方案，所述固定板开口处的两端上设置有一对T型连接件，一对所述T型连接件上分别连接有连接带，一对所述连接带的相对面为魔术粘贴面。

[0010] 作为本实用新型一种优选方案，所述隔离面屏的两侧开有纵向设置的滑槽，所述滑槽上滑动连接有滑杆，所述滑杆的形状呈圆弧形，且滑杆的弧度与隔离面屏的弧度一致，且滑杆间隙设置在隔离面屏的内弧上，所述滑杆的位于隔离面屏的一侧设置有毛刷。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、为了保持隔离面屏的通透性，防止使用者的手汗以及指纹粘附在隔离面屏上，在隔离面屏的下端设置的托起部，通过弧形安装件与隔离面屏的底部螺纹固定，在需要用手调整隔离面屏的位置时，可不与隔离面屏直接接触。

[0012] 2、通过塑料子扣与塑料母扣卡接固定，使紧固带的两端与固定板的两端为可拆卸结构，方便使用人员更换，设置的紧固带可采用网状针织布，由于网状针织布透气性较好，能够提高用户的佩戴舒适度。

[0013] 3、设置的连接带为魔术贴形式，可根据不同的使用者调整不同头围，增加了实用性，同时魔术贴可采用尼龙材质，相比弹性绳等连接方式提高了舒适性，可长时间佩戴。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的托起部结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处结构放大示意图；

图4为本实用新型的滑杆结构示意图。

[0015] 图中：1、隔离面屏；11、圆形安装孔；2、固定架；21、固定板；22、L型挂钩；23、塑料母扣；24、T型连接件；25、连接带；3、托起部；31、弧形安装件；32、弧形槽；4、缓冲装置；41、紧固带；42、塑料子扣；43、海绵条；5、高分子亲水性防雾涂层；6、滑槽；7、滑杆。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

实施例

[0018] 请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种新型防雾面罩，包括隔离面屏1和固定架2，隔离面屏1的上端开有四个圆形安装孔11，隔离面屏1的下端设置有托起部3，隔离面屏1的外表面以及内壁上均设有高分子亲水性防雾涂层5，固定架2包括固定板21，固定板21正面设置有四个L型挂钩22，四个L型挂钩22与四个圆形安装孔11一一对应，并且卡接固定，固定板21背面设置有与人体面部相贴合的缓冲装置4。

[0019] 在本实用新型的具体实施例中：该隔离面屏1可以采用聚碳酸酯材料制成，其透明度好，具有大视野面窗，方便用户使用，隔离面屏1上设置的高分子亲水性防雾涂层5，该高分子亲水性防雾涂层5为现有产品，其不会影响隔离面屏1的透明度，同时高分子亲水性防雾涂层5能够改善隔离面屏1表面的湿润状态，使接触角减小，当接触角减小时，水汽在隔离面屏1内壁不是冷凝成一个个小水珠，而是高度铺展形成一层均匀的水膜，这样就消除了光线的漫反射现象，达到了防雾效果，使用者在使用时不会产生白雾，不会因为白雾影响视力，提高了佩戴体验。

[0020] 具体的，托起部3包括弧形安装件31，弧形安装件31上开有弧形槽32，弧形槽32与隔离面屏1底部曲面相贴合，且隔离面屏1的底部插接在弧形槽32内，弧形安装件31上开有螺纹孔，弧形安装件31通过螺栓与隔离面屏1的底部螺纹固定。

[0021] 在进一步的实施例中：为了保持隔离面屏1的通透性，防止使用者的手汗以及指纹粘附在隔离面屏1上，在隔离面屏1的下端设置的托起部3，通过弧形安装件31与隔离面屏1的底部螺纹固定，在需要用手调整隔离面屏1的位置时，可不与隔离面屏1直接接触。

[0022] 具体的，缓冲装置4包括紧固带41，紧固带41的两端均设置有塑料子扣42，固定板21的两端均设置有塑料母扣23，塑料子扣42与塑料母扣23相适配。

[0023] 在进一步的实施例中：通过塑料子扣42与塑料母扣23卡接固定，使紧固带41的两端与固定板21的两端为可拆卸结构，方便使用人员更换，设置的紧固带41可采用网状针织布，由于网状针织布透气性较好，能够提高用户的佩戴舒适度。

[0024] 具体的，缓冲装置4还包括海绵条43，海绵条43成型于固定板21与紧固带41之间，海绵条43与固定板21背面之间固定粘连。

[0025] 在进一步的实施例中：设置的海绵条43可防止固定板21与头部的直接接触产生的冰凉感以及硬物感，具有缓冲效果，防止长时间佩戴对使用者头部的压迫感。

[0026] 具体的，固定板21开口处的两端上设置有一对T型连接件24，一对T型连接件24上分别连接有连接带25，一对连接带25的相对面为魔术粘贴面。

[0027] 在进一步的实施例中：设置的连接带25为魔术贴形式，可根据不同的使用者调整不同头围，增加了实用性，同时魔术贴可采用尼龙材质，相比弹性绳等连接方式提高了舒适性，可长时间佩戴。

[0028] 具体的，隔离面屏1的两侧开有纵向设置的滑槽6，滑槽6上滑动连接有滑杆7，滑杆7的形状呈圆弧形，且滑杆7的弧度与隔离面屏1的弧度一致，且滑杆7间隙设置在隔离面屏1的内弧上，滑杆7的位于隔离面屏1的一侧设置有毛刷。

[0029] 在进一步的实施例中：设置的滑杆7两端设置有与滑槽6匹配的凸起，滑杆7可以在隔离面屏1的侧面上下滑动，故滑杆7一侧的毛刷可以将隔离面屏1上雾气擦走，可以使隔离面屏1更加清楚。

[0030] 本实用新型的工作原理及使用流程：

使用时，使用者打开连接带25，从而便于将连接带25戴在使用者的额头后面，且由于连接带25为魔术贴形式，便于不同头围直径的使用者使用，增强了本装置的实用性，本装置在使用时，固定板21内部固定的海绵条43首先与使用者额头接触，有利于防止固定板21直接与使用者额头贴合，造成额头受伤，为了固定海绵条43，在紧固带41的两端设置有塑料子扣42，在固定板21的两端设置有塑料母扣23，塑料子扣42与塑料母扣23相适配，通过塑料子扣42与塑料母扣23卡接固定，将海绵条43固定在内，紧固带41的两端与固定板21的两端为可拆卸结构，方便使用人员更换，设置的紧固带41可采用网状针织布，由于网状针织布透气性较好，能够提高用户的佩戴舒适度。

[0031] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。