1. 一种近钻头维修用固定工装装置，包括底板（1）、控制面板（2）、承载台（3）、第一弧形夹框（5）和第二弧形夹框（6），其特征在于：所述底板（1）顶端的中心位置处设有基台（15），且基台（15）一侧的内壁上转动连接有螺旋辊（13），并且螺旋辊（13）一侧的基台（15）内部设有齿盘（16），所述齿盘（16）底端的中心位置处安装有轴承（14），轴承（14）的底端与基台（15）的底部固定连接，且齿盘（16）顶端的中心位置处设有立轴（9），并且立轴（9）远离齿盘（16）的一端延伸至基台（15）的外部并固定有承载台（3），所述承载台（3）顶端的中心位置处设有立板（7），所述立板（7）两侧的外壁上皆安装有气缸（8），所述气缸（8）远离立板（7）的一端安装有第二弧形夹框（6），所述第二弧形夹框（6）远离立板（7）一侧的承载台（3）上方皆设有第一弧形夹框（5），且第一弧形夹框（5）一侧的外壁上安装有支撑杆（4），支撑杆（4）的底端与承载台（3）的顶端固定连接，所述底板（1）顶端的两侧皆设有定位结构（11），基台（15）一侧的外壁上安装有控制面板（2），控制面板（2）内部单片机的输出端与气缸（8）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种近钻头维修用固定工装装置，其特征在于：所述第一弧形夹框（5）与第二弧形夹框（6）一侧的内壁上皆安装有弧形橡胶垫片（19），且弧形橡胶垫片（19）位置处的第一弧形夹框（5）与第二弧形夹框（6）内部皆设有等间距的凸型安置槽（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种近钻头维修用固定工装装置，其特征在于：所述定位结构（11）的内部依次设有销孔（1101）、定位销（1102）以及定位板（1103），所述底板（1）顶端的两侧皆固定有定位板（1103）。

4. 根据权利要求3所述的一种近钻头维修用固定工装装置，其特征在于：所述定位板（1103）顶部的中心位置处设有销孔（1101），且销孔（1101）位置处的定位板（1103）顶端安装有定位销（1102），定位销（1102）的底端贯穿销孔（1101）并延伸至底板（1）的外部。

5. 根据权利要求1所述的一种近钻头维修用固定工装装置，其特征在于：所述基台（15）远离控制面板（2）一侧的外壁上安装有电机（10），且电机（10）的输出端通过联轴器安装有转轴（12），转轴（12）远离电机（10）的一端延伸至基台（15）的内部并与螺旋辊（13）的一端相连接。

6. 根据权利要求2所述的一种近钻头维修用固定工装装置，其特征在于：所述凸型安置槽（18）内部的中心位置处皆安装有凸型紧固件（17），凸型紧固件（17）的一端延伸至凸型安置槽（18）的外部并与弧形橡胶垫片（19）的外壁固定连接。