一种箱式稳压器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及稳压器技术领域，具体为一种箱式稳压器。

背景技术

[0002] 稳压器是使输出电压稳定的设备，稳压器由调压电路、控制电路及伺服电机等组成，当输入电压或负载变化时，控制电路进行取样、比较、放大，然后驱动伺服电机转动，使调压器碳刷的位置改变，通过自动调整线圈匝数比，从而保持输出电压的稳定，稳压器可广泛应用于：工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备，特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。

[0003] 目前现有的稳压器一般都是箱式稳压器，但是箱式稳压器的元器件都位于箱体内部，在稳压器需要维修或内部零件需要更换时需要将箱体进行拆卸，一般现有的稳压器都是通过使用螺丝刀将箱体顶部的拆卸板拆除，然后再从顶部对稳压器进行修理，但是部分零件安装于侧面，从顶部难以进行拆除维修，在维修时比较费时费力，在不注意的情况下还有可能破坏其他未损坏的元器件，同时目前现有的箱式稳压器一般只会在箱体两侧开设散热口，不仅散热效果差，且灰尘会通过散热口进入并堆积到箱内，在清理时比较麻烦，且长久使用后过多的灰尘会导致箱内的元器件因进灰而损坏。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种箱式稳压器，解决了因稳压器在维修或清理时只能对箱体顶部进行拆卸，无法从侧面对稳压器内部进行维修，导致维修工作费时费力且容易碰到和损坏其他完好的元器件，以及目前箱式稳压器只通过两侧的散热口进行散热，导致容易使内部积灰和散热效果差问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种箱式稳压器，包括底座，所述底座顶部的两侧均固定安装有挡板，右侧所述挡板的右侧固定安装有操作盒，两个所述挡板之间上方的前部与后部均通过轴承件转动安装有转动杆，所述转动杆的表面固定安装有L型板，所述转动杆的右端贯穿挡板和操作盒并延伸至操作盒的内部，所述转动杆延伸至操作盒内部的一端固定安装有齿轮，所述操作盒内腔的左侧且位于两个齿轮之间的下方固定安装有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有滑块，所述滑块的右侧固定安装有与齿轮相啮合的双面啮合板，所述双面啮合板的顶端贯穿操作盒并延伸至操作盒的外部，所述操作盒内腔的左侧且位于滑槽板的下方固定安装有支架，所述支架的顶部通过轴承件转动安装有螺纹杆。

[0006] 优选的，所述螺纹杆表面的上方螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的左侧与双面啮合板的右侧固定连接，所述L型板内部的左侧与右侧均开设有开槽，所述开槽的内部放置有防尘板，所述防尘板的顶部固定安装有限位板。

[0007] 优选的，所述开槽内腔的前部与后部均开设有与防尘板相配合使用的散热口，所述L型板的底部开设有与防尘板相配合使用的滑口。

[0008] 优选的，所述底座的顶部且位于两个L型板之间固定安装有水冷板，所述L型板的顶部通过开设开口固定安装有铝基散热板。

[0009] 优选的，所述铝基散热板底部的后部固定安装有L型导热板，且L型导热板与水冷板相贴合。

[0010] 优选的，所述操作盒的顶部开设有与双面啮合板相配合使用的活动口。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种箱式稳压器。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该箱式稳压器，通过在操作箱内转动螺纹杆，螺纹杆带动双面啮合板上升使两块L型板向上打开，达到可以不需要拆卸就可以打开箱式稳压器的效果，节省了拆卸和安装箱体的时间，同时可以从前部、后部和顶部三面对箱式稳压器的内部进行维修和清洁，避免因部分元器件安装在侧面导致难以进行更换和处拆卸的情况发生，加强了维修稳压器的效率，同时减少了维修工人的工作量，并且降低清理稳压器内部的难度。

[0012] （2）该箱式稳压器，通过在L型板内部设置防尘板，使灰尘难以从散热口的开口处进入箱体内，达到了给箱式稳压器防尘的效果，且转动螺纹杆使螺纹杆带动双面啮合板上升使两块L型板向上转动，使L型板内部的防尘板从滑口处滑出，达到方便清理防尘板的效果，同时在L型板的顶部安装铝基散热板，通过L型导热板将水冷板的温度降低，达到了从箱式稳压器内部进行散热的效果。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型箱式稳压器的结构示意图；

图2为本实用新型箱式稳压器中L型板和操作盒结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型箱式稳压器中L型板、水冷板和L型导热板内部结构的侧视图；

图5为本实用新型箱式稳压器中L型板、挡板和操作箱内部结构的俯视图；

图6为本实用新型箱式稳压器中双面啮合板、齿轮和螺纹杆结构的侧视图。

[0014] 图中：1、底座；2、挡板；3、操作盒；4、转动杆；5、L型板；6、齿轮；7、滑槽板；8、滑块；9、双面啮合板；10、支架；11、螺纹杆；12、螺纹套；13、开槽；14、防尘板；15、限位板；16、散热口；17、滑口；18、水冷板；19、铝基散热板；20、L型导热板；21、活动口。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种箱式稳压器，包括底座1，底座1顶部的两侧均固定安装有挡板2，右侧挡板2的右侧固定安装有操作盒3，两个挡板2之间上方的前部与后部均通过轴承件转动安装有转动杆4，转动杆4的表面固定安装有L型板5，转动杆4的右端贯穿挡板2和操作盒3并延伸至操作盒3的内部，转动杆4延伸至操作盒3内部的一端固定安装有齿轮6，操作盒3内腔的左侧且位于两个齿轮6之间的下方固定安装有滑槽板7，滑槽板7的内部滑动安装有滑块8，滑块8的右侧固定安装有与齿轮6相啮合的双面啮合板9，双面啮合板9的顶端贯穿操作盒3并延伸至操作盒3的外部，操作盒3内腔的左侧且位于滑槽板7的下方固定安装有支架10，支架10的顶部通过轴承件转动安装有螺纹杆11，螺纹杆11表面的上方螺纹连接有螺纹套12，螺纹套12的左侧与双面啮合板9的右侧固定连接，L型板5内部的左侧与右侧均开设有开槽13，开槽13的内部放置有防尘板14，防尘板14不仅可以通风而且可以使灰尘不易通过，防尘板14的顶部固定安装有限位板15，限位板15与滑口17相配合使防尘板14不会从滑口17处完全滑出，开槽13内腔的前部与后部均开设有与防尘板14相配合使用的散热口16，L型板5的底部开设有与防尘板14相配合使用的滑口17，底座1的顶部且位于两个L型板5之间固定安装有水冷板18，水冷板18的内部设有水道，水道内填充有水，L型板5的顶部通过开设开口固定安装有铝基散热板19，铝基散热板19是一种独特的金属散热板，具有良好的导热性，铝基散热板19底部的后部固定安装有L型导热板20，且L型导热板20与水冷板18相贴合，L型导热板20可以通过接触将水冷板18的热量传递给铝基散热板19进行散热，操作盒3的顶部开设有与双面啮合板9相配合使用的活动口21。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，转动螺纹杆11，螺纹杆11转动带动螺纹杆11表面的螺纹套12下降，螺纹套12下降带动双面啮合板9下降，双面啮合板9下降带动齿轮6转动，齿轮6转动带动两个转动杆4转动，转动杆4转动带动转动杆4表面的L型板5转动打开，同时开槽13内的防尘板14从滑口17处滑出，维修或清理结束后需要关闭时，反向转动螺纹杆11，使L型板5旋转下降，L型板5旋转下降使防尘板14滑入开槽13内达到防尘效果，同时L型板5带动铝基散热板19底部的L型导热板20转动，当L型板5完全关闭后L型导热板20与水冷板18相贴合，使水冷板18通过L型导热板20和铝基散热板19向外部排出热量进行散热。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。