1. 一种箱式稳压器，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧均固定安装有挡板（2），右侧所述挡板（2）的右侧固定安装有操作盒（3），两个所述挡板（2）之间上方的前部与后部均通过轴承件转动安装有转动杆（4），所述转动杆（4）的表面固定安装有L型板（5），所述转动杆（4）的右端贯穿挡板（2）和操作盒（3）并延伸至操作盒（3）的内部，所述转动杆（4）延伸至操作盒（3）内部的一端固定安装有齿轮（6），所述操作盒（3）内腔的左侧且位于两个齿轮（6）之间的下方固定安装有滑槽板（7），所述滑槽板（7）的内部滑动安装有滑块（8），所述滑块（8）的右侧固定安装有与齿轮（6）相啮合的双面啮合板（9），所述双面啮合板（9）的顶端贯穿操作盒（3）并延伸至操作盒（3）的外部，所述操作盒（3）内腔的左侧且位于滑槽板（7）的下方固定安装有支架（10），所述支架（10）的顶部通过轴承件转动安装有螺纹杆（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种箱式稳压器，其特征在于：所述螺纹杆（11）表面的上方螺纹连接有螺纹套（12），所述螺纹套（12）的左侧与双面啮合板（9）的右侧固定连接，所述L型板（5）内部的左侧与右侧均开设有开槽（13），所述开槽（13）的内部放置有防尘板（14），所述防尘板（14）的顶部固定安装有限位板（15）。

3. 根据权利要求1所述的一种箱式稳压器，其特征在于：所述开槽（13）内腔的前部与后部均开设有与防尘板（14）相配合使用的散热口（16），所述L型板（5）的底部开设有与防尘板（14）相配合使用的滑口（17）。

4. 根据权利要求1所述的一种箱式稳压器，其特征在于：所述底座（1）的顶部且位于两个L型板（5）之间固定安装有水冷板（18），所述L型板（5）的顶部通过开设开口固定安装有铝基散热板（19）。

5. 根据权利要求4所述的一种箱式稳压器，其特征在于：所述铝基散热板（16）底部的后部固定安装有L型导热板（20），且L型导热板（20）与水冷板（18）相贴合。

6. 根据权利要求1所述的一种箱式稳压器，其特征在于：所述操作盒（3）的顶部开设有与双面啮合板（9）相配合使用的活动口（21）。