1. 一种试管架，包括通过支撑柱（1）支撑、用于放置试管的置放板（2），置放板（2）上设有若干个通孔（3）；其特征在于：所述置放板（2）上端在临近每一个通孔（3）处均刻设有标识符（4），置放板（2）的正下方设有一辅助板（5），所述辅助板（5）上设置有与通孔（3）相配合、用于接托试管底部的凹部（6），所述辅助板（5）与支撑柱（1）的连接方式为可拆卸连接；

所述凹部（6）内铺设有一硅胶层a（7），且所述通孔（3）的边缘也环设有一圈硅胶层b（8）；所述置放板（2）的下端固定有用于卡接支撑柱（1）的卡接件（9），所述卡接件（9）呈“冂”字形，且在卡接件（9）的抵触端（10）设置有磁铁片a（11）；所述支撑柱（1）的上端设有与所述卡接件（9）相匹配的卡块（12），所述卡块（12）的侧壁设有用于与磁铁片a（11）相吸附的磁铁片b（13），所述支撑柱（1）的下端安装有吸盘（14）。

2. 根据权利要求1所述的试管架，其特征在于：所述卡接件（9）包括与置放板（2）连接的连接板（28），所述连接板（28）的下端连接有一挡板（29），所述挡板（29）的宽度大于所述连接板（28）的宽度，且挡板（29）的外边缘与连接板（28）的外边缘重合，所述磁铁片a（11）设置在连接板（28）的抵触端（10）处。

3. 根据权利要求1所述的试管架，其特征在于：所述辅助板（5）与支撑柱（1）的可拆卸连接为搭设连接，所述支撑柱（1）上纵向间隔设置有搭块（15），所述辅助板（5）的边缘放置在搭块（15）上，且相临两个搭块（15）之间的间距大于所述辅助板（5）的厚度。

4. 根据权利要求3所述的试管架，其特征在于：位于辅助板（5）同一侧方的两个所述支撑柱（1）上设置有挡件（16），所述挡件（16）位于所述搭块（15）的一侧，用于抵触限定辅助板（5）；所述挡件（16）上设置有磁铁片c（17），所述辅助板（5）的一侧设置有与所述磁铁片c（17）相配合吸附的磁铁片d（18）。

5. 根据权利要求1所述的试管架，其特征在于：所述辅助板（5）与支撑柱（1）的可拆卸连接为滑动连接，所述支撑柱（1）上纵向设置有电滑轨（19），所述电滑轨（19）的电滑块（20）上设有一呈“U”字型的连接件（21），所述辅助板（5）的外边缘设置有与所述连接件（21）相配合的凸块（22），所述凸块（22）放置在呈“U”字型连接件（21）的承接部上。

6. 根据权利要求5所述的试管架，其特征在于：所述支撑柱（1）上挖设有一容纳槽（30），所述容纳槽（30）内放置有电池盒，所述电滑轨（19）通过导线与放置在电池盒内的电池组连接，通过电池组为电滑轨（19）提供电能。

7. 根据权利要求1所述的试管架，其特征在于：所述辅助板（5）与支撑柱（1）的可拆卸连接为插接连接，所述支撑柱（1）上纵向设置有若干个孔体（24），所述辅助板（5）的侧边上设置有与所述孔体（24）相匹配的凹槽（23），通过插块穿过孔体（24）置于凹槽（23）内，将所述辅助板（5）固定在支撑柱（1）上，所述插块的长度大于所述孔体（24）的长度和凹槽（23）的深度之和。

8. 根据权利要求7所述的试管架，其特征在于：所述辅助板（5）的下端设有一用于放置插块的收纳盒（25）。

9. 根据权利要求1-8任一所述的试管架，其特征在于：所述凹部（6）的底端直径小于所述凹部（6）的开口端直径。

10. 根据权利要求9所述的试管架，其特征在于：所述凹部（6）的侧壁包括竖直段（26）和倾斜段（27），所述竖直段（26）与凹部（6）开口端相接，倾斜段（27）与凹部（6）底端相接。