一种散热效果好的耦合器底座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及耦合器散热技术领域，具体为一种散热效果好的耦合器底座。

背景技术

[0002] 耦合器也叫适配器，是在系统间传递功率的器件，能在微波系统中将一路微波功率按比例分成几路，也能在机械中将驱动设备和被驱动设备的轴连接起来，耦合器可以是一个独立的硬件接口设备，允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连，在微波系统中，往往需将一路微波功率按比例分成几路，这就是功率分配问题，实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器，主要包括：定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。

[0003] 现有的耦合器通常是与底座相配套使用，但是耦合器底座基本是不配置散热装置，大多是将耦合器底座置于通风环境对耦合器自然散热，或采用散热片对耦合器进行降温，当空气不流通的情况下，自然通风和散热片都无法达到有效散热，耦合器热量若无法有效散发，可能会导致耦合器工作异常或火灾隐患，同时现有的耦合器和底座一般是通过螺丝进行固定连接的，耦合器长期在高温环境下工作会导致耦合器外表的耐热塑胶出现轻微变形，耐热塑胶变形会与固定螺丝形成粘连从而导致耦合器拆卸更换不便。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种散热效果好的耦合器底座，解决了散热效果不佳和拆卸不便的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种散热效果好的耦合器底座，包括放置框、底座和耦合器，所述放置框固定连接于底座的顶部，所述放置框的前部和后部均开设有通口，位于前部所述通口的内部设置有扇框，所述扇框的内部通过连接架固定连接有电动风扇，所述底座的顶部且位于放置框的内部固定连接有伸缩筒机构，所述伸缩筒机构有两个，两个所述伸缩筒机构之间通过固定件固定连接有气体存储筒，所述气体存储筒的内腔滑动连接有活塞，所述活塞的顶部固定连接有活塞杆，所述活塞杆的一端贯穿气体存储筒并延伸至气体存储筒的顶部，所述活塞杆延伸至气体存储筒外部的一端固定连接有横板，所述伸缩筒机构的顶端固定连接于横板的底部，所述放置框内腔的顶部且位于横板的正上方固定连接有套筒，所述套筒内腔的两侧均开设有第一滑槽，所述第一滑槽的内部滑动连接有第一滑块，所述第一滑块的顶部固定有第一弹簧，所述第一弹簧的顶端固定连接于第一滑槽内腔的顶部，两个所述第一滑块之间固定连接有伸缩块，所述伸缩块的底部贯穿套筒并延伸至套筒的底部，所述套筒内腔的顶部固定连接有与电动风扇相配合使用的触发按钮。

[0006] 优选的，所述放置框内腔两侧的前部和后部均开设有第二滑槽，所述第二滑槽的内部滑动连接有第二滑块，两个所述第二滑块之间固定连接有挡板，所述挡板的一侧通过开口固定连接有散热片，所述散热片有若干个。

[0007] 优选的，所述散热片的一侧贯穿放置框并延伸至放置框的外部，所述底座的顶部且位于放置框的内部开设有凹槽，所述耦合器放置于凹槽内腔的底部，所述耦合器的两侧均开设有与散热片相适配的卡槽，所述耦合器的顶部贯穿放置框并延伸至放置框的顶部。

[0008] 优选的，所述放置框两侧均通过支架固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的一端贯穿放置框并延伸至放置框的内部，所述电动伸缩杆延伸至放置框内部的一端固定连接于挡板的侧面。

[0009] 优选的，所述伸缩筒机构包括伸缩套和伸缩杆，所述伸缩套的内腔的两侧均开设有限位槽，所述限位槽的内部滑动连接有限位块，所述限位块的一侧与伸缩杆固定连接，所述伸缩杆的底部固定连接有第二弹簧。

[0010] 优选的，所述第二弹簧底端固定连接于伸缩套内腔的底部，所述伸缩杆的一端贯穿伸缩套并延伸至伸缩套的顶部，所述伸缩杆延伸至伸缩套顶部的一端固定连接于横板的底部。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种散热效果好的耦合器底座。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该散热效果好的耦合器底座，通过在放置框内部设置气体存储筒，使得耦合器工作温度过高时，能够通过活塞杆和伸缩块的配合来触发电机，从而带动扇叶对耦合器周围的热空气抽离，加剧外部空气与耦合器周围的热空气进行快速交换，避免散热片散热不足而导致耦合器损坏的隐患。

[0012] （2）该散热效果好的耦合器底座，通过在底板的顶部开设凹槽和耦合器的两侧开设卡槽，使得耦合器无需螺丝也能够固定安装，同时当耦合器使用寿命到期时，可以通过散热片与卡槽脱离配合来便捷的拆卸更换耦合器。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型耦合器底座的外部结构示意图；

图2为本实用新型耦合器底座的放置框结构的剖视图；

图3为本实用新型耦合器底座的放置框内部结构的俯视图；

图4为本实用新型耦合器底座的气体存储筒结构的剖视图；

图5为本实用新型耦合器底座的伸缩筒机构结构的剖视图；

图6为本实用新型耦合器底座的套筒结构的剖视图；

图7为本实用新型耦合器底座的扇框内部结构的俯视图。

[0014] 图中：1、放置框；2、底座；3、耦合器；4、通口；5、扇框；6、伸缩筒机构；7、气体存储筒；8、活塞；9、活塞杆；10、横板；11、套筒；12、第一滑槽；13、第一滑块；14、第一弹簧；15、伸缩块；16、触发按钮；17、第二滑槽；18、第二滑块；19、挡板；20、散热片；21、凹槽；22、卡槽；23、电动伸缩杆；24、伸缩套；25、伸缩杆；26、限位槽；27、限位块；28、第二弹簧；101、电动风扇。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种散热效果好的耦合器底座，包括放置框1、底座2和耦合器3，放置框1固定连接于底座2的顶部，放置框1的前部和后部均开设有通口4，位于前部通口4的内部设置有扇框5，扇框5的内部通过连接架固定连接有电动风扇101，底座2的顶部且位于放置框1的内部固定连接有伸缩筒机构6，伸缩筒机构6有两个，两个伸缩筒机构6之间通过固定件固定连接有气体存储筒7，气体存储筒7的内部储存的氮气，氮气吸热后膨胀,使得活塞8向上进行移动，气体存储筒7的内腔滑动连接有活塞8，活塞8的顶部固定连接有活塞杆9，活塞杆9的一端贯穿气体存储筒7并延伸至气体存储筒7的顶部，活塞杆9延伸至气体存储筒7外部的一端固定连接有横板10，伸缩筒机构6的顶端固定连接于横板10的底部，放置框1内腔的顶部且位于横板10的正上方固定连接有套筒11，套筒11内腔的两侧均开设有第一滑槽12，第一滑槽12的内部滑动连接有第一滑块13，第一滑块13的顶部固定有第一弹簧14，第一弹簧14的顶端固定连接于第一滑槽12内腔的顶部，两个第一滑块13之间固定连接有伸缩块15，伸缩块15的底部贯穿套筒11并延伸至套筒11的底部，套筒11内腔的顶部固定连接有与电动风扇101相配合使用的触发按钮16，放置框1内腔两侧的前部和后部均开设有第二滑槽17，第二滑槽17的内部滑动连接有第二滑块18，两个第二滑块18之间固定连接有挡板19，挡板19的一侧通过开口固定连接有散热片20，散热片20为铜铝合金材质，铜铝合金材质具有较好的导热性，散热片20有若干个，散热片20的一侧贯穿放置框1并延伸至放置框1的外部，底座2的顶部且位于放置框1的内部开设有凹槽21，耦合器3放置于凹槽21内腔的底部，耦合器3的两侧均开设有与散热片20相适配的卡槽22，耦合器3的顶部贯穿放置框1并延伸至放置框1的顶部，放置框1两侧均通过支架固定连接有电动伸缩杆23，两个电动伸缩杆23由一个启动按钮控制且两个电动伸缩杆23伸出和缩回的距离相等，电动伸缩杆23的一端贯穿放置框1并延伸至放置框1的内部，电动伸缩杆23延伸至放置框1内部的一端固定连接于挡板19的侧面，伸缩筒机构6包括伸缩套24和伸缩杆25，伸缩套24的内腔的两侧均开设有限位槽26，限位槽26的内部滑动连接有限位块27，限位块27的一侧与伸缩杆25固定连接，伸缩杆25的底部固定连接有第二弹簧28，第二弹簧28底端固定连接于伸缩套24内腔的底部，伸缩杆25的一端贯穿伸缩套24并延伸至伸缩套24的顶部，伸缩杆25延伸至伸缩套24顶部的一端固定连接于横板10的底部。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 工作时，当放置框1内部温度过高时，热量会传递给气体存储筒7内部储存的氮气，氮气受热够会导致气体存储筒7内部的压强增加，从而使得活塞8带动活塞杆9向上移动，活塞杆9上升带动横板10上升，当横板10上升到一定高度后会触碰伸缩块15，然后横板10顶着伸缩块15继续上升，伸缩块15上升会触碰到套筒11内部的触发按钮16，触发按钮16启动后，电动风扇101开始启动，电动风扇101启动后会带动扇叶旋转，扇叶旋转可以将放置框1内部的热空气迅速被抽走，同时放置框1后部的通口会快速吸进外部空气进行热量交换，当需要拆卸更换耦合器3时，工作人员需要启动电动伸缩杆23，电动伸缩杆23缩回时会带动挡板19移动，挡板19带动散热片20移动，散热片20移动后会与耦合器3开设的卡槽22脱离固定配合。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。