本实用新型涉及一种舞台灯光调节支撑装置，包括上层板、侧板、转动轴、转动块、舞台灯固定板、配重块、电缸A、限位杆、角度范围调节组件；水平的上层板两侧均固定有一个竖直的侧板；转动轴两端分别与两个侧板固定；多个转动块可转动穿套于转动轴外侧；舞台灯固定板同时与多个转动块下侧固定；电缸A伸缩杆自由端竖直向下；所述电缸A上端与上层板下侧固定；配重块固定于舞台灯固定板上侧；所述配重块和电缸A分别位于转动轴的两侧；两个限位杆分别位于转动轴的两侧；两个限位杆一端同时与一个角度范围调节组件固定，所述角度范围调节组件与一个侧板固定；实现天排灯可以改变角度的技术效果。