1. 在一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，包括上层板、侧板、转动轴、转动块、舞台灯固定板、配重块、电缸A、限位杆、角度范围调节组件；

水平的上层板两侧均固定有一个竖直的侧板；

转动轴位于两个侧板之间，并且转动轴两端分别与两个侧板固定，所述转动轴位于上层板下方；

多个转动块可转动穿套于转动轴外侧；

舞台灯固定板同时与多个转动块下侧固定；所述舞台灯固定板用于固定舞台灯；

电缸A伸缩杆自由端竖直向下；所述电缸A上端与上层板下侧固定；

配重块固定于舞台灯固定板上侧；所述配重块和电缸A分别位于转动轴的两侧；

两个限位杆分别位于转动轴的两侧；两个限位杆一端同时与一个角度范围调节组件固定，所述角度范围调节组件与一个侧板固定；两个限位杆自由端均位于舞台灯固定板正上方。

2. 根据权利要求1所述的一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，

两个限位杆关于转动轴轴线所在的竖直平面对称；舞台灯固定板关于转动轴轴线所在的竖直平面对称。

3. 根据权利要求1所述的一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，

两个限位杆轴线至转动轴轴线距离小于舞台灯固定板宽度的1/3。

4. 根据权利要求1所述的一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，

角度范围调节组件包括电缸B、固定杆、直齿条、齿轮；

至少有一个侧板开设水平方向的槽孔；

两个限位杆滑动贯穿于槽孔中；

两个限位杆远离舞台灯固定板的一端均与一个固定杆固定；

仅有一个固定杆与一个电缸B的伸缩杆自由端固定，并且电缸B位于两个固定杆相互远离的一侧；

所述电缸B与侧板固定；

两个固定杆远离侧板的一侧均与一个直齿条固定，两个直齿条相互平行，并且两个直齿条的齿面相互临近；

齿轮位于两个直齿条之间，并且齿轮同时与两个直齿条啮合；所述齿轮通过转动轴与侧板转动设置。

5. 根据权利要求4所述的一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，

所述限位杆截面为正方形，并且限位杆截面边长与槽孔宽度相等。

6. 根据权利要求4所述的一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，

所述槽孔关于转动轴轴线所在的竖直平面对称。

7. 根据权利要求4所述的一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，

所述槽孔长度方向与直齿条以及电缸B轴线平行。

8. 根据权利要求4所述的一种舞台灯光调节支撑装置，其特征在于，

电缸A的伸缩杆材质为玻璃纤维。