一种舞台灯光调节支撑装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及舞台灯光调节技术，更具体地说，本实用新型涉及一种舞台灯光调节支撑装置。

背景技术

[0002] 舞台灯光也叫“舞台照明”，简称“灯光”，舞台美术造型手段之一。运用舞台灯光设备(如照明灯具、幻灯、控制系统等)和技术手段是演出空间构成的重要组成部分。是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉舞台灯光环境的灯光设计，并有目的将设计意图以视觉形象的方式再现给观众的艺术创作。应该全面、系统的考虑人物和情节的空间造型，严谨地遵循造型规律，运用好手段。

[0003] 参阅图1，是现有技术舞台灯布置方式。目前，大多数舞台的天排灯固定在舞台桁架上，不能根据需要及时便捷的改变灯光的角度，存在灯光角度单一的问题，影响舞台总体灯光的炫动效果，同时影响舞台节目的展示效果，影响舞台现场的氛围，降低观众的观看感受。因此，我们对此做出改进，提出一种便于调节角度的舞台灯光装置。

实用新型内容

[0004] 为了解决以上问题，本实用新型的实施例提供一种舞台灯光调节支撑装置，实现天排灯可以改变角度的技术效果。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种舞台灯光调节支撑装置，包括上层板、侧板、转动轴、转动块、舞台灯固定板、配重块、电缸A、限位杆、角度范围调节组件；

水平的上层板两侧均固定有一个竖直的侧板；

转动轴位于两个侧板之间，并且转动轴两端分别与两个侧板固定，所述转动轴位于上层板下方；

多个转动块可转动穿套于转动轴外侧；

舞台灯固定板同时与多个转动块下侧固定；所述舞台灯固定板用于固定舞台灯；

电缸A伸缩杆自由端竖直向下；所述电缸A上端与上层板下侧固定；

配重块固定于舞台灯固定板上侧；所述配重块和电缸A分别位于转动轴的两侧；

两个限位杆分别位于转动轴的两侧；两个限位杆一端同时与一个角度范围调节组件固定，所述角度范围调节组件与一个侧板固定；两个限位杆自由端均位于舞台灯固定板正上方。

[0006] 进一步，两个限位杆关于转动轴轴线所在的竖直平面对称；舞台灯固定板关于转动轴轴线所在的竖直平面对称。

[0007] 进一步，两个限位杆轴线至转动轴轴线距离小于舞台灯固定板宽度的1/3。

[0008] 进一步，角度范围调节组件包括电缸B、固定杆、直齿条、齿轮；

至少有一个侧板开设水平方向的槽孔；

两个限位杆滑动贯穿于槽孔中；

两个限位杆远离舞台灯固定板的一端均与一个固定杆固定；

仅有一个固定杆与一个电缸B的伸缩杆自由端固定，并且电缸B位于两个固定杆相互远离的一侧；

所述电缸B与侧板固定；

两个固定杆远离侧板的一侧均与一个直齿条固定，两个直齿条相互平行，并且两个直齿条的齿面相互临近；

齿轮位于两个直齿条之间，并且齿轮同时与两个直齿条啮合；所述齿轮通过转动轴与侧板转动设置。

[0009] 进一步，所述限位杆截面为正方形，并且限位杆截面边长与槽孔宽度相等。

[0010] 进一步，所述槽孔关于转动轴轴线所在的竖直平面对称。

[0011] 进一步，所述槽孔长度方向与直齿条以及电缸B轴线平行。

[0012] 进一步，电缸A的伸缩杆材质为玻璃纤维。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的技术效果和优点：

1、当电缸A伸缩杆完全回缩至电缸A缸体内时，配重块会使得舞台灯固定板转动至临近电缸A的限位杆处并且停止，使得舞台灯对着舞台。当工作人员控制电缸A伸长时，舞台灯固定板转动至临近配重块的限位杆处并且停止，使得舞台灯对着观众。实现天排灯可以改变角度（朝向）的技术效果。

[0014] 2、通过控制电缸B伸缩杆的伸长或者缩短，同时改变两个固定杆的位置，即改变了固定杆对舞台灯固定板限位的位置，从而实现可以改变舞台灯的倾斜角度值大小的效果。

附图说明

[0015] 图1为现有技术舞台灯布置方式；

图2为本申请舞台灯光调节支撑装置的结构示意图；

图3为图2中A-A处剖视图；

图4为图2中B向视图；

附图标记：舞台桁架00、舞台灯01、上层板10、侧板20、槽孔21、转动轴30、转动块40、舞台灯固定板50、配重块60、电缸A70、限位杆80、角度范围调节组件90、电缸B91、固定杆92、直齿条93、齿轮94。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 一种舞台灯光调节支撑装置，包括上层板10、侧板20、转动轴30、转动块40、舞台灯固定板50、配重块60、电缸A70、限位杆80、角度范围调节组件90；

水平的上层板10两侧均固定有一个竖直的侧板20。

[0018] 转动轴30位于两个侧板20之间，并且转动轴30两端分别与两个侧板20固定，所述转动轴30位于上层板10下方。

[0019] 多个转动块40可转动穿套于转动轴30外侧。

[0020] 舞台灯固定板50同时与多个转动块40下侧固定；所述舞台灯固定板50用于固定舞台灯01；

电缸A70伸缩杆自由端竖直向下，参阅图3，电缸A70伸缩杆自由端仅与舞台灯固定板50接触并不是固定；所述电缸A70上端与上层板10下侧固定；

配重块60固定于舞台灯固定板50上侧。所述配重块60和电缸A70分别位于转动轴30的两侧。

[0021] 两个限位杆80分别位于转动轴30的两侧；两个限位杆80一端同时与一个角度范围调节组件90固定，所述角度范围调节组件90与一个侧板20固定。两个限位杆80自由端均位于舞台灯固定板50正上方，即两个限位杆80自由端的俯视图投影会落在舞台灯固定板50上表面。

[0022] 原理：

1）使用时将上层板10固定于舞台桁架00下侧；

2）当电缸A70伸缩杆完全回缩至电缸A70缸体内时，配重块60会使得舞台灯固定板50转动至临近电缸A70的限位杆80处并且停止，使得舞台灯01对着舞台；

当工作人员用电缸的遥控器（市场上电缸都均有遥控器，用于遥控电缸伸长或者缩短）控制电缸A70伸长时，舞台灯固定板50转动至临近配重块60的限位杆80处并且停止，使得舞台灯01对着观众。

[0023] 综上所述，实现天排灯可以改变角度（朝向）的技术效果。

[0024] 进一步，两个限位杆80关于转动轴30轴线所在的竖直平面对称。同时，优选，（参阅图3）舞台灯固定板50关于转动轴30轴线所在的竖直平面对称。

[0025] 进一步，两个限位杆80轴线至转动轴30轴线距离小于舞台灯固定板50宽度的1/3。

[0026] 进一步，角度范围调节组件90包括电缸B91、固定杆92、直齿条93、齿轮94；

角度范围调节组件90用于调整舞台灯的倾斜角度值的大小；

至少有一个侧板20开设水平方向的槽孔21；

两个限位杆80滑动贯穿于槽孔21中；

两个限位杆80远离舞台灯固定板50的一端均与一个固定杆92固定；

仅有一个固定杆92与一个电缸B91的伸缩杆自由端固定，并且电缸B91位于两个固定杆92相互远离的一侧；

所述电缸B91与侧板20固定；

两个固定杆92远离侧板20的一侧均与一个直齿条93固定，两个直齿条93相互平行，并且两个直齿条93的齿面相互临近；

齿轮94位于两个直齿条93之间，并且齿轮94同时与两个直齿条93啮合；所述齿轮94通过转动轴与侧板20转动设置。

[0027] 原理：控制电缸B91伸缩杆的伸长或者缩短，同时改变两个固定杆92的位置，即改变了固定杆92对舞台灯固定板50限位的位置，从而实现可以改变舞台灯的倾斜角度值大小的效果。

[0028] 进一步，所述限位杆80截面为正方形，并且限位杆80截面边长与槽孔21宽度相等。

[0029] 进一步，所述槽孔21关于转动轴30轴线所在的竖直平面对称。

[0030] 进一步，所述槽孔21长度方向与直齿条93以及电缸B91轴线平行。

[0031] 进一步，电缸A70的伸缩杆材质为玻璃纤维。

[0032] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。