1. 一种关东煮食材生产用切片装置，包括工作箱（1）、食材箱（2）、第二固定块（4）和切割刀（7），其特征在于：所述工作箱（1）内部的中间位置设置有食材箱（2），且食材箱（2）的一侧固定连接有箱门（201），所述工作箱（1）外部的一侧固定连接有第一固定块（3），且第一固定块（3）的一侧固定连接有滑动轴（301），并且滑动轴（301）的外部滑动连接有第一滑块（203），所述工作箱（1）顶端的一侧固定连接有第二固定块（4），且第二固定块（4）的一侧固定连接有空心套筒（5），所述工作箱（1）顶端的一侧安装有微型电机（6），且微型电机（6）的一侧活动连接有螺旋轴（601）。

2. 根据权利要求1所述的一种关东煮食材生产用切片装置，其特征在于：所述工作箱（1）顶端的一侧固定设置有摆放槽（101），且工作箱（1）顶端的中间位置固定设置有切割台（102），并且切割台（102）的一侧固定设置有漏槽（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种关东煮食材生产用切片装置，其特征在于：所述箱门（201）的一侧固定连接有把手（202），且食材箱（2）外部的一侧固定连接有第一滑块（203），并且食材箱（2）内部的一侧设置有冰块（204）。

4. 根据权利要求1所述的一种关东煮食材生产用切片装置，其特征在于：所述空心套筒（5）内部的一侧固定连接有第一弹簧（501），且第一弹簧（501）的一侧固定连接有固定杆（503），并且第二滑块（502）的外部活动连接有空心套筒（5）。

5. 根据权利要求4所述的一种关东煮食材生产用切片装置，其特征在于：所述第二滑块（502）的一侧固定连接有固定杆（503），且固定杆（503）的一侧固定连接有固定夹（504），并且固定夹（504）的一侧设置有凹槽（505）。

6. 根据权利要求1所述的一种关东煮食材生产用切片装置，其特征在于：所述螺旋轴（601）外部的一侧活动连接有第三滑块（602），且第三滑块（602）的顶端固定安装有电动伸缩杆（603），所述电动伸缩杆（603）的顶端固定连接有第三固定块（604），且第三固定块（604）的一侧固定连接有刀槽（605）。

7. 根据权利要求6所述的一种关东煮食材生产用切片装置，其特征在于：所述刀槽（605）的一侧固定设置有固定槽（606），且固定槽（606）的一侧活动连接有固定螺丝（607），并且固定槽（606）的外部活动设置有切割刀（7）。