1. 一种近钻头表面处理装置，包括顶部砂箱（6）、处理箱（7）、底部机体（18）和工作台（19），其特征在于：所述底部机体（18）的一侧放置有工作台（19），所述底部机体（18）的顶部通过螺钉固定安装有处理箱（7），所述处理箱（7）的顶部固定安装有顶部砂箱（6），所述处理箱（7）的一端通过螺钉固定安装有控制面板（8），所述底部机体（18）和工作台（19）的顶部通过螺钉固定安装有支撑柱（25），所述支撑柱（25）的顶部通过螺钉固定安装有安装板（26），所述安装板（26）上通过内六角螺栓固定安装有滑轨（1）。

2. 根据权利要求1所述的一种近钻头表面处理装置，其特征在于：所述安装板（26）上通过轴承活动设置有带轮（21），所述安装板（26）的背部通过螺钉固定安装有第三电机（22），第三电机（22）的一端通过连轴器与带轮（21）相互连接，带轮（21）上设置有皮带（2），滑轨（1）上滑动设置有移动板（3），皮带（2）上通过滑块与皮带（2）的背部相互连接。

3. 根据权利要求2所述的一种近钻头表面处理装置，其特征在于：所述移动板（3）的一侧通过导轨活动设置有滑板（20），移动板（3）的顶部通过螺钉固定安装有第一电机（4），所述第一电机（4）的一端通过连轴器连接有丝杠（5），所述丝杠（5）上通过螺纹与滑板（20）的背部相互连接，滑板（20）的底部连接有气动卡爪（23）。

4. 根据权利要求1所述的一种近钻头表面处理装置，其特征在于：所述处理箱（7）内部的底部通过支架活动设置有导向轮（11），处理箱（7）内部的底部通过螺钉固定安装有第二电机（10），第二电机（10）的一端通过连轴器与导向轮（11）的一侧相互连接，第二电机（10）之间放置有近钻头本体（14）。

5. 根据权利要求1所述的一种近钻头表面处理装置，其特征在于：所述处理箱（7）内部的侧面设置有喷砂头（9），处理箱（7）外部的一侧通过轴设置有防护门（24），处理箱（7）外部的另一侧通过螺钉固定安装有第二加压泵（28），第二加压泵（28）的两端连接有第四管道（29），第四管道（29）的一端与喷砂头（9）相互连接，所述第四管道（29）的另一端连接到顶部砂箱（6）的底部。

6. 根据权利要求1所述的一种近钻头表面处理装置，其特征在于：所述底部机体（18）的内部设置有料斗（15），底部机体（18）内部的底部通过螺钉固定安装有第一加压泵（13），第一加压泵（13）的一端连接有第一管道（12），第一管道（12）的一端连接到料斗（15）的内部，第一加压泵（13）的另一端连接有第二管道（16），第二管道（16）的另一端连接有底部箱（17），底部机体（18）的背部通过螺钉固定安装有第三加压泵（30），第三加压泵（30）上连接有第三管道（27），第三管道（27）的一端连接到顶部砂箱（6）的内部，第三管道（27）的另一端连接到底部箱（17）的内部。