本实用新型公开了一种方便安装的功分器工装，包括回型框，所述回型框的底部开设有安装口，所述回型框内部的两侧均开设有联动槽，左侧联动槽内腔的底部通过轴承件转动连接有第一螺纹杆，本实用新型涉及器械安装技术领域。该方便安装的功分器工装，通过设置有第一U型架与第二U型架能够让功分器被固定住，随后使用第一螺纹杆带动安装座进行位移，使其能够与功分器的宽度相贴合，然后通过拧盖转动，使两个第二锥齿轮带动第二螺纹杆旋转，让限位夹板与功分器的两边贴合，通过此设置能形成一个与功分器以及盖板相适配的可调节式限位槽，限位夹板能有效防止盖板在安装时出现位移，减少工作人员的扶持，提高了安装效率。