1. 一种方便安装的功分器工装，包括回型框（1），其特征在于：所述回型框（1）的底部开设有安装口（2），所述回型框（1）内部的两侧均开设有联动槽（3），左侧联动槽（3）内腔的底部通过轴承件转动连接有第一螺纹杆（4），所述第一螺纹杆（4）的顶端贯穿回型框（1）并延伸至回型框（1）的外部，所述第一螺纹杆（4）的表面且位于联动槽（3）的内部螺纹连接有第一螺纹套（5），右侧所述联动槽（3）内腔的右侧固定连接有第一滑槽板（6），所述第一滑槽板（6）的内部滑动安装有第一滑块（7），所述第一螺纹套（5）与第一滑块（7）相对的一侧均固定连接有横杆（8），所述横杆（8）的一端贯穿回型框（1）并延伸至回型框（1）的内侧，两个所述横杆（8）之间固定连接有安装座（9），两个所述联动槽（3）相对的一侧均开设有与横杆（8）相配合使用的活动口（10），所述回型框（1）内部的上方开设有驱动槽（11），所述回型框（1）的顶部通过开设开口转动连接有转动杆（12），所述转动杆（12）位于驱动槽（11）内部的一端固定连接有第一锥齿轮（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种方便安装的功分器工装，其特征在于：所述驱动槽（11）内腔的两侧均通过轴承件转动连接有第二螺纹杆（14），两个所述第二螺纹杆（14）相对的一端均固定连接有与第一锥齿轮（13）相啮合的第二锥齿轮（15），所述第二螺纹杆（14）的表面远离第二锥齿轮（15）的一侧螺纹连接有第二螺纹套（16），所述第二螺纹套（16）的底部通过支架固定连接有限位夹板（17），所述驱动槽（11）内腔的底部开设有限位口（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种方便安装的功分器工装，其特征在于：所述回型框（1）表面的两侧均固定连接有第二滑槽板（19），所述第二滑槽板（19）的内部滑动安装有第二滑块（20），所述第二滑块（20）的表面固定连接有所述磁性板（21）。

4. 根据权利要求3所述的一种方便安装的功分器工装，其特征在于：所述磁性板（21）的表面固定连接有第一U型架（22），所述回型框（1）表面的顶部固定连接有第二U型架（23）。

5. 根据权利要求1的一种方便安装的功分器工装，其特征在于：所述安装座（9）的表面固定连接有与第二滑块（20）相配合使用的第三滑槽板（24）。

6. 根据权利要求1所述的一种方便安装的功分器工装，其特征在于：所述第一螺纹杆（4）和转动杆（12）位于回型框（1）外部的一端均固定连接有拧盖（25）。