一种方便安装的功分器工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及器械安装技术领域，具体为一种方便安装的功分器工装。

背景技术

[0002] 功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件，也可以反过来将多路信号能量合成一路输出，此时可也称为合路器，分支器的功能是从所传输的有线电视信号中取出一部分馈送给支线或用户终端，其余大部分信号则仍按原方向继续传输，通常有一分支器、二分支器、四分支器等等，其他性能和分配器大致是一样的。

[0003] 在实际的生产中，功分器的各配件都是通过人工来进行后续的装配，其中功分器在进行最后的盖板安装时尤为繁琐，盖板需要在其周边通过若干个螺纹栓将其与功分器连接，但是盖板在安装时需要让上下螺纹孔相互对齐，而在进行螺栓安装时，由于螺纹的拧劲会导致盖板与功分器的螺纹孔发生错位，此时就需要用手来进行按压拨正，这种方式不仅影响工作人员的安装效率，同时也会导致安装后的质量出现问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种方便安装的功分器工装，解决了现有功分器在进行盖板安装时，螺栓的拧劲会导致盖板位移，工作人员需要进行扶持回正，影响安装效率以及质量的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种方便安装的功分器工装，包括回型框，所述回型框的底部开设有安装口，所述回型框内部的两侧均开设有联动槽，左侧联动槽内腔的底部通过轴承件转动连接有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的顶端贯穿回型框并延伸至回型框的外部，所述第一螺纹杆的表面且位于联动槽的内部螺纹连接有第一螺纹套，右侧所述联动槽内腔的右侧固定连接有第一滑槽板，所述第一滑槽板的内部滑动安装有第一滑块，所述第一螺纹套与第一滑块相对的一侧均固定连接有横杆，所述横杆的一端贯穿回型框并延伸至回型框的内侧，两个所述横杆之间固定连接有安装座，两个所述联动槽相对的一侧均开设有与横杆相配合使用的活动口，所述回型框内部的上方开设有驱动槽，所述回型框的顶部通过开设开口转动连接有转动杆，所述转动杆位于驱动槽内部的一端固定连接有第一锥齿轮。

[0006] 优选的，所述驱动槽内腔的两侧均通过轴承件转动连接有第二螺纹杆，两个所述第二螺纹杆相对的一端均固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮，所述第二螺纹杆的表面远离第二锥齿轮的一侧螺纹连接有第二螺纹套，所述第二螺纹套的底部通过支架固定连接有限位夹板，所述驱动槽内腔的底部开设有限位口。

[0007] 优选的，所述回型框表面的两侧均固定连接有第二滑槽板，所述第二滑槽板的内部滑动安装有第二滑块，所述第二滑块的表面固定连接有磁性板。

[0008] 优选的，所述磁性板的表面固定连接有第一U型架，所述回型框表面的顶部固定连接有第二U型架。

[0009] 优选的，所述安装座的表面固定连接有与第二滑块相配合使用的第三滑槽板。

[0010] 优选的，所述第一螺纹杆和转动杆位于回型框外部的一端均固定连接有拧盖。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种方便安装的功分器工装。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该方便安装的功分器工装，通过设置有第一U型架与第二U型架能够让功分器被固定住，随后使用第一螺纹杆带动安装座进行位移，使其能够与功分器的宽度相贴合，然后通过拧盖转动，使两个第二锥齿轮带动第二螺纹杆旋转，让限位夹板与功分器的两边贴合，通过此设置能形成一个与功分器以及盖板相适配的可调节式限位槽，限位夹板能有效防止盖板在安装时出现位移，减少工作人员的扶持，提高了安装效率，保证了安装后的产品质量。

[0012] （2）、该方便安装的功分器工装，通过安装有第二滑槽板与第三滑槽板，并使两个滑槽板之间相互连通，而若干个第二U型架可以移动到安装座上通过磁性块的吸力进行拼接，从而可以适用于多种不同类型的功分器，极大的提高了装置的实用性与功能性，满足与厂家的需求。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种方便安装的功分器工装的结构示意图；

图2为本实用新型一种方便安装的功分器工装的回型框结构的剖视图；

图3为本实用新型回型框、第二滑槽板和第一U型架结构的侧视图；

图4为本实用新型第二U型架、限位口和限位夹板结构的仰视图。

[0014] 图中：1、回型框；2、安装口；3、联动槽；4、第一螺纹杆；5、第一螺纹套；6、第一滑槽板；7、第一滑块；8、横杆；9、安装座；10、活动口；11、驱动槽；12、转动杆；13、第一锥齿轮；14、第二螺纹杆；15、第二锥齿轮；16、第二螺纹套；17、限位夹板；18、限位口；19、第二滑槽板；20、第二滑块；21、磁性板；22、第一U型架；23、第二U型架；24、第三滑槽板；25、拧盖。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种方便安装的功分器工装，包括回型框1，回型框1的底部开设有安装口2，回型框1内部的两侧均开设有联动槽3，左侧联动槽3内腔的底部通过轴承件转动连接有第一螺纹杆4，第一螺纹杆4的顶端贯穿回型框1并延伸至回型框1的外部，第一螺纹杆4的表面且位于联动槽3的内部螺纹连接有第一螺纹套5，右侧联动槽3内腔的右侧固定连接有第一滑槽板6，第一滑槽板6的内部滑动安装有第一滑块7，第一螺纹套5与第一滑块7相对的一侧均固定连接有横杆8，横杆8的一端贯穿回型框1并延伸至回型框1的内侧，两个横杆8之间固定连接有安装座9，两个联动槽3相对的一侧均开设有与横杆8相配合使用的活动口10，回型框1内部的上方开设有驱动槽11，回型框1的顶部通过开设开口转动连接有转动杆12，转动杆12位于驱动槽11内部的一端固定连接有第一锥齿轮13，驱动槽11内腔的两侧均通过轴承件转动连接有第二螺纹杆14，两个第二螺纹杆14相对的一端均固定连接有与第一锥齿轮13相啮合的第二锥齿轮15，第二螺纹杆14的表面远离第二锥齿轮15的一侧螺纹连接有第二螺纹套16，第二螺纹套16的底部通过支架固定连接有限位夹板17，驱动槽11内腔的底部开设有限位口18，回型框1表面的两侧均固定连接有第二滑槽板19，第二滑槽板19的内部滑动安装有第二滑块20，第二滑块20的表面固定连接有磁性板21，磁性板21的表面固定连接有第一U型架22，回型框1表面的顶部固定连接有第二U型架23，安装座9的表面固定连接有与第二滑块20相配合使用的第三滑槽板24，第一螺纹杆4和转动杆12位于回型框1外部的一端均固定连接有拧盖25。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，首先根据要安装的功分器对回型框1进行调节，通过观察功分器为几分的类型，将第二滑槽板19顶部安装的第二U型架23通过第三滑槽板24移动到安装座9上，此时通过磁性板21可进行相互吸引并固定，然后通过拧盖25转动第一螺纹杆4，使安装座9在第一螺纹套5和第一滑槽板6的限位与带动下进行移动，当上下距离调节完成后，将功分器放置在回型框1上，并与第一U型架22和第二U型架23相卡接，随后转动拧盖25使第一锥齿轮13通过第二锥齿轮15带动两个第二螺纹杆14转动，让限位夹板17对功分器进行夹持，此时通过第二U型架23和限位夹板17的作用为功分器与盖板形成一个限位安装槽，盖板在进行安装时能通过限位夹板17的作用防止发生位移。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。